그룹정보

그룹 정보에 해당되는 초기화면은 다음과 같다.

Group Information Field

Select Flexible Button

- 해당 코드번호 : 48

- 순서 : 시작 + 재발신 + 48

개별 발신 그룹에 대한 국선 확인

(48-1)

1) 기능

개별 발신 그룹에 지정된 국선정보를 연속해서 확인한다.

2) 화면

Individual TRK GRP-No:###

TRK Line:##/## Count:##

3) 데이터 설명

- GRP-No:###  개별발신 그룹(범위:01-50)을 지정한다.

- Line:##/##  그룹에 등록된 국선의 LB정보가 표시된다.

- Count:##  확인된 국선의 개수가 표시된다.

4) 프로그램 방법

48 + 버튼 1 + 그룹지정 +  VOL  + 보류/입력

5) 프로그램 예

개별발신 그룹 001에 등록된 국선들을 확인한다.

Individual TRK GRP-No:001

TRK Line:01/01 Count:01

6) 관련 DB

7) 보충 설명

-  VOL 을 사용하여 그룹에 대한 국선을 연속적으로 확인한다.

개별 발신 그룹에 대한 국선 지정

(48-2)

1) 기능

개별 발신 그룹에 국선정보를 하나씩 등록한다.

2) 화면

Individual Group Assign

TRK GRP-No:### L:##/##

3) 데이터 설명

- GRP-No:###  개별발신 그룹(범위:01-50)을 지정한다.

- Line:##/##  그룹에 등록할 국선의 LB정보를 지정한다.

4) 프로그램 방법

48 + 버튼 2 + 그룹지정 + 국선지정 + 보류/입력

5) 프로그램 예

개별발신 그룹 001에 국선정보(01/05)를 지정한다.

Individual Group Assign

TRK GRP-No:001 L:01/05

6) 관련 DB

7) 보충 설명

개별 발신 그룹에 대한 국선 삭제

(48-3)

1) 기능

개별 발신 그룹 등록되어 있는 국선정보를 하나씩 삭제한다.

2) 화면

Individual Group Delete

TRK GRP-No:### L:##/##

3) 데이터 설명

- GRP-No:###  개별발신 그룹(범위:01-50)을 지정한다.

- Line:##/##  그룹에서 삭제할 국선의 LB정보를 지정한다.

4) 프로그램 방법

48 + 버튼 3 + 그룹지정 + 국선지정 + 보류/입력

5) 프로그램 예

개별발신 그룹 001에서 국선정보(01/06)를 삭제한다.

Individual Group Delete

TRK GRP-No:001 L:01/06

6) 관련 DB

7) 보충 설명

개별 발신 그룹에 대한 내선 확인

(48-4)

1) 기능

내선 가입자가 사용할 수 있는 개별 발신 그룹을 확인한다.

2) 화면

EXT Verify of Individual

No:#### C:#### GRP:###

3) 데이터 설명

- No:####  확인을 원하는 내선번호를 지정한다.

- C:####  국선 및 전용선 호출코드가 표시된다.

- GRP:###  지정된 개별 발신 그룹이 표시된다.

4) 프로그램 방법

48 + 버튼 4 + 내선번호 + 보류/입력

5) 프로그램 예

내선번호 200번의 개별발신 그룹을 확인한다.

EXT Verify of Individual

No:200 C:9 GRP:001

6) 관련 DB

7) 보충 설명

개별 발신 그룹에 대한 내선 지정

(48-5)

1) 기능

내선 가입자가 사용할 수 있는 개별 발신 그룹을 지정한다.

2) 화면

EXT Assign of Individual

No:#### C:#### GRP:###

3) 데이터 설명

- No:#### 개별 발신 그룹을 지정할 내선번호를 지정한다.

- C:####  국선 및 전용선 호출코드를 지정한다.

- GRP:### 개별 발신 그룹을 지정한다.

4) 프로그램 방법

48 + 버튼 5 + 내선번호 + 호출코드 + 그룹지정 + 보류/입력

5) 프로그램 예

내선번호 200번에 대해 개별발신 그룹 003을 지정한다.

EXT Assign of Individual

No:200# C:9### GRP:003

6) 관련 DB

7) 보충 설명

개별 발신 그룹에 대한 내선 삭제

(48-6)

1) 기능

내선 가입자가 사용하고 있는 개별 발신 그룹을 삭제한다.

2) 화면

EXT Delete of Individual

EXT:#### Acc_Code:####

3) 데이터 설명

- EXT:####  개별 발신 그룹을 사용하지 않을 내선번호를 지정한다.

- Acc_Code:#### 국선 및 전용선 호출코드를 지정한다.

4) 프로그램 방법

48 + 버튼 6 + 내선번호 + 호출코드 + 보류/입력

5) 프로그램 예

내선번호 200번에 대해 개별발신 그룹을 삭제한다.

EXT Delete of Individual

EXT:200# Acc_Code:9###

6) 관련 DB

7) 보충 설명

내선 테넌트 확인/지정

(48-7)

1) 기능

내선 가입자의 테넌트 그룹을 확인하고 지정한다.

2) 화면

EXT Tenant Group VRF/ASG

No:#### I-T-No:# O-T-No:#

3) 데이터 설명

- No:####  확인할 내선번호를 지정한다.

- I-T-No:#  착신 테넌트 그룹(범위:1-8)이 표시된다.

- O-T-No:#  발신 테넌트 그룹(범위:1-8)이 표시된다.

4) 프로그램 방법

48 + 버튼 7 + 내선번호 + 착신 테넌트 그룹 지정 + 발신 테넌트 그룹 지정 + 보류/입력

5) 프로그램 예

내선번호 200번의 테넌트 그룹을 확인하고 지정한다.

EXT Tenant Group VRF/ASG

No:200 I-T-No:1 O-T-No:1

6) 관련 DB

7) 보충 설명

국선 테넌트 확인/지정

(48-8)

1) 기능

국선의 테넌트 그룹을 확인하고 지정한다.

2) 화면

TRK Tenant Group VRF/ASG

L:##/## IT-No:# OT-No:#

3) 데이터 설명

- L:##/##  확인할 국선 LB 정보를 지정한다.

- IT-No:#  착신 테넌트 그룹(범위:1-8)이 표시된다.

- OT-No:#  발신 테넌트 그룹(범위:1-8)이 표시된다.

4) 프로그램 방법

48 + 버튼 8 + 국선정보 지정 + 착신 테넌트 지정 + 발신 테넌트 지정 + 보류/입력

5) 프로그램 예

국선정보 LB 01/03 에 대한 테넌트 그룹을 확인하고 지정한다.

TRK Tenant Group VRF/ASG

L:01/03 IT-No:1 OT-No:1

6) 관련 DB

7) 보충 설명

내선그룹 확인

(48-9)

1) 기능

내선번호를 입력하여 연결된 내선그룹을 연속적으로 확인한다.

2) 화면

EXT Hunting Group Verify

No:#### -> ####

3) 데이터 설명

- No:####  확인할 내선번호를 지정한다.

- -> ####  지정된 내선에 연결되어 있는 내선이 표시된다.

4) 프로그램 방법

48 + 버튼 9 + 내선지정 +  VOL  + 보류/입력

5) 프로그램 예

내선번호 200번에 연결된 내선번호를 확인시

EXT Hunting Group Verify

No:200 (F) ->201

6) 관련 DB

7) 보충 설명

-  VOL 을 사용하여 연속적으로 내선 그룹을 확인한다.

- 시작되는 내선번호의 표기는 No:123(F)이고 마지막인 경우는 No:123(L)로 표시된다.

- 내선그룹이 존재하지 않는 경우는 No GRP으로 표시된다.

내선그룹 지정

(48-10)

1) 기능

현재의 내선그룹에 새로운 내선번호를 지정한다.

2) 화면

EXT Hunting Group Assign

Option:# EXT No:####->####

3) 데이터 설명

- Option:#  그룹 형태(1:터미널형 그룹, 2:고리형 그룹)를 지정한다.

- No:####  기준 내선 번호를 지정한다.

- -> ####  연결할 내선번호를 지정한다.

4) 프로그램 방법

48 + 버튼 10 + 선택사항 + 기준 내선번호 지정 + 연결할 내선번호 지정 + 보류/입력

5) 프로그램 예

내선 그룹(200번-201번-202번 연결)의 202번 뒤에 내선번호 203번을 연결할 경우

EXT Hunting Group Assign

Option:1 EXT No:202 ->203

6) 관련 DB

7) 보충 설명

- 기준 내선번호가 내선그룹에 등록된 경우, 다음에 지정하는 내선번호는 기준내선번호 뒤에 연결되면서 내선그룹에 추가된다.

- 기준 내선번호가 내선그룹에 등록되지 않은 경우, 다음에 지정하는 내선번호는 기준 내선번호 뒤에 연결되면서 새로운 내선 그룹이 만들어진다. 이 때 기준 내선번호는 Master 번호가 된다.

- 연결할 내선번호는 다른 내선그룹에 지정되지 않은 내선이어야 한다.

- 내선 그룹 자동지정(이미 다른 내선그룹에 생산되어 있다면 삭제후 지정)은 데이터 생산(코드번호99)를 참조한다.

내선그룹 삭제

(48-11)

1) 기능

현재의 내선그룹에서 특정 내선을 삭제한다.

2) 화면

EXT Hunting Group Delete

EXT No:####

3) 데이터 설명

- No:####  내선그룹에서 삭제할 내선번호를 지정한다.

4) 프로그램 방법

48 + 버튼 11 + 내선번호 + 보류/입력

5) 프로그램 예

내선 그룹(200번-201번-202번 연결)에서 202번 삭제시

EXT Hunting Group Delete

EXT No:202

6) 관련 DB

7) 보충 설명

국선그룹 확인

(48-12)

1) 기능

국선그룹을 확인한다.

2) 화면

Trunk Group Verify

Line:##/## -> ##/##

3) 데이터 설명

- Line:##/##  확인을 원하는 국선을 지정한다.

- -> ##/##  지정된 국선에 연결되어 있는 국선이 표시된다.

4) 프로그램 방법

48 + 버튼 12 + 국선지정 +  VOL  + 보류/입력

5) 프로그램 예

LB 01/01에 연결된 국선 그룹 확인시

Trunk Group Verify

Line:01/01(F) -> 01/02

6) 관련 DB

7) 보충 설명

-  VOL 을 사용하여 연속적으로 국선 그룹을 확인한다.

- 시작 국선의 표기는 Line:01/01(F)이고 마지막인 경우는 Line:01/02(L)로 표시된다.

- 국선그룹이 존재하지 않는 경우는 No GRP으로 표시된다.

국선그룹 지정

(48-13)

1) 기능

현재의 국선그룹에 새로운 특정 국선을 지정한다.

2) 화면

Trunk Group Assign

Line:##/##-##/##

3) 데이터 설명

- Line:##/##  기준 국선을 지정한다.

- -##/##  기준 국선에 연결할 내선번호를 지정한다.

4) 프로그램 방법

48 + 버튼 13 + 기준 국선 지정 + 연결할 국선 지정 + 보류/입력

5) 프로그램 예

국선 그룹(01/01-01/02-01/03-01/04-01/05 연결)에서 국선01/04 뒤에 01/06을 연결할 경우

Trunk Group Assign

Line:01/04-01/06

6) 관련 DB

7) 보충 설명

- 기준 국선이 국선그룹에 등록되어 있는 경우, 다음에 지정하는 국선은 기준 국선 뒤에 연결되면서 국선그룹에 추가된다.

- 기준 국선이 국선그룹에 등록되지 않은 경우, 다음에 지정하는 국선은 기준 국선 뒤에 연결되면서 새로운 국선 그룹이 만들어진다. 이 때 기준 국선은 Master 국선이 된다.

- 연결할 국선은 다른 국선그룹에 지정되지 않은 국선이어야 한다.

- 국선 그룹 자동지정(이미 다른 국선그룹에 생산되어 있다면 삭제후 지정)은 데이터 생산(코드번호99)를 참조한다.

국선그룹 삭제

(48-14)

1) 기능

현재의 국선그룹에서 특정 국선을 삭제한다.

2) 화면

Trunk Group Delete

Line:##/##

3) 데이터 설명

- Line:##/##  국선그룹에서 삭제할 국선을 지정한다.

4) 프로그램 방법

48 + 버튼 14 + 국선지정 + 보류/입력

5) 프로그램 예

국선 그룹(01/01-01/02-01/03-01/04-01/05 연결)에서 국선01/04 삭제할 경우

Trunk Group Delete

Line:01/04

6) 관련 DB

7) 보충 설명

유령(Phantom) 그룹 확인

(48-15)

1) 기능

Phantom 그룹에 등록된 내선번호를 확인한다.

2) 화면

Phantom Group Verify

P:####/## S:#### VRF:##

3) 데이터 설명

- P:####/##  Phantom 번호를 입력하면 옆에 그룹번호가 표시된다.

- ####  등록된 내선번호가 최대 13개까지 연속적으로 나타난다.

4) 프로그램 방법

48 + 버튼 15 + Phantom 번호지정 +  VOL  + 보류/입력

5) 프로그램 예

팬텀 번호가 400(그룹 1)일 때 팬텀 그룹에 등록된 내선번호를 확인할 때

Phantom Group Verify

P:400 /01 S:100 VRF:01

6) 관련 DB

7) 보충 설명

- 팬텀 번호는 내선에게 실제로 할당된 번호가 아닌 가상 번호이다.

- 팬텀 번호를 다이얼하면 그 번호에 등록된 모든 가입자에게 동시에 링을 준다.

유령(Phantom) 그룹 지정/삭제

(48-16)

1) 기능

팬텀 그룹에 내선번호를 등록하거나 삭제한다.

2) 화면

Phantom No:#### P-GRP:##

S-No:#### # (ADD:1 DEL:2)

3) 데이터 설명

- No:#### P-GRP:##  팬텀번호를 입력한다. 이 때 그룹번호가 나타난다.

- S-No:####  등록 또는 삭제할 내선번호를 입력한다.

4) 프로그램 방법

48 + 버튼 16 + 팬텀번호지정 + 내선번호 지정 + 사용항목지정 + 보류/입력

5) 프로그램 예

팬텀 번호가 400인 그룹1에 내선번호 200번 등록시

Phantom No:400 P-GRP:01

S-No:200 1 (ADD:1 DEL:2)

6) 관련 DB

7) 보충 설명

- 내선 가입자로 지정된 내선번호는 팬텀 번호로 사용할 수 없다.

- 운용 가능한 팬텀 그룹은 50개이며, 그룹내에 등록 가능한 내선은 최대 13개이다.

UCD 그룹 확인

(48-17)

1) 기능

UCD 그룹에 등록된 내선번호를 확인한다.

2) 화면

UCD Line Group Verify

U:####/## S:#### VRF:##

3) 데이터 설명

- U:####/##  UCD 번호를 입력하면 옆에 그룹번호가 표시된다.

- S:####  등록된 내선번호가 최대 13개까지 연속적으로 나타난다.

4) 프로그램 방법

48 + 버튼 17 + UCD 번호지정 +  VOL  + 보류/입력

5) 프로그램 예

UCD 번호가 420(그룹 1)일 때 UCD 그룹에 등록된 내선번호를 확인

UCD Line Group Verify

U:420 /01 S:120 VRF:01

6) 관련 DB

7) 보충 설명

- UCD 번호는 내선에게 실제로 할당된 번호가 아니다.

- UCD 번호를 다이얼하면 그 번호에 등록된 모든 가입자들이 순차적으로 호출된다.

UCD 그룹 지정/삭제

(48-18)

1) 기능

UCD 그룹에 내선번호를 등록하거나 삭제한다.

2) 화면

UCD Line No:#### U-GRP:##

S-No:#### # (ADD:1 DEL:2)

3) 데이터 설명

- No:#### U-GRP:##  UCD 번호를 입력한다. 이 때 그룹번호가 나타난다.

- S-No:####  등록 또는 삭제할 내선번호를 입력한다.

4) 프로그램 방법

48 + 버튼 18 + UCD번호지정 + 내선번호 지정 + 사용항목지정 + 보류/입력

5) 프로그램 예

UCD 번호가 420인 그룹1에 내선번호 130번 등록시

UCD Line No:420 U-GRP:01

S-No:130 1 (ADD:1 DEL:2)

6) 관련 DB

ucd_group[]

7) 보충 설명

- 내선 가입자로 지정된 내선번호는 UCD 번호로 사용할 수 없다.

- 운용 가능한 UCD 그룹은 64개이며, 그룹내에 등록 가능한 내선은 최대 64개이다.

- ACD그룹을 사용할 때에도 우선 이 항목에서 지정한 후 단말 Admin.23-1항목에서 ACD용 그룹으로 지정이 필요하다.

Linked Station

Pair 확인/지정

(48-19)

기능

Linked Station Pair가 등록된 단말을 확인/지정한다.

- 화면

Linked Station Pair

BASE NO:#### Pair:####

- 데이터 설명

- BASE N0:#### : 기본 내선 번호를 입력한다.

- Pair:#### : 짝(Pair) 내선 번호를 입력한다.

- 프로그램 방법

48 + 버튼 19 + BASE 내선 번호 지정 + Pair 내선 번호 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

- 두 개의 독립적인 가입자 단말이 한 개의 단말처럼 사용될 수 있는 기능이다.

- DECT와 일반 가입자의 짝, 디지털 가입자 단말끼리 짝 등이 있다.

- 가입자 A가 Base이고, 가입자 b가 Pair일 때 가입자 A로 호가 착신할 때 가입자 A와 B의 각 상태에 따른 동작은 아래와 같다.

| 가입자 A(Base)의 상태 | 가입자 B(Pair)의 상태 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| 비화중(IDLE) | 비화중(IDLE) | A, B 착신 |
| 비화중(IDLE) | 화중(BUSY) | 화중 처리 |
| 화중(BUSY) | 비화중(IDLE) | 화중 처리 |
| 화중(BUSY) | 화중(BUSY) | 화중 처리 |
| 비화중(IDLE) | 착신거부(DND) | 화중 처리 |
| 비화중(IDLE) | 착신전환(CFWD) | A 착신 |
| 착신거부(DND) | 비화중(IDLE) | B 착신 |
| 착신전환(CFWD) | 비화중(IDLE) | A의 착신 전환 가입자 착신 |
| 화중(BUSY) | 착신거부(DND) | B 착신 |
| 화중(BUSY) | 착신전환(CFWD) | 화중 처리 |
| 착신거부(DND) | 화중(BUSY) | 화중 처리 |
| 착신전환(CFWD) | 화중(BUSY) | A의 착신 전환 가입자 착신 |

Pickup 그룹 확인

(48-20)

기능

내선의 Pickup 그룹을 확인한다.

2) 화면

Call Pick up Group VRF

NO:#### ->#### G:##

3) 데이터 설명

- N0:#### : 확인을 원하는 내선 번호를 입력한다.

- ->#### : 지정된 내선 번호와 연결된 내선 번호가 표시된다.

- G:## : 내선 번호들이 포함된 Pickup 그룹이 표시된다.

4) 프로그램 방법

48 + 버튼 20 + 내선번호 지정 +  VOL  + 보류/입력

5) 관련 DB

call_pck_link_port[]

term_char2[]. call_pck_grp

6) 보충 설명

Pickup 그룹 지정

(48-21)

기능

내선의 Pickup 그룹을 지정한다.

2) 화면

Call Pick up Group ASG

NO:#### GRP:##

3) 데이터 설명

- N0:#### : Pickup 그룹에 등록할 내선 번호를 지정한다.

- GRP:## : 내선 번호를 등록할 Pickup 그룹을 지정한다.

4) 프로그램 방법

48 + 버튼 21 + 내선 번호 지정 + Pickup 그룹 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

term_char2[]. call_pck_grp

call_pck_link_port[]

6) 보충 설명

Pickup 그룹 삭제

(48-22)

1) 기능

지정된 내선의 Pickup 그룹을 삭제한다.

2) 화면

Call Pick up Group DEL

NO:#### GRP:##

3) 데이터 설명

- N0:#### : Pickup 그룹에서 삭제할 내선번호를 지정한다.

- GRP:##  : 내선번호가 등록되어 있는 Pickup 그룹이 표시된다.

4) 프로그램 방법

48 + 버튼 22 + 내선번호 지정 + Pickup 그룹 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

term_char2[]. call_pck_grp

call_pck_link_port[]

6) 보충 설명