요금 및 프린터

요금 및 프린터에 해당되는 초기화면은 다음과 같다.

Charge & Printer Option

Select Flexible Button

- 해당 코드번호 : 32

- 순서 : 시작 + 재발신 + 32

요금 출력 장치 지정

(32-1)

1) 기능

요금 정보를 출력할 수 있는 장치를 하나 또는 둘을 선택하여 지정한다.

2) 화면

Select Output Device ?

#&# (ATD:1 PRT:2 SMDA:4)

3) 데이터 설명

- # : 출력장치의 번호를 지정한다. 지정하지 않을 경우는 ‘#’을 선택한다.

4) 프로그램 방법

32 + 버튼 1 + 출력장치 번호지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 프린터와 SMDA는 동시에 지정할 수 없다.

- PMS 사용시 SMDA로 지정한다. (PMS = SMDA)

프린터 사용시 줄간격

(32-2)

1) 기능

요금 정보를 출력하는 프린터 사용시 줄 간격을 지정한다.

2) 화면

Space Between Line ?

01 (01-10 Lines)

3) 데이터 설명

- ## : 줄 간격을 입력한다. 01부터 10 사이의 값을 입력할 수 있으며, 기본 값은 ‘01’이다.

4) 프로그램 방법

32 + 버튼 2 + 줄 간격 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

요금 출력의 용지크기

(32-3)

1) 기능

요금 정보를 어느 정도 프린터한 후 form feed 할 것인지를 결정한다.

2) 화면

How Many Line in a Page?

60 (01-99 Lines)

3) 데이터 설명

- ## : 한 장당 줄 수를 입력한다. 01부터 99 사이의 값을 입력할 수 있으며, 기본 값은 ‘60’이다.

4) 프로그램 방법

32 + 버튼 3 + 줄 수 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

요금 출력 양식

(32-4)

1) 기능

프린터로 요금 정보 출력시 사용할 출력 양식을 변경한다.

2) 화면

Select Output Format ?

0 (Office:0 Hotel:1)

3) 데이터 설명

- # : 프린터로 요금 정보 출력시 사용할 출력 양식을 지정한다. 기본 값은 Office(‘0’)이다.

4) 프로그램 방법

32 + 버튼 4 + 출력 양식 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

VIP용 국선번호 삭제 개수

(32-5)

1) 기능

요금 출력시 VIP 발신 전화번호 중 몇 개를 삭제하여 출력할 것인지를 결정한다.

2) 화면

VIP Shadowed Digits ?

00 (00-14 EA)

3) 데이터 설명

- ## : 0부터 14개 사이의 값을 지정할 수 있으면, 기본 값은 ‘00’이다.

4) 프로그램 방법

32 + 버튼 5 + 개수 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

과금 시작 시간

지정

(32-6)

1) 기능

상대측으로부터 통화 시작 신호(반전 신호 - Sub Answer)가 없는 국선일 경우 모든 다이얼을 한 후 과금이 시작되는 시간을 지정한다.

2) 화면

Metering Start Time ?

### (000-180 sec)

3) 데이터 설명

- ### : 초 단위로 시작 시간을 입력한다.

4) 프로그램 방법

32 + 버튼 6 + 시간 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

charge_option.start_time

6) 보충 설명

세율

(32-7)

1) 기능

전화 요금에 부과할 세율을 결정한다.

2) 화면

Charge Tax Rates ?

15 (00-99 %)

3) 데이터 설명

- ## : 0부터 99 사이의 값을 지정할 수 있으면, 기본 값은 ‘15’%이다.

4) 프로그램 방법

32 + 버튼 7 + 세율 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

시내 통화 요금 출력 여부

(32-8)

1) 기능

요금 정보 출력시 시내통화 내용을 출력시킬 것인지를 결정한다.

2) 화면

Local Call Print-Out ?

0 (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- # : 1(Yes), 0(No)를 지정한다. 기본 값은 0(No)이다.

4) 프로그램 방법

32 + 버튼 8 + 출력여부 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

Metering Tone 1개당 요금

(32-9)

1) 기능

국선 측으로부터 보내지는 metering tone으로 요금을 정산하는 방법을 택했을 때 한 개의 metering tone당 요금을 결정한다.

2) 화면

How Much for a MET Tone?

0001 (0000-9999 Won)

3) 데이터 설명

- #### : 0부터 9999 사이의 값을 지정할 수 있다. 기본 값은 ‘0001’이다.

4) 프로그램 방법

32 + 버튼 9 + 요금 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

PMS IN/OUT

(32-10)

1) 기능

시스템과 연결된 호스트 컴퓨터에게 해당 정보를 보낼 때 사용된다.

2) 화면

Host PMS Use?

0 (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- # : 1(Yes) 또는 0(No)을 지정한다. 기본 값은 ‘0(No)’이다.

4) 프로그램 방법

32 + 버튼 10 + 사용 여부 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

전용선 사용요금 출력 여부

(32-11)

1) 기능

요금정보 출력시 전용선 통화요금도 출력 시킬것인지를 지정한다.

2) 화면

Tie Line Call Print Out?

0 (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- # : 1(Yes) 또는 0(No)을 지정한다. 기본 값은 ‘0(No)’이다.

4) 프로그램 방법

32 + 버튼 11 + 사용 여부 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

IOT2 전송속도 확인/지정

(32-12)

1) 기능

시스템의 IOT2 포트의 전송속도를 확인/지정한다.

2) 화면

IOT2 BaudRate?(Unit:100)

2 (12:1,24:2,48:3,96:4)

3) 데이터 설명

- # : 기본 전송속도는 2400bps이다. 원하는 전송속도를 지정한다.

4) 프로그램 방법

32 + 버튼 12 + 전송속도 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

착신호의 과금 여부

(32-13)

1) 기능

국선 착신 호에 대한 과금을 기록할 경우 선택한다.

2) 화면

Incoming Call Print Out ?

# (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- # : 착신 호에 대한 과금 여부

4) 프로그램 방법

32 + 버튼 13 + 전송속도 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

charge_option.incoming_charge

6) 보충 설명

- Metering Type는 13(0x0D)이다.

- 이 항목을 선택하면 모든 종류의 국선 착신 호에 대하여 과금이 된다.

- 발신자 번호를 수신시 해당 정보도 같이 출력된다.