ACD그룹

확인/지정

(23-1)

1) 기능

UCD그룹 중에서 ACD그룹으로 사용할 그룹을 확인하거나 지정한다.

2) 화면

ACD Group Assign/Verify

UCD Grp:##(####) ###

3) 데이터 설명

- Grp:##(####) : 두자리(00~63) UCD그룹 index를 지정하면 해당 그룹의 대표 번호가 괄호안에 자동 표시된다.

- ### : 그룹 index가 입력되었을 때 해당 그룹이 ACD용 그룹인지 여부를 YES/NO로 표시되며, 1(YES) or 0(NO)으로 변경할 수 있다.

4) 관련 DB

acd_group[acd_grp].state의 bit 1

5) 보충 설명

- 기존 UCD그룹에서 사용하는 DB를 ACD에서 같이 사용하기 때문에 이 확인 과정이 필요하다.

시스템 감독대

확인/지정

(23-2)

1) 기능

ACD기능 중 시스템 감독대를 지정, 확인한다.

2) 화면

ACD System SUPERVISOR

NO:####

3) 데이터 설명

- NO:#### : ACD시스템 감독대로 사용할 내선번호를 입력한다.

기 입력된 경우에는 확인할 수 있다.

4) 관련 DB

acd_supervisor.supervisor

5) 보충 설명

- 지정할 내선의 형태는 AGENT로 미리 지정되어 있어야 한다.

그룹 감독대

확인/지정

(23-3)

1) 기능

ACD기능 중 그룹별 감독대를 지정, 확인한다.

2) 화면

ACD Group Supervisor

Grp:## EXT:####

3) 데이터 설명

- Grp:## : ACD그룹으로 지정된 그룹 index번호을 입력한다.

- EXT:#### : 지정 그룹에서만 사용할 그룹 감독대를 지정한다.

기 지정된 경우에는 확인할 수 있다.

4) 관련 DB

acd_group[acd_grp].sub_supervisor

5) 관련 Admin

48-18 UCD그룹 지정

6) 보충 설명

- 지정할 내선의 형태는 AGENT로 미리 지정되어 있어야 한다.

- 지정할 내선은 미리 해당 그룹의 안내원으로 등록되어 있어야 한다.

Greeting 멘트

(23-4)

1) 기능

ACD기능 중 최초 국선 착신이 있을 때 인사말 사용여부를 지정한다.

2) 화면

Greeting MENT?

# (0:NO, 1:VPC, 2:IVR)

3) 데이터 설명

- # : 0 -> 인사말 없이 바로 IDLE한 안내원에게 착신 시킨다.

1 -> VPC보드를 사용하여 인사말을 제공한다.(기본 설정)

2 -> IVR장비를 통해 인사말을 제공한다.(추후 개발 예정)

4) 관련 DB

acd_option[FET_ACD_ANN]

5) 보충 설명

- IVR(또는 VIPS)은 별도 부가 장비이다.

- VPC로부터 idle한 포트를 할당받지 못하면 20초가 멜로디를 듣고 다음 flow를 수행한다.

Busy멘트 반복

횟수

(23-5)

1) 기능

ACD기능 중 Busy멘트의 반복 횟수를 확인, 지정한다.

2) 화면

Group Busy MENT Repeat

## (Range : 0 ~ 99)

3) 데이터 설명

- ## : 0에서 99사이의 값을 지정한다. (기본값 03)

0인 경우 첫번째로 멘트가 종료되면 호가 복구된다.

4) 관련 DB

acd_option[FET_BSY_REPEAT]

5) 보충 설명

- Busy 멘트는 idle한 안내원이 없어 착신되지 못하고, 대기 큐에도 들어가지 못하는 상황에 송출되는 안내 방송이다.

- 멘트 종료시 마다 해당 ACD그룹의 상태를 검사하여 상황에 따른 Flow로 진행이 되며, 지정된 횟수 만큼 반복이 되면 자동적으로 다음 Flow(다른 그룹으로 호 전환 또는 호 복구)로 진행이 된다.

대기 멘트 반복

횟수

(23-6)

1) 기능

ACD기능 중 대기 멘트의 반복 횟수를 확인, 지정한다.

2) 화면

Waiting MENT Repeat

## (Range : 0 ~ 99)

3) 데이터 설명

- ## : 0에서 99사이의 값을 지정한다. (기본값 03)

4) 관련 DB

acd_option[FET_2ANN_REPEAT]

5) 보충 설명

- 대기 멘트는 idle한 안내원이 없어 착신되지 못하고 대기 큐에 저장될 때 서비스되는 안내 방송이다.

- 멘트 종료시 마다 해당 ACD그룹의 상태를 검사하여 상황에 따른 Flow로 진행이 되며, 지정된 횟수 만큼 반복이 되면 자동적으로 다음 Flow(다른 그룹으로 호 전환 또는 호 복구)로 진행이 된다.

폭주시 호 전환

여부

(23-7)

1) 기능

ACD기능 중 특정 그룹에 호가 폭주 되었을 때 다른 그룹으로의 호를 전환 여부를 확인, 지정한다.

2) 화면

Call Re-routing in OVF.?

# (1:YES 0:NO)

3) 데이터 설명

- # : 1 -> 호 폭주시 다른 그룹으로 전환시킴 (기본값)

0 -> 호 폭주시 착신 호를 복구시킴

4) 관련 DB

acd_option[FET_OTHER_GRP]

5) 보충 설명

- 다른 그룹으로 호가 전환될 때 착신될 내선을 찾는 방법은 다음과 같다.

- ACD첫번째 그룹에서부터 끝까지 검색하여 idle한 안내원에게 -> 호가 착신된 그룹의 감독대에게 -> 중계대나 PNA가입자에게 -> IVR장비로

- IVR장비에는 INBAND방식으로 해당 그룹의 감독대 또는 첫번째 지정한 안내원이 NO-ANSWER한 경우로 간주되어 정보를 전달한다.

통계 메시지 출력

여부

(23-8)

1) 기능

ACD기능 중 통계 처리용 메시지 출력 여부를 확인, 지정한다.

2) 화면

ACD Statistics MSG PRT?

# (0 : NO 1 : IOT1)

3) 데이터 설명

- # : 1 -> IOB1을 통해 통계 처리용 메시지를 출력함. (기본값)

0 -> 통계 처리용 메시지를 출력하지 않음

4) 관련 DB

acd_option[FET_ACD_STATISTIC]

5) 보충 설명

- ACD기능만을 사용하고 이에 대한 통계 처리는 하지 않을 때 본 선택사항을 변경한다.

- 통계 메시지는 총 26개이다.

- 통계 처리 프로그램은 PC응용 프로그램으로 별도 구입하여야 한다.