자동 연결대기

허용 여부

(56-1)

1) 기능

연결대기(Camp-On) 신청시 자동적으로 연결대기를 할 것인지를 지정한다.

2) 화면

Auto Camp On Method ?

0 (RLS:0 Camp On EXT:1)

3) 데이터 설명

- # : 자동 Camp-On기능 사용 여부 설정

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 1 + 선택지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x02]

6) 보충 설명

- 자동 연결대기를 설정하게 되면 Busy인 내선을 호출 시 해당 내선에 Camp-On기능이 바로 등록된다.

송수화기 방치

처리

(56-2)

1) 기능

내선 가입자가 송수화기를 방치하였을 때 Howling Tone송출 및 그 외 서비스 방법을 설정한다.

2) 화면

Bath Alarm to Where ?

0 (No/A/P/A&P/S/A&S:0-5)

3) 데이터 설명

- No : Howling Tone톤만 송출한다.

A : Howling Tone톤만 송출과 함께 중계대로 착신시킨다.

P : Howling Tone톤만 송출과 함께 그 내용을 프린트한다.

S : Howling Tone톤만 송출과 함께 그 내용을 SMDA로 보낸다.

(추후 서비스 예정)

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 2 + 서비스 선택 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x03]

6) 보충 설명

- SMDA로 그 내용을 출력하는 기능은 추후 개발될 내용으로 데이터 입력은 0~3까지만 할 수 있다.

- Howling Tone톤은 Admin. 54의 21번째 ‘Line Lock-out Tone’메뉴에 해당되는 톤이 송출된다.

Dial Pulse전화기의 Hook-flash

처리

(56-3)

1) 기능

통화중인 Dial Pulse전화기에서 Hook-flash메시지가 감지되었을 때의 처리 방법을 지정한다.

2) 화면

If DP EXT HookFlash,How?

2 (No:0 On Hook:1 H.F:2)

3) 데이터 설명

- # : NO -> 무시한다.

On Hook -> On-Hook으로 감지하여 처리한다.

H.F -> Hook Flash로 감지하여 처리한다.

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 3 + 선택지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x04]

6) 보충 설명

- Dial Pulse전화기가 통화중일 때만 동작한다.

통화중인 내선이  Hook-Flash후 끊었을 때 처리

(56-4)

1) 기능

통화중인 내선가입자가 전환을 위해 Hook-Flash를 한 후 바로 송수화기를 끊었을 때 처리방법을 지정한다.

2) 화면

On Hook after Hold TRK ?

0 (RLS:0 Recall EXT:1)

3) 데이터 설명

- # : RLS -> 해당 국선을 복구시킨다.

Recall EXT -> 해당 내선으로 재착신시킨다.

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 4 + 선택지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x07]

6) 보충 설명

- 전환을 위해 호출한 내선이 Busy일 때도 동일하게 동작한다.

- 최초 통화중인 상대방이 내선이면 내선 링이 울리고, 국선이면 Recall 링이 울린다.

연결 대기시

내선에게 경보음

송출

(56-5)

1) 기능

연결 대기(Camp-On)를 신청당한 가입자에게 경보음을 줄 것인지 지정한다.

2) 화면

Send EXT Camp On Alarm ?

1 (No Alarm:0 Alarm:1)

3) 데이터 설명

- # : No Alarm -> 경보음 송출하지 않음

Alarm -> 경보음 송출

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 5 + 선택지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x09]

6) 보충 설명

- 내선 가입자에게 송출되는 경보음은 Admin. 54의 세번째 항목 ‘MSG WAT REG Tone(E)’에 해당되는 톤이다.

- 톤이 송출되는 동안에는 상대방과 통화로가 순간적으로 끊기게 된다.

- 경고 톤이 송출되고 난 후 Timer(Admin 03의 20번째 항목에 해당되는 ‘Camp On Alert Lock’)가 동작하여 time-out이 되면 다시 경고 톤이 송출된다.

Step Call사용

(56-6)

1) 기능

내선이 통화 중이었을 때 호출한 내선번호의 끝자리만을 디지트하여 다른 내선을 호출할 수 있는 Step-call기능의 사용여부를 지정한다.

2) 화면

Step Call Use ?

0 (1:Yes 0:No)

3) 데이터 설명

- # : Yes -> Step Call기능을 사용

(1-digit Busy서비스는 사용 불가)

No -> Step Call기능을 사용하지 않음

(1-digit Busy서비스는 사용 가능)

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 6 + 선택지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x0a]

6) 보충 설명

- 1-digit busy서비스와 동시에 사용할 수 없는 기능이다.

- 전환호에 대해서는 서비스하지 않는다.

Dial Pulse전화기의 Hook-Flash

지정

(56-7)

1) 기능

Dial Pulse전화기에서 Hook-Flash역할을 대신할 디지트를 지정한다.

2) 화면

Hook Flash Digit ?

0 (0, 1-9)

3) 데이터 설명

- # : Hook-Flash역할을 할 디지트를 지정한다.

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 7 + 디지트 입력 +  보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x12]

6) 보충 설명

- 다이얼중인 아닌 다른 상황에서 지정된 디지트가 입력되면 Hook-Flash로 간주하여 처리된다.

보류기능 선택

(56-8)

1) 기능

내선 가입자가 상대방을 보류시켰을 때 수행되는 보류 형태를 지정한다.

2) 화면

Hold Preference ?

1 (EXC-HLD:0 SYS-HLD:1)

3) 데이터 설명

- # : EXC-HLD -> 개별 보류(자신만이 보류된 호에 응답)

SYS-HLD -> 시스템 보류(타 다기능 전화기에서도 보류된 호에

응답 가능)

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 8 + 선택 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x13]

6) 보충 설명

- SYS-HLD를 선택신 보류버튼을 1회 누르면 시스템 보류가 되고 연속해서 두번 누르면 개별 보류가 된다.

자동 시스템 급수

변경

(56-9)

1) 기능

시스템의 착신 모드가 주, 야간이 변경될 때 급수도 주,야간 변경할 것인지를 지정한다.

2) 화면

Auto System Class CHG ?

1 (1:Yes 0:No)

3) 데이터 설명

- # :

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 9 + 선택 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x1A]

6) 보충 설명

마지막 메시지

저장

(56-10)

1) 기능

시스템에서 마지막으로 사용된 메시지의 저장 여부를 지정한다. 이 메시지의 저장은 시스템 Debugging용으로 사용된다.

2) 화면

Last Message Save Use ?

0 (1:Yes 0:No)

3) 데이터 설명

- # :

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 10  + 선택 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x19]

6) 보충 설명

- 이 값은 시스템의 재기동시 0으로 설정된다.

- 메시지가 저장되는 Address는 0x78ABA4부터 32byte로 첫 16byte의 해당 포트의 line상태 정보가, 다은 16byte는 메시지가 저장된다.

시스템 코딩 형태

(56-11)

1) 기능

시스템의 코딩 형태를 확인하고 변경한다.

2) 화면

System Coding Type ?

0 (1:u-Law 0:A-Law)

3) 데이터 설명

- # : u-Law -> 북미 방식의 음성 코딩

A-Law -> 유럽 방식의 음성 코딩

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 11  + 선택 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x1B]

6) 보충 설명

- 변경된 값이 적용되기 위해서는 시스템의 재기동시켜야 한다.

Account코드

사용시 비교 여부

(56-12)

1) 기능

Account코드의 비교 여부를 지정한다.

2) 화면

Account Code Option?

0 (Code Check:1 No:0)

3) 데이터 설명

- # : Code Check -> Account코드 관련 기능 운용시 사용자가 입력한 코드(Admin.47-11)에서 입력한 Account코드와 비교한다.

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 12 + 선택 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

account_code

6) 보충 설명

- Account코드의 사용은 DISA착신후 C/O발신시(Admin. 56-13) 사용을 설정하였을 때, R2를 사용하지 않는 전용선에서 C/O발신시(Admin. 56-13)사용을 설정하였을 때 이 Option에 따라 비교된다.

Account코드의

사용

(56-13)

1) 기능

아래의 메뉴별로 Account코드의 사용여부를 확인하고 지정한다.

2) 화면

2-1)초기화면

Account Code Use No

DISA to C/O Connect :01

2-2) Volume Up키를 한번 눌렀을 때

Account Code Use No

TIE to C/O Connect :02

2-3) Volume Up키를 두번 눌렀을 때

Account Code Use No

DTC(C) to C/O Connect :03

2-4) Volume Up키를 세번 눌렀을 때

Account Code Use No

DTC(T) to C/O Connect :04

3) 데이터 설명

- # : 1을 눌러 YES를 선택하면 item에 해당되는 호 Flow시에 Account코드를 check하게 된다. No는 0을 눌러 선택한다.

4) 프로그램 방법

- 표시되는 item를 변경하지 않을 떄

56 + 유동버튼 13 +  VOL  +  보류/입력

- 표시되는 item를 변경하고 다음 item을 넘어갈 때

56 + 유동버튼 13 + 선택 지정 + 보류/입력 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

account_code

6) 보충 설명

- 3, 4번째 Item은 두번째 항목에 통합되어 보완됨.

- 첫번째 item은 DISA방식에 의해 착신된 호가 바로 다른 C/O국선을 점유하여 발신을 할 때이다.

- 두번째 item은 R2를 사용하지 않는 전용선(L/D, E&M, DTC)에 착신호가 바로 다른 C/O국선을 점유하여 발신을 할 때이다.

국선착신호 전환시

처리 방법

(56-14)

1) 기능

DID국선 착신 호를 다른 내선으로 전환시 해당 내선의 급수여부에 따라 호 전환 허용 여부를 지정한다.

2) 화면

EXT Transfer Check ?

0 (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- # : YES를 선택하면 통화중인 국선을 다른 내선으로 전환시 해당 내선이 국선 착신이 될 수 있는 급수인지 체크하여 전환 여부를 결정하게 된다.

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 14 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x1E]

6) 보충 설명

- 전환될 내선 급수와 비교될 국선의 DID급수는 Admin.38-6에서 확인, 지정한다.

국선과 통화중인

내선이 다른 국선

호출 여부

(56-15)

1) 기능

국선과 통화중인 내선이 호 전환시 국선을 점유하고자 할 때 해당 access코드로 국선 점유를 허용할 것인지 결정하는 option이다.

2) 화면

Other CO Access in T/S ?

1 (1:YES 0:No)

3) 데이터 설명

- # : YES를 선택하면 호 전환시 국선을 점유할 때 이를 허용한다.

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 15 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x1F]

6) 보충 설명

- 여기서 국선이라 함은 국선 Access코드(Admin. 39-2)의 형태를 CO로 지정하여 점유되는 Trunk를 지칭한다.

국선과 통화중인

내선이 다른 전용선 호출 여부

(56-16)

1) 기능

국선과 통화중인 내선이 호 전환시 국선을 점유하고자 할 때 해당 access코드로 전용선 점유를 허용할 것인지 결정하는 option이다.

2) 화면

Other TIE Access in T/S ?

1 (1:YES 0:No)

3) 데이터 설명

- # : YES를 선택하면 호 전환시 전용선를 점유할 때 이를 허용한다.

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 16 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x20]

6) 보충 설명

- 여기서 전용서이라 함은 국선 Access코드(Admin. 39-2)의 형태를 TIE로 지정하여 점유되는 Trunk를 지칭한다.

국선 불복 방지

장치의 사용

(56-17)

1) 기능

종화 신호가 없는 일반 C/O국선의 호 종료를 감지할 수 있는 외부 장치를 시스템에 연동하여 사용하고자 할 때 본 option을 설정한다.

2) 화면

TRK Un-Release Device ?

0 (1:Use 0:Not Use)

3) 데이터 설명

- # : Use를 선택하면 종화 신호가 없는 국선도 종화 신호가 있는 것으로 간주하여 국선, 국선 연결을 자유롭게 한다.

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 17 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x21]

6) 보충 설명

- 이 국선 불복 방지 장치는 당사에서 생산하는 제품이 아님.

- 이 option은 종화 신호가 없는 국선과 국선이 연결될 때 check됨

개별 국선포트의

점유

(56-18)

1) 기능

일반 국선 코드 사용시 해당 국선 그룹의 포트가 모두 사용중일 때 개별 국선 포트로 지정된 국선의 사용여부를 지정한다.

2) 화면

IND Port Access in C/O ?

0 (1:YES 0:NO)

3) 데이터 설명

- # : YES를 선택하면 CO type으로 생산된 국선 호출코드 사용시 해당 국선 그룹의 포트가 모두 Busy일 떄 IND type으로 생산된 개별 국선 포트까지 검색하여 사용할 수 있도록 하여 준다.

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 18 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x22]

6) 보충 설명

Recording시

경고음 송출

(56-19)

1) 기능

외부 장치로 통화 내용을 녹음을 하고자 할 때 해당 내선에 경고음 송출 여부를 지정한다.

2) 화면

Recording Warning Option ?

1 (1:Use 0:No_Use)

3) 데이터 설명

- # : Use를 선택하면 일반전화기에서 통화 내용 녹음 요청 시 경고음이 송출되어 그 시작을 알린 후 녹음에 들어간다.

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 19 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x23]

6) 보충 설명

- 일반 전화기에서만 적용되는 option으로 경고음이 송출되고 난 후 회의 통화로 되어 녹음 장비에 녹음이 된다. D-Tel에서는 경고음 없이 바로 녹음에 들어간다.

- 통화 녹음 장치는 SLT보드에 연결되는 외부 장치로 해당 포트를 Record로 지정(Admin.38-2또는 99-5)하여야 한다.

- 통화 녹음은 미리 지정된 내선(Admin.36-4에서 27번째 항목)만이 요청할 수 있으며, D-Tel에서는 통화 중에 Call-back버튼으로, SLT에서는 통화 중에 “Hook + 기능코드( * 6 3 )”로 기능 수행이 된다.

- 통화 녹음 장치는 당사에서 생산하는 제품이 아님.

ANI정보의 출력

(56-20)

1) 기능

R2 프로토콜을 사용하는 국선 또는 ISDN Trunk에서 발신자 번호 수신시 그 정보를 시스템의 IOT1또는 IOT2를 통해 출력을 하며 확인할 수 있도록 한다.

2) 화면

Display ANI Information

to CRT:No / to PRT:No

3) 데이터 설명

- to CRT:## -> IOT1에 출력되는 Format를 선택하는 항목으로 0에서 4까지 No, LG, KT0, KT1, MSI를 선택할 수 있다. 단, MSI format은 IOT2로만 출력이 된다.

- to PRT:## -> IOT2에 출력 여부를 선택하는 항목으로 출력되는 Format은 IOT1에서 선택한 format이 된다.

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 20 + 선택 지정1(0~4) + 선택 지정 2(0~1) + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x24]

6) 보충 설명

- ‘LG’ format -> MCALL 98/08/03 11:02:45 1100 195800114

‘KT0’format -> 1998:08:0311:02:4511000195800114

‘KT1’format -> 1998:08:03 11:02:45 1100 0195800114

‘MSI’format ->

- MSI format는 VIPS장비에 전달하는 정보로 당사의 고유 Spec.에 따른 형태로 출력된다.

- ISDN trunk에서 들어오는 CLI(ANI)정보는 MSI format으로만 출력할 수 있다.

비화 해지 기능

(국선 할입)

(56-21)

1) 기능

유동버튼이 있는D-Tel에서만 할 수 있는 기능으로 통화 중인 국선의 유동버튼을 눌러 그 호에 대해 Intercept나 할입을 할 수 있는 기능

2) 화면

Using Trk. Override or

Intercept 0&0 (1:Y 0:N)

3) 데이터 설명

- #&# -> 첫번째는 본 기능의 사용여부를 지정하는 항목이고, 두번째는 본 기능에서 Intercept나 할입중 어떤 기능을 선택할지 지정하는 항목이다.

0&0 -> 비화 해지 기능을 사용하지 않음

1&0 -> Intercept기능이 수행

1&1 -> Override기능이 수행

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 21 + 선택 지정1 + 선택 지정 2 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x25]

6) 보충 설명

- 비화 해지 기능을 당하는 내선에서는 Admin.36-5의 9번째 항목에서 제한 기능을 설정함으로써 자신에게 비화 해지 기능이 수행되는 것을 방지할 수 있다.

- 선택한 국선과 그의 상대방인 내선이 통화 중 상태에서만 본 기능이 수행된다.

BRI 2nd

Channel의 사용

(56-22)

1) 기능

ISDC보드에 연결된 BRI Phone사용 시 시스템에서 할당된 내선 번호에 의해 해당 내선을 호출할 때 이미 사용중에 있으면 그 Phone에 할당된 또 다른 Channel에 착신을 시키고자 할 때 사용되는 option이다.

2) 화면

Voice Only BRI Use ?

0 (1:Use 0:No_Use)

3) 데이터 설명

- # : Use를 선택하면 두번째 channel도 첫번째 channel에 할당된 내선번호에 의해 호출이 될 수 있다.(첫번째 channel이 Busy인 경우에만)

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 22 + 선택 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x26]

6) 보충 설명

- BRI를 이용한 화상회의 시스템에서는 본 option을 선택하여 두 채널을 이용할 수 있도록 하여야 한다.

다중 착신전환

지원

(56-23)

1) 기능

착신전환 등록이 된 내선 호출시 그 대상이 되는 내선도 착신전환이 등록이 되어 있을 때 그 내선이 등록한 착신전환까지 서비스 받기 위해서는 본 option을 설정한다.

2) 화면

Multiple Call Forwarding

0 (1:Use 0:No_Use)

3) 데이터 설명

- # : Use를 선택하면 착신전환 등록된 내선 호출시 호출 대상이 되는 내선도 착신전환 등록이 되어 있을 때 이 착신전환 서비스를 받을 수 있다. 즉, 착신전환 check를 2단계까지 지원한다.

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 23 + 선택 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x29]

6) 보충 설명

LME Protocol

(56-24)

1) 기능

중남미 지역에서 사용하는 LME protocol을 사용할 때 선택하는 option으로 기존 R2 table을 변경하여 지원한다.

2) 화면

MFC-LME Protocol Use ?

0 (1:Use 0:No_Use)

3) 데이터 설명

- # : Use를 선택하면 기존 R2 Table를 LME protocol에 맞춰 자동 변경한다.

4) 프로그램 방법

56 + 유동버튼 24 + 선택 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x28]

6) 보충 설명

- 변경된 R2 table은 Admin.21에서 확인할 수 있다.

주의] 값이 변경되지 않도록 각별히 주의한다.