내선 특성 확인

(36-1)

1) 기능

내선 포트별로 가입자의 특성을 확인한다.

2) 화면

EXT CHAR Verify L:##/##

###### No:#### DC:# NC:#

3) 데이터 설명

- L:##/## : 원하는 내선 포트를 입력한다.

- 포트가 입력이 되면 해당 포트의 내선 종류, 내선번호, 주,야간 급수가 아래 화면에 표시된다.

4) 프로그램 방법

36 + 유동버튼 1 + LB정보 입력 +  VOL  + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 볼륨 키( VOL )를 이용하여 연속적으로 확인이 가능하다.

- 내선 종류별 의미는 36-2메뉴의 표 참조

내선 특성 지정

(36-2)

1) 기능

포트별로 내선 가입자의 특성을 지정한다.

2) 화면

EXT CHAR Assign L:##/##

###### No:#### DC:# NC:#

3) 데이터 설명

- L:##/## : 원하는 내선 포트를 입력한다.

- ###### : 원하는 내선 종류를 볼륨키로 선택한다.

- No:#### : 존재하지 않는 내선번호를 지정한다.

- DC:# NC:# : 주,야간 급수를 볼륨키로 선택한다.

4) 프로그램 방법

36 + 유동버튼 2 + LB정보 입력 + 내선 종류 선택( VOL ) + 프로그램 + 내선 번호 + 주간급수 선택( VOL )+ 프로그램 + 야간급수 선택( VOL ) + 프로그램 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 관련 Admin.

99-1,2,3 내선 번호 계획 확인, 지정, 삭제

36-1 내선 특성 확인

36-3 내선 특성 삭제

7) 보충 설명

- 내선 종류와 급수는 볼륨 키( VOL )로 선택을 하고 프로그램 버튼으로 확정한다.

- 내선 번호는 내선번호 체계하에서 이미 할당되지 않은 번호를 부여하여야 한다. 생산된 번호를 삭제하기 위해서는 36-3메뉴를 선택

- 내선 종류에는 아래의 표와 같다.

| SLT | Single Line Telephone |
| --- | --- |
| K-Phone | 아날로그 키폰 |
| DTEL(V) | 디지털 키폰(음성) |
| DTEL(D) | 디지털 키폰(데이터) |
| DSS(D) | Direct Station Select(디지털용) |
| DSS(K) | Direct Station Select(아날로그용) |
| Special |  |
| Loud Bell |  |
| VM-SLT | SLC에 연결되는 IVR |
| Speaker | Announcement Port |
| AAM | Automatic Attendant Module |
| BRI | ISDN Phone |
| S-Tel | 디지털 키폰에 Tip-Ring을 이용해 두번째 B에 연결되는 SLT |
| Record | 통화 내용을 녹음할 수 있는 장비를 연결할 포트 |
| Agent | ACD의 안내원(디지털 키폰을 변경함) |
| DSS(A) | ACD의 안내원에 연결되는 DSS |

내선 특성 삭제

(36-3)

1) 기능

삭제하고자 하는 내선 번호로 특성을 삭제한다.

2) 화면

EXT CHAR Delete L:####

Are You Sure : # (Y:1 N:0)

3) 데이터 설명

- L:#### : 삭제하고자 하는 내선 번호를 입력한다.

- # (Y:1 N:0) : 기능 수행 여부를 확인한다.

4) 프로그램 방법

36 + 유동버튼 3 + 내선 번호 + 확인 데이터 입력 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 입력한 내선 번호를 부여 받은 포트를 찾아 지정된 내선번호, 급수가 삭제되고, 내선 종류를 SLT로 바꾼다.

내선 특수 성격

(36-4)

1) 기능

내선 번호로 해당 내선의 특수 성격들을 확인, 지정한다.

2) 화면

Special CHAR No:#### ###

[특수 성격 메뉴]

3) 데이터 설명

- No:#### : 원하는 내선번호를 입력한다.

- ### : [특수 성격 메뉴]에 표시된 항목의 사용 유무가 표시되며, 1(YES)또는 0(NO)으로 변경할 수 있다.

4) 프로그램 방법

36 + 유동버튼 4 + 내선 번호 + 볼륨 키( VOL )로 메뉴 선택 + 사용 여부 선택(1 or 0) + 보류/입력

5) 관련 DB

Term_char[].attr1

Term_char[].attr2

Term_char[].attr3

Term_char[].attr4

Term_char[].attr5

6) 보충 설명

- 사용 여부 선택에서 1을 입력하면 화면에 ‘YES’가 표시되는데 이는 하단에 표시되는 내선 성격을 지정하여 사용하겠다는 뜻이다.

- 36-5메뉴의 내선 기능 제한에서 ‘YES’를 선택함은 해당 기능을 사용하지 않겠다는 뜻으로 두 메뉴의 차이를 이해하여야 한다.

- 지정할 수 있는 내선 특성은 아래와 같다.

|  | 특성 및 관련 DB | 의 미 |
| --- | --- | --- |
|  | No Metering Extension | 과금을 하지 않는 가입자 |
|  | Term_char[].attr2 Bit 0 |  |
|  | Charge Print_Out EXT |  |
|  | Term_char[].attr2 Bit 1 |  |
|  | System Class CHG EXT | 시스템 급수를 변경할 수 있는 가입자 |
|  | Term_char[].attr2 Bit 2 |  |
|  | Tenant Mode CHG EXT | 테넌트 모드를 변경할 수 있는 가입자 |
|  | Term_char[].attr2 Bit 3 |  |
|  | Administration EXT | 운전관리를 할 수 있는 가입자 |
|  | Term_char[].attr2 Bit 4 |  |
|  | Auto Privacy EXT |  |
|  | Term_char[].attr2 Bit 5 |  |
|  | Auto Call Waiting EXT |  |
|  | Term_char[].attr2 Bit 6 |  |
|  | Branch Extension | 같은 내선 그룹내에서 Off-Hook동작만으로 링이 울리는 내선에 대신 응답 |
|  | Term_char[].attr2 Bit 7 |  |
|  | Warm Line Extension | Off-Hook후 일정 시간이 지난 후에 지정 내선을 자동 호출 |
|  | Term_char[].attr1 Bit 1 |  |
|  | Manager Extension | 중역 가입자(여기서 지정할 필요 없음) |
|  | Term_char[].attr4 Bit 5 |  |
|  | Secretary Extension | 비서 가입자(여기서 지정할 필요 없음) |
|  | Term_char[].attr4 Bit 4 |  |
|  | Hotel Room Extension | 호텔 객실 |
|  | Term_char[].attr1 Bit 0 |  |
|  | No Hunting Extension | Group-Hunting대상에서 제외되는 가입자 |
|  | Term_char[].attr3 Bit 7 |  |
|  | Auto GRP Hunting EXT | Busy시 자동으로 같은 그룹내의 idle한 가입자에게 호를 전환 |
|  | Term_char[].attr4 Bit 7 |  |
|  | Attendant Extension | 대용 중계대 가입자(여기서 지정후 59-1메뉴 선택) |
|  | Term_char[].attr1 Bit 5 |  |
|  | Hot Line Extension | Off-Hook후 바로 지정 내선을 자동 호출 |
|  | Term_char[].attr1 Bit 4 |  |
|  | Outside Hot Line EXT | Off-Hook후 바로 외부 가입자를 호출 |
|  | Term_char[].attr1 Bit 3 |  |
|  | House Phone Extension |  |
|  | Term_char[].attr1 Bit 2 |  |
|  | Emergency ATD ALW EXT |  |
|  | Term_char[].attr3 Bit 4 |  |
|  | Auto Hold Extension | Busy중에 착신된 호를 자동으로 유동버튼에 보류시켜 후에 응답할 수 있는 기능 |
|  | Term_char[].attr4 Bit 6 |  |
|  | Hidden O/G DGT EXT |  |
|  | Term_char[].attr3 Bit 6 |  |
|  | Message Wait Lamp EXT |  |
|  | Term_char[].attr1 Bit 7 |  |
|  | ANI Service REQ EXT | 발신자 번호 수신시 이 번호를 확인 할 수 있는 키폰 가입자 |
|  | Term_char[].attr3 Bit 5 |  |
|  | FAX Device Extension | FAX |
|  | Term_char[].attr3 Bit 1 |  |
|  | Toll Access Extension | 사용하지 않음 |
|  | Term_char[].attr3 Bit 2 |  |
|  | Tele-Marketing EXT | TAPI를 이용하는 키폰 가입자 |
|  | Term_char[].attr3 Bit 0 |  |
|  | Recording Use EXT | 녹음 장치가 연결되는 가입자 |
|  | Term_char[].attr4 Bit 2 |  |
|  | Prime Line Extension | Off-Hook후 지정 Access Code로 국선만을 점유하는 가입자 |
|  | Term_char[].attr5 Bit 7 |  |
|  | Prime Warm Line EXT | Off-Hook후 일정 시간 후에 지정 Access Code로 국선만을 점유하는 가입자 |
|  | Term_char[].attr5 Bit 6 |  |
|  | 3.1Khz Audio Send EXT | 내선이 3.1khz audio 의 capability를 가지고 ISDN access 할 때 |
|  | Term_char[].attr5 Bit 5 |  |
|  | Trk_Acc_Cod + Ext_Pwd | 국선 점유 시 바로 자신의 Password를 체크 |
|  | Term_char[].attr5 Bit 4 |  |
|  | Auto Hold TRS VMS EXT | Auto Hold 가입자가 Auto Hold 상태에서 무응답 시 VMS로 전환 |
|  | Term_char[].attr5 Bit 1 |  |

- Hot-Line, Warm-Line, Out-side Hot-Line, House-Phone, Prime Line, Prime Warm-Line특성은 두 개 이상 지정하여 사용할 수 없다.

내선 기능 제한

(36-5)

1) 기능

내선 번호로 해당 내선의 제한되는 기능을 확인, 변경한다.

2) 화면

Restrict FET No:#### ###

[제한 기능 메뉴]

3) 데이터 설명

- No:#### : 원하는 내선번호를 입력한다.

- ### : [제한 기능 메뉴]에 표시된 항목의 사용 유무가 표시되며, 1(YES)또는 0(NO)으로 변경할 수 있다.

4) 프로그램 방법

36 + 유동버튼 5 + 내선 번호 + 볼륨 키( VOL )로 메뉴 선택 + 사용 여부 선택(1 or 0) + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_deny[port]

6) 보충 설명

- 사용 여부 선택에서 1을 입력하면 화면에 ‘YES’가 표시되는데 이는 하단에 표시되는 메뉴에 해당되는 기능을 사용하지 않겠다는 것이다.

- 제한할 수 있는 기능은 다음과 같다.

|  | Do Not Disturb (DND) | 착신거부기능을 사용하지 않음 |
| --- | --- | --- |
|  | Call Forwarding FET | 착신전환기능을 사용하지 않음 |
|  | Break_In Feature |  |
|  | Conference Feature | 회의 통화를 할 수 없음 |
|  | System Speed Dial FET | 공동단축다이얼을 사용할 수 없음 |
|  | IND Speed Dial FET | 개별단축다이얼을 사용할 수 없음 |
|  | Tie Line Call Feature | 전용선을 사용할 수 없음 |
|  | Name Service Feature | 이름 서비스를 사용하지 않음 |
|  | DENY Trk Override | 다른 가입자에 의한 할입이 불가능 |
|  | NoAnswer Group Hunt | 무응답시 Group Hunting이 않됨 |
|  | Ring Color (LGP-200) | 3주기 링 단속비를 사용하지 않음 |

내선 정보 확인

(36-6)

1) 기능

내선 번호로 해당 내선의 각종 정보를 확인한다.

2) 화면

Sno:#### L:##/## T:######

Cdn:#/# Tio:#/# #/#/#/#

3) 데이터 설명

- Sno:#### : 원하는 내선번호를 입력한다.

- L:##/## : 지정 내선번호의 포트정보가 표시된다.

- T:###### : 내선 종류가 표시된다.

- Cdn:#/# : 지정 내선의 주,야간 급수가 표신된다.

- Tio:#/# : 지정 내선의 착,발신 Tenant그룹이 표시된다.

- #/#/#/# : 네가지 정보를 확인할 수 있다.

y : 유지보수 사용 가입자

y : 시스템 급수 변경 가입자

y : 착신모드 변경 가입자

M/S/R : 중역/비서/호텔 객실

4) 프로그램 방법

36 + 유동버튼 6 + 내선 번호 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

내선 급수와

테넌트 확인/지정

(36-7)

1) 기능

내선 번호로 해당 내선의 급수와 테넌트를 확인, 변경한다.

2) 화면

EXT CHAR Change No:####

DC:# NC:# ITNT:# OTNT:#

3) 데이터 설명

- No:#### : 원하는 내선번호를 입력한다.

- DC:# : 지정 내선번호의 주간 급수가 표시된다.

- NC:# : 지정 내선번호의 야간 급수가 표시된다.

- ITNT:# : 지정 내선번호의 착신 테넌트가 표신된다.

- OTNT:# : 지정 내선번호의 발신 테넌트가 표신된다.

4) 프로그램 방법

36 + 유동버튼 7 + 내선 번호 + 주간 급수 선택( VOL ) + 프로그램 + 야간 급수 선택( VOL ) + 프로그램 + 착신 테넌트 지정 + 발신 테넌트 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

내선 Blocking

(36-8)

1) 기능

내선 가입자의 Blocking정보를 확인 및 지정한다.

2) 화면

EXT No Blocking VRF/ASGN

No:#### # (Block:1 No:0)

3) 데이터 설명

- No:#### : 원하는 내선번호를 입력한다.

- # (Block:1 No:0) : 사용 유무 지정

4) 프로그램 방법

36 + 유동버튼 8 + 내선 번호 + 사용 유무지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

busy_map[pno].busy_inf의 bit 4

6) 보충 설명

가입자 이름 확인

(36-9)

1) 기능

다기능 전화기(아날로그, 디지털 키폰)에 지정된 영문 이름을 확인한다.

2) 화면

Extension Name Verify

No:#### ############

3) 데이터 설명

- No:#### : 원하는 내선번호를 입력한다.

- ############# : 내선번호가 입력되는 순간 저장된 이름이 표시된다.

4) 프로그램 방법

36 + 유동버튼 9 + 내선 번호 + 보류/입력

5) 관련 DB

name[]

6) 보충 설명

- 이름 등록은 해당 키폰에서 다음의 기능 동작으로 지정한다.

- 지정 : 프로그램 버튼 + 단축 버튼 + * 0 + 영문이름 + 보류/입력

- 삭제 : 프로그램 버튼 + 단축 버튼 + * 0 + 보류/입력

- 영문 이름은 별도 입력 표 참조

내선 고장

확인/지정

(36-10)

1) 기능

내선 가입자의 Blocking정보를 확인 및 지정한다.

2) 화면

EXT Out-of-Order VRF/ASN

No:#### # (Break:1 No:0)

3) 데이터 설명

- No:#### : 원하는 내선번호를 입력한다.

- # (Break:1 No:0) : 사용 유무 지정

4) 프로그램 방법

36 + 유동버튼 10 + 내선 번호 + 사용 유무지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

busy_map[pno].busy_inf의 bit 2

6) 보충 설명