호출 코드 확인

(39-1)

기능

지정된 국선 호출 코드를 확인한다.

- 화면

C:#### T:### L:##/##

Tenant:# Class:# VRF:##

- 데이터 설명

  - C:#### : 국선 호출코드가 표시된다.(최대 4자리)

  - T:### : 국선 호출코드의 종류가 표시된다.

  - L:##/## : 호출코드에 대한 대표 국선이 표시된다.

  - Tenant:# : 해당 호출코드를 사용할 수 있는 테넌트 그룹이 표시된다.

  - Class:# : 해당 국선을 호출할 수 있는 내선 급수가 표시된다.

  - VRF:## : 호출코드 확인 개수가 표시된다.

- 프로그램 방법

  - 확인

39 + 버튼 1 + 국선 호출 코드 확인(VOL)+ 보류/입력

- 관련 DB

- 보충 설명

  - VOL 버튼으로 연속적으로 확인 가능하다.

  - 호출 코드의 종류는 39-2항목 참조.

호출 코드 지정

(39-2)

기능

사용할 국선 호출 코드를 지정한다.

- 화면

Code:#### REP:##/##

Type: Tenant:#

- 데이터 설명

  - Code:#### : 국선 호출코드를 지정한다.(최대 4자리)

  - REP:##/## : 국선 호출코드의 대표 국선을 입력한다.

  - TYPE:      : 호출코드의 종류를 보륨 버튼으로 선택한다.

  - Tenant:# : 해당 호출코드를 사용할 수 있는 테넌트 그룹을 지정한다.

- 프로그램 방법

    - 지정

39 + 버튼 2 + 호출코드 지정 + 대표국선 포트 지정 + 호출코드 선택(VOL) + 프로그램 + 테넌트 지정 + 보류/입력

- 관련 DB

- 보충 설명

- 사용할 수 있도록 허용되는 내선 급수는 자동적으로 C급으로 지정된다.

- 호출코드의 종류와 의미는 다음과 같다.

| 종류 | 의미 |
| --- | --- |
| CO | 일반 국선 |
| TIE | 전용선 |
| IND | 개별 국선 |
| C&I | 일반과 개별 국선 동시 사용 |
| IPG | 개별 방송 |
| APG | 집단 방송 |
| LCR | 최소 비용 경로 선택 국선 |

호출 코드의 허용

급수 확인/지정

(39-3)

기능

국선 호출 코드의 허용 급수를 확인하고 지정한다.

- 화면

Access Code:#### TNT:#

Allowed Class:# -> #

- 데이터 설명

  - Code:#### : 국선 호출코드를 지정한다.(최대 4자리)

  - TNT:# : 해당 호출코드를 사용할 수 있는 테넌트 그룹을 지정한다.

  - Class: # : 현재 등록된 급수가 표시된다.

  -  # : 원하는 급수를 선택한다.

- 프로그램 방법

    - 확인

39 + 버튼 3 + 호출코드 지정 + 테넌트 지정

    - 지정

39 + 버튼 3 + 호출코드 지정 + 테넌트 지정 + Class 선택(VOL) + 프로그램 + 보류/입력

- 관련 DB

- 보충 설명

호출 코드의 AND

코드 확인/지정

(39-4)

기능

국선 호출 코드의 AND 코드를 확인하고 지정한다.

- 화면

Access Code:#### TNT:#

AND DGT:################

- 데이터 설명

  - Code:#### : 국선 호출코드를 지정한다.(최대 4자리)

  - TNT:# : 해당 호출코드를 사용할 수 있는 테넌트 그룹을 지정한다.

  - AND DGT:################ : 현재 등록된 AND 코드가 표시된다.

- 프로그램 방법

    - 확인

39 + 버튼 4 + 호출코드 지정 + 테넌트 지정

    - 지정

39 + 버튼 5 + 호출코드 지정 + 테넌트 지정 + AND 코드 지정 + 보류/입력

- 관련 DB

- 보충 설명

호출 코드의 ARS

코드 확인/지정

(39-5)

기능

국선 호출 코드의 ARS 코드를 확인하고 지정한다.

- 화면

C:#### TNT:# Index:#

ARS:#### REP:##########

- 데이터 설명

  - C:#### : 국선 호출코드를 지정한다.(최대 4자리)

  - TNT:# : 해당 호출코드를 사용할 수 있는 테넌트 그룹을 지정한다.

  - Index:# : ARS 경로 수(1 ~ 4)를 지정한다.

  - ARS:#### : ARS 호출 코드가 표시된다.

  - REP:########## : ARS Repeated Digit가 표시된다.

- 프로그램 방법

    - 확인

39 + 버튼 5 + 호출코드 지정 + 테넌트 지정 + Index 지정

    - 지정

39 + 버튼 5 + 호출코드 지정 + 테넌트 지정 + Index 지정 + ARS 코드 지정 + Repeated Digit 지정 + 보류/입력

- 관련 DB

- 보충 설명

  - 지정 시 REP에 모두 ‘#’을 입력하면 ARS 코드만 지정된다.

  - ARS에 모두 ‘#’을 입력하면 해당 국선 호출 코드의 Index에 지정되어 있는 ARS 코드와 Repeated Digit가 삭제된다.

호출 코드의 삭제

(39-6)

기능

국선 호출 코드를 삭제한다.

- 화면

Trunk Access Cod Delete

Code:#### Tenant:#

- 데이터 설명

  - Code:#### : 국선 호출코드를 지정한다.(최대 4자리)

  - Tenant:# : 해당 호출코드를 사용할 수 있는 테넌트 그룹을 지정한다.

- 프로그램 방법

    - 삭제

39 + 버튼 6 + 호출코드 지정 + 테넌트 지정 + 보류/입력

- 관련 DB

- 보충 설명

자신의 ARS 코드

확인/지정

(39-7)

기능

시스템에서 운용되는 자신의 ARS 코드를 확인하고 지정한다.

- 화면

Own PBX ARS Code Assign

Code:######

- 데이터 설명

  - Code:###### : 시스템의 ARS 코드가 표시된다.

- 프로그램 방법

    - 확인

39 + 버튼 7

    - 지정

39 + 버튼 7 + 시스템 자신의 ARS 코드 지정 + 보류/입력

- 관련 DB

- 보충 설명

  - ARS 코드 6자리에 모두 ‘#’을 입력하면 삭제된다.

호출 코드에 대한 추가 정보

확인/지정

(39-8)

기능

국선 호출 코드에 대한 추가 정보 내용을 확인하고 지정한다.

- 화면

Code:#### Tenant:# ###

[ 해당 메뉴 ]

- 데이터 설명

- Code:###### : 국선 호출 코드를 지정한다.

- Tenant : # : 호출 코드를 사용하는 테넌트 그룹을 지정한다.

- ### : 해당 추가 정보에 대한 사용 여부를 표시한다. (Yes 또는 No)

- 프로그램 방법

- 확인

39 + 버튼 8 + 호출코드 지정 + 테넌트 지정 + 추가 정보 확인 (VOL)

- 지정

39 + 버튼 8 + 호출코드 지정 + 테넌트 지정 + 추가 정보 선택 (VOL) + 사용 여부 지정 (Yes:1, No:0)+ 보류/입력

- 관련 DB

- 보충 설명

- 해당 메뉴는 다음과 같다.

| 국선 호출 코드에 대한 추가 정보 항목 |  |
| --- | --- |
| Reserved :01 | Reserved :02 |
| Reserved :03 | Reserved :04 |
| Reserved :05 | Forced Account Use :06 |
| LCR :07 | ISD Tie (KT/DACOM) :08 |

Forced Account Use : 강제 Account Code 사용

LCR : 최소 비용 경로 선택 사용

ISD Tie (KT/DACOM) : KT, DACOM의 국제전용선

각 국선 코드에

대한 발신 Digit

수 확인/지정

(39-9)

기능

각 국선 코드에 대해 호출 가능한 발신 Digit 수를 지정한다.

- 화면

Access Code:#### TNT:#

Outgoing Digit Number:##

- 데이터 설명

  - Code:#### : 국선 호출 코드를 지정한다.

  - TNT:# : 호출 코드를 사용하는 테넌트 그룹을 지정한다.

  - Outgoing Digit Number:## : 발신 가능한 Digit 수

- 프로그램 방법

    - 확인

39 + 버튼 9 + 호출코드 지정 + 테넌트 지정

    - 지정

39 + 버튼 9 + 호출코드 지정 + 테넌트 지정 + 발신 가능한 Digit 수 지정 +  보류/입력

- 관련 DB

- 보충 설명

    - 러시아 Shuttle을 위한 항목이다.

발신 전용선 이름

확인/지정/삭제

(39-10)

기능

발신 전용선의 이름을 확인, 지정 또는 삭제한다.

- 화면

O/G TIE NAME VRF/ASG/DEL

C:#### T:# ############

- 데이터 설명

- C:#### : 국선 호출 코드를 지정한다.

- T:# : 해당 호출코드를 사용할 수 있는 테넌트 그룹을 지정한다.

- ############ : 발신 전용선의 이름을 지정한다.

- 프로그램 방법

  - 확인

39 + 버튼 10 + 호출코드 지정 + 테넌트 지정

  - 지정

39 + 버튼 10 + 호출코드 지정 + 테넌트 지정 + 발신 전용선 이름 지정 + 보류/입력

  - 삭제

39 + 버튼 10 + 호출코드 지정 + 테넌트 지정 + 공백 문자 2번 입력 + 보류/입력

- 관련 DB

- 보충 설명

      - 발신 전용선 이름 지정 시 마지막 문자를 입력 후 보류/입력 버튼을 누르면 지정된다.

      - 발신 전용선 이름 삭제 시 공백 문자(*1)를 2번 입력하고 보류/입력 버튼을 누르면 삭제된다.