QSIG Protocol

Type 지정

(63-1)

기능

Protocol의 Type을 지정한다.

2) 화면

QSIG Protocol Type ?

# (KOR ISDN:0 ETSI:1)

3) 데이터 설명

- # : QSIG Protocol의 Type을 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

63 + 버튼 1

- 지정

63 + 버튼 1 + Type 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- KOR ISDN : 한국 방식

- ETSI : 유럽 방식

- 초기값은 KOR ISDN, ’0’이다.

QSIG 발신 형태

지정

(63-2)

1) 기능

QSIG 발신 형태를 지정한다.

2) 화면

QSIG Outgoing Type ?

# (Overlap:0 Enblock:1)

3) 데이터 설명

- # : QSIG의 발신 형태를 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

63 + 버튼 2

- 지정

63 + 버튼 2 + 발신 형태 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- Overlap : 발신 번호를 한 개씩 Information Message로 보내는 방식.

- Enblock : 발신 번호를 Setup Message에 실어 보내는 방식

- 초기값은 Overlap, ‘0’이다.