VMS Port 확인

(62-1)

1) 기능

VMS 입력 Port와 출력 Port를 확인한다.

2) 화면

Voice Mail Port Verify

# (1:I/C 2:O/G) ##/##

3) 데이터 설명

- I/C : 착신 VMS Port 지정한다.

- O/G : 발신 VMS Port 지정한다.

- ##/## : 착/발신 선택에 따라 해당 Port가 표시된다.  Volume Up/Down Key로 다음 Port들을 볼 수 있다.

4) 프로그램 순서

62 + 버튼 1 + 착/발신 지정 [+ VOL ]

5) 보충 설명

- 착신 VMS Port : type이 VM_SLT로 지정된 Port이고, vips_sno[ ]에 속하지 않는 Port이다.  Voice Mail System에서 VSP로 Message가 입력되는 Port이다.

- 발신 VMS Port : type이 VM_SLT로 지정된 Port이고, vips_sno[ ]에 속하는 Port이다.  VSP에서 Voice Mail System으로 Message가 출력되는 Port이다.

VMS Port 지정

(62-2)

1) 기능

VMS 입력 Port와 출력 Port를 지정한다.

2) 화면

Voice Mail Port Assign

# (1:I/C 2:O/G) ##/##

3) 데이터 설명

- I/C : 착신 VMS Port 지정한다.

- O/G : 발신 VMS Port 지정한다.

- ##/## : VMS Port 입력한다.

4) 프로그램 순서

62 + 버튼 2 + 착/발신 지정 + Port 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- 착신 VMS Port : VM_SLT로 지정된 Port이고, vips_sno[ ]에 속하지 않는 Port이다.  Voice Mail System에서 VSP로 Message가 입력되는 Port이다.

- 발신 VMS Port : VM_SLT로 지정된 Port이고, vips_sno[ ]에 속하는 Port이다.  VSP에서 Voice Mail System으로 Message가 출력되는 Port이다.

- 발신 VMS Port는 최대 Port 수는 32개 이다.

Record Port

확인/지정/삭제

(62-3)

1) 기능

통화 내용을 저장할 Port를 확인/지정/삭제 한다.

2) 화면

Record Port VRF/ADD/DEL

# (0:V 1:A 2:D) ##/##

3) 데이터 설명

- V : Record Port 확인(Verify)을 지정한다.

- A : Record Port 지정(Assign)을 지정한다.

- D : Record Port 삭제(delete)를 지정한다.

- ##/## : 지정/삭제 시 Record Port를 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

62 + 버튼 3 + 확인 지정 [+ VOL ]

- 지정/삭제

62 + 버튼 3 + 지정/삭제 지정 + Port 입력 + 보류/입력

5) 보충 설명

- Record Port 지정/ 삭제 시 입력한 Port의 Terminal Type은 ‘RECORD’로 지정되어 있어야 한다.

- Record Port의 최대 Port 수는 32개 이다.

Tenant-VMS MAP

확인/지정/삭제

(62-4)

1) 기능

Tenant에 대한 VMS Group을 Mapping을 확인/지정/삭제 한다.

2) 화면

TNT-VMS Map VRF/ADD/DEL

# (0:V 1:A 2:D) T:#-V:#

3) 데이터 설명

- V : Tenant에 대한 VMS Group Mapping 확인(Verify)을 지정한다.

- A : Tenant에 대한 VMS Group Mapping 지정(Assign)을 지정한다.

- D : Tenant에 대한 VMS Group Mapping 삭제(delete)를 지정한다.

- T:# : 지정/삭제 시 Tenant No.를 입력한다.  입력하는 Tenant는 착신 Tenant이다.

- V:# : 지정/삭제 시 VMS Group No.를 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

62 + 버튼 4 + 확인 지정 [+ VOL ]

- 지정/삭제

62 + 버튼 4 + 지정/삭제 지정 + Tenant 지정 + Group 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

- Tenant는 최대 8개, VMS Group은 최대 4개 이다.

- 다른 Tenant에 같은 VMS Group을 Mapping할 수 있다.

- Tenant 1에 VMS Group 1 Mapping이 기본 Mapping이다.

- Tenant에 대한 Voice Mail Group Mapping을 지정하면 해당 VM Group에 속하는 VM Port들의 착신 Tenant가 VM Group에 Mapping된 Tenant로 지정된다.

- Tenant에 대한 Voice Mail Group Mapping을 삭제하면 해당 VM Group에 속하는 VM Port들의 착신 Tenant가 1로 바뀐다.

- 내선 또는 국선으로 들어와 Voice Mail System으로 호가 연결되는 경우 – 부재중, 전환 등 - , 해당 내선 또는 국선의 Tenant에 Mapping되는 Voice Mail Group의 Voice Mail Port로 연결된다.

- 국선이 DID로 착신되는 경우 VM Port 내선 번호로 착신하면 VM Port의 착신 Tenant에 Mapping되는 VM Group에서 Idle한 VM Port에 호가 연결된다.

VMS Group 확인

(62-5)

1) 기능

Voice Mail Group에 지정된 Voice Mail Port를 확인한다.

2) 화면

Voice Mail Group Verify

GRP NO:# NO:#### Idx:##

3) 데이터 설명

- GRP NO:# : Voice Mail Group을 지정한다.

- NO:#### : 해당 Group에 등록된 Voice Mail Port의 내선 번호가 표시된다.

- Idx:## : 표시되는 Voice Mail Port가 해당 Voice Mail Group에서 몇 번째인지 표시된다.

4) 프로그램 순서

62 + 버튼 5 + Group 지정 [+ VOL ]

5) 보충 설명

- Voice Mail Group은 최대 4개 이다.

- 각 Group에 속할 수 있는 최대 Voice Mail Port의 개수는 32 Port이다.

VMS Group 지정

(62-6)

기능

Voice Mail Group에 Voice Mail Port를 지정한다.

- 화면

Voice Mail Group Assign

GRP NO:# NO:#### Idx:01

- 데이터 설명

- GRP NO:# : Voice Mail Group을 지정한다.

- NO:#### : 해당 Group에 등록할 Voice Mail Port의 내선 번호를 입력한다.  연속적으로 지정할 수 있다.

- Idx:01 : 지정될 VM Port가 VM Group에서 몇 번째인지를 표시한다.  Default로 ’01’이 표시된다.

- 프로그램 순서

62 + 버튼 6 + Group 지정 + Port 지정 [+ Port 지정 ⋯ ] + 보류/입력

- 보충 설명

- Terminal Type이 VM_SLT로 지정된 Port만 지정할 수 있다.

- Voice Mail Group은 최대 4개 이다.

- 각 Group에 속할 수 있는 최대 Voice Mail Port의 개수는 32 Port이다.

VMS Group 삭제

(62-7)

1) 기능

Voice Mail Group의 Voice Mail Port를 삭제한다.

2) 화면

Voice Mail Group Delete

GRP NO:# NO:####

3) 데이터 설명

- GRP NO:# : Voice Mail Group을 지정한다.

- NO:#### : 해당 Group에서 삭제할 Voice Mail Port의 내선 번호를 입력한다.

4) 프로그램 순서

62 + 버튼 7 + Group 지정 + Port 지정 +  보류/입력

5) 보충 설명

- Voice Mail Group은 최대 4개 이다.

- 각 Group에 속할 수 있는 최대 Voice Mail Port의 개수는 32 Port이다.

IVR Type

확인/지정

(62-8)

1) 기능

VSP에 연결할 IVR 장비의 종류를 확인/지정 한다.

2) 화면

Using IVR(VMS) Type ?

# (1:IVR1-4:IVR4)

3) 데이터 설명

- # : IVR Type을 입력한다.

4) 프로그램 순서

- 확인

62 + 버튼 8

- 지정

62 + 버튼 8 + Type 지정  +  보류/입력

5) 보충 설명

- IVR은 ‘Interactive Voice Response’의 약어로써, Voice Mail System을 가리키는 용어이다.

- 각 IVR Type의 기능은 다음과 같다.

- IVR 1 : Inband signal 방식의 IVR 장비.

- IVR 2 : 무료 통화 시스템용 IVR 장비.

- IVR 3 : IVR 1과 같은 장비는 같다.  단, AA Service와 Mail Answer 시 내선 번호 또는 국선 Port 번호를 Message에 포함한다.

- IVR 4 : Signaling이 MSI인 IVR 장비.