급수별 허용

디지트 확인

(34-1)

기능

급수별 허용 디지트를 확인한다.

- 화면

Select Allow Class #

I:1 S:2 R:3 A:4 B:5 C:6

- 데이터 설명

- # : 급수(Class)를 입력한다.

- 프로그램 순서

- 확인

34 + 버튼 1 + 급수 지정 + VOL + 보류/입력

- 보충 설명

- 급수를 입력하면 아래와 같은 LCD가 나오고 Volume 버튼을 누르면 해당 급수의 다른 허용 디지트를 확인할 수 있다.

Class <#> Allow Digit

XXXX VRF:## (+,-)

- 급수별 허용 디지트는 최대 32개이다.

급수별 허용

디지트 추가/삭제

(34-2)

기능

급수별 허용 디지트를 추가/삭제한다.

- 화면

ALW DGT ADD/DEL Class:#

# (A:1 D:2) C:########

- 데이터 설명

- Class:# : 급수(Class)를 입력한다.

- # : 추가(A:1) 또는 삭제(D:2)를 선택한다.

- C:######## : 허용 디지트를 입력한다.

- 프로그램 순서

- 추가

34 + 버튼 2 + 급수 지정 + 추가(1) 선택 + 허용할 디지트 지정 + 보류/입력

- 삭제

34 + 버튼 2 + 급수 지정 + 삭제(2) 선택 + 허용 디지트 중 삭제할 디지트 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

- 급수별 허용 디지트는 최대 32개이다.

급수별 제한

디지트 확인

(34-3)

기능

급수별 제한 디지트를 확인한다.

- 화면

Select Deny Class #

I:1 S:2 R:3 A:4 B:5 C:6

- 데이터 설명

- # : 급수(Class)를 입력한다.

- 프로그램 순서

- 확인

34 + 버튼 3 + 급수 지정 + VOL

5) 보충 설명

- 급수를 입력하면 아래와 같은 LCD가 나오고 Volume 버튼을 누르면 해당 급수의 다른 제한 디지트를 확인할 수 있다.

Class <#> Deny Digit

XXXX VRF:## (+,-)

- 급수별 제한 디지트는 최대 32개이다.

급수별 제한

디지트 추가/삭제

(34-4)

기능

급수별 재한 디지트를 추가/삭제한다.

- 화면

DNY DGT ADD/DEL Class:#

# (A:1 D:2) C:########

- 데이터 설명

- Class:# : 급수(Class)를 입력한다.

- # : 추가(A:1) 또는 삭제(D:2)를 선택한다.

- C:######## : 제한 디지트를 입력한다.

- 프로그램 순서

- 추가

34 + 버튼 2 + 급수 지정 + 추가(1) 선택 + 허용할 디지트 지정 + 보류/입력

- 삭제

34 + 버튼 2 + 급수 지정 + 삭제(2) 선택 + 허용 디지트 중 삭제할 디지트 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

① 급수별 허용 디지트는 최대 32개이다.

낮은 급수

확인/지정

(34-5)

기능

Allow/Deny 디지트를 지정할 수 없는 낮은 급수(D ~ H)의 내용을 확인/지정한다.

- 화면

LOW CLASS OPTION Class:#

[Corresponding Menu]

- 데이터 설명

- # : D부터 H까지의 급수가 표시된다.

- 프로그램 순서

- 확인

34 + 버튼 5 + VOL (급수 선택)

- 지정

34 + 버튼 5 + VOL (급수 선택) + 프로그램 + VOL (허용 내용 선택) + 허용/제한 여부 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

- 허용 내용은 아래와 같다.

| 허용 내용 | 설명 | 기본 허용 급수 |
| --- | --- | --- |
| 01 EXT Incoming ALW: | 내선 착신 허용 | D, E, F, G, H |
| 02 EXT Outgoing ALW: | 내선 발신 허용 | D, E, F, G |
| 03 TIE Incoming ALW: | 전용선 착신 허용 | D, E, F |
| 04 TIE Outgoing ALW: | 전용선 발신 허용 | D, E |
| 05 C/O Incoming ALW: | 국선 착신 허용 | D |
| 06 TRK Paging ALW: | 외부 방송 허용 | D |

- 낮은 급수의 허용 내용은 사용자의 환경의 맞게 편집 가능하다.

내선 별 국선 발신

제한 포트 확인

(34-6)

1) 기능

내선 별로 국선 발신이 제한되는 포트를 확인한다.

2) 화면

Trk Select Acc Deny VRF

Ext No:#### Trk LN:##/##

3) 데이터 설명

- No:####  : 확인할 내선 번호를 입력한다.

- LN:##/## : 지정 내선에서 점유할 수 없는 국선 포트가 표시된다.

4) 프로그램 방법

34 + 유동버튼 6 + 내선 번호 입력 +  VOL  + 보류/입력

5) 관련 DB

trk_og_allow[][]

6) 보충 설명

- 볼륨 키( VOL )를 이용하여 연속적으로 확인이 가능하다.

- 국선 발신을 할 수 없는 급수와 달리 국선 발신을 할 수 있는 급수일 지라도 실제 점유할 수 없는 국선을 확인한다.

- D-tel의 유동 버튼에 이 항목에서 확인할 수 있는 국선이 지정되어 있다면 이 유동 버튼으로 착신하는 호에 응답을 할 수는 있지만 이 유동 버튼을 이용하여 발신할 수는 없다.

- 또는 국선 Access Code를 이용하여 발신할 때도 마찬가지로 이 항목에서 확인할 수 있는 국선은 통해 발신할 수는 없다.

내선 별 국선 점유

제한 포트 지정,삭제

(34-7)

1) 기능

내선 별로 국선 발신이 제한되는 포트를 지정, 삭제한다.

2) 화면

Trk Sel Acc Dn/Aw(1/2) #

No:#### Trk:##/##-##/##

3) 데이터 설명

- Dn/Aw(1/2) #     : 제한(제한 지정)또는 허용(제한 삭제) 항목을 선택한다.

- No:####           : 내선 번호를 지정한다.

- Trk:##/##-##/## : 내선이 점유할 수 없는 국선 포트를 지정하거나 삭제할 포트를 입력한다.

4) 프로그램 방법

34 + 유동버튼 7 + 지정,삭제(1 또는 2) 선택 + 내선 번호 + 국선 포트 + 보류/입력

5) 관련 DB

trk_og_allow[][]

6) 보충 설명

- 해당 내선에 대해 Deny(DN)으로 지정된 국선 포트는 내선이 국선 발신을 할 때 이 포트를 제외한 Allow(Aw)로 지정된 국선을 점유하게 된다.

- 국선에는 일반 국선, 전용선, Paging 국선 등이 모든 국선을 포함한다.