전용선에서

일반 국선 점유

(50-1)

1) 기능

전용선으로 착신된 호가 직접 일반 국선을 점유하여 발신을 허용할 것인지 선택하는 항목이다.

2) 화면

Allow TIE to C/O Dial ?

0 (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- #   : Yes로 선택하면 전용선에 착신된 호가 직접 일반 국선을 점유하여 발신할 수 있도록 된다.

4) 프로그램 방법

50 + 유동버튼 1 + 선택 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

icog_boption[0x04]

6) 보충 설명

- 국선 착신호가 직접 다른 일반 국선을 점유하여 발신할 때 내선의 급수 check와 같이 국선의 급수 check를 하여 Digit Allow/Deny Table에 의거하여 발신을 제한하게 된다. 국선의 급수 확인은 Admin. 38-8, 변경은 Admin. 38-9항목이다.

DISA에서 전용선

호출

(50-2)

1) 기능

일반 국선으로 착신된 호가 직접 전용선을 점유하여 발신할 수 있는지 선택하는 항목이다.

2) 화면

Allow C/O to TIE Dial ?

0 (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- # : Yes로 선택하면 일반 국선에 착신된 호가 직접 전용선을 점유하여 발신할 수 있도록 된다.

4) 프로그램 방법

49 + 유동버튼 2 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

icog_boption[0x05]

6) 보충 설명

- 본 option은 DISA방식에 의해 착신된 호가 직접 전용선을 호출할 경우와 착신 내선이 Outside Call Forwarding을 등록한 경우에 check된다.

일반 국선간의

연결

(50-3)

1) 기능

일반 국선에서 착신된 호가 다른 일반 국선을 점유하여 발신을 허용할 것인지 선택하는 항목이다.

2) 화면

Allow C/O to C/O Dial ?

0 (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- # : Yes로 선택하면 일반 국선에 착신된 호가 직접 다른 일반 국선을 점유하여 발신할 수 있도록 된다.

4) 프로그램 방법

49 + 유동버튼 3 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

icog_boption[0x04]

6) 보충 설명

R/D전용선 발신시

R.B.T송출

(50-4)

1) 기능

R/D전용선으로 발신시 발신 내선에서 R.B.T Tone을 송출하여 줄 것인지를 선택하는 항목이다.

2) 화면

Send RBT to R/D Call ?

0 (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- # :  Yes를 선택하면 R/D 전용선을 통해 발신하는 내선에 시스템에서 R.B.T를 붙여 준다.

4) 프로그램 방법

49 + 유동버튼 4 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

icog_boption[0x0C]

6) 보충 설명

- 이 R.B.T Tone은 Ring Lock 메시지가 접수되었을 때 끊긴다.

중계대 대리발신

허용 급수

(50-5)

1) 기능

ATD를 통해 국선발신을 허용하는 내선가입자 급수를 지정한다.

2) 화면

Through Dial Allow Class

## I:11 R:10 S:9 A-D:8-5

3) 데이터 설명

- ## -> 원하는 급수에 해당하는 두자리 숫자를 입력한다.

4) 프로그램 방법

50 + 유동버튼 5 + 급수 선택 + 보류/입력

5) 관련 DB

icog_boption[0x0d]

6) 보충 설명

대리 발신시

급수 상승 단계

(50-6)

1) 기능

ATD를 통해 국선발신시 내선의 급수의 상승 단계를 지정한다.

2) 화면

Through Dial Up Class ?

# (Step)

3) 데이터 설명

- # -> 1에서 5이내의 숫자를 선택한다.

4) 프로그램 방법

50 + 유동버튼 6 + 단계 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

icog_boption[0x0e]

6) 보충 설명

- 상승단계가 1일 때 C급 내선이 대리발신을 사용하면 B급의 디지트 제한을 받는다.

Pause digit의

시간 간격

(50-7)

1) 기능

일시 정지용 디지트(Pause Digit)당 정지 시간을 지정한다.

2) 화면

MFC Pause Time Assign ?

### (100 ms)

3) 데이터 설명

- ### -> 원하는 시간을 입력한다. 100ms의 일시 정지를 원하면 001을 입력한다.

4) 프로그램 방법

50 + 유동버튼 7 + 시간 간격 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

icog_boption[0x12]

6) 보충 설명

Pause Digit로

사용할 Digit지정

(50-8)

1) 기능

Pause Digit(일시 정지용 디지트)로 사용되는 디지트를 지정한다.

2) 화면

What DIGIT Assign Pause?

# (*:1 #:2 A:3 B:4 D:5)

3) 데이터 설명

- # -> Pause Digit로 사용할 디지트를 입력한다.

4) 프로그램 방법

50 + 유동버튼 8 + 디지트 선택 +  보류/입력

5) 관련 DB

icog_boption[0x11]

6) 보충 설명

통화 시간 제한

급수 확인/변경

(50-9)

1) 기능

국선 통화시간 제한에 적용되는 급수를 확인하고 변경한다.

2) 화면

TRK CONV Restrict Class

TNT:# T:#### CLS:# -> #

3) 데이터 설명

- TNT:#    -> 국선 Tenant그룹을 지정한다.

- T:####   -> 서비스 범위(시내/시외/국제/전용)을 선택

LOCAL/DDD/ISD/TIE의 순서로 표시되며 프로그램 버튼으로 선택

- CLS:#   -> 현재 서비스되고 있는 급수가 표시된다

- -> #    -> 변경하고자 하는 급수를 지정한다.

4) 프로그램 방법

50 + 유동버튼 9 + 국선 테넌트 지정 + 서비스범위지정( VOL  + 프로그램 ) + 급수지정( VOL  + 프로그램 ) + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 국제전화에 대한 통화시간 제한을 A급수로 지정시

TRK CONV Restrict Class

TNT:1 T:ISD CLS:I -> A

통화 제한 시간

지정

(50-10)

1) 기능

국선 통화 제한 시간을 확인, 지정한다.

2) 화면

TRK CONV Allow Time

TNT:# T:#### Time:###

3) 데이터 설명

- TNT:#    -> 국선 Tenant그룹을 지정한다.

- T:####   -> 서비스 범위(시내/시외/국제/전용)을 선택

LOCAL/DDD/ISD/TIE의 순서로 표시되며 프로그램 버튼으로 선택

- TIME:### -> 통화가 제한되는 시간이 표시되며, 변경이 가능하다. 단위는 1분이다.

4) 프로그램 방법

50 + 유동버튼 10 + 국선 테넌트 지정 + 서비스범위지정( VOL  + 프로그램 ) + 시간 지정+ 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 테넌트 그룹 1의 국제 전화에 대한 통화시간 제한을 5분으로 제한

TRK CONV Allow Time

TNT:1 T:ISD Time:003

통화 제한 시간

알람 설정

(50-11)

1) 기능

통화 제한 시간을 알리는 알람 방법을 설정한다.

2) 화면

TRK CONV Restrict Alarm

TNT:# T:#### Method:###

3) 데이터 설명

- TNT:#    -> 국선 Tenant그룹을 지정한다.

- T:####   -> 서비스 범위(시내/시외/국제/전용)을 선택

LOCAL/DDD/ISD/TIE의 순서로 표시되며 프로그램 버튼으로 선택

- Method:### -> 아래와 같이 선택이 가능하다.

### : 통화 제한 시간이 되면 경보음 송출 후 통화 유지

*** : 통화 제한 시간 20초전에 경보음 송출 후 강제 복구한다.

010 : 통화 제한 시간후부터 10초 간격으로 경보음을 송출

4) 프로그램 방법

50 + 유동버튼 11 + 국선 테넌트 지정 + 서비스범위지정( VOL  + 프로그램 ) + 알람 송출방법 선택 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 테넌트 그룹 1의 국제 전화에 대한 통화시간 제한을 30초 간격으로 경보음 송출할 때

TRK CONV Restrict Alarm

TNT:1 T:ISD Time:030

국선간 통화의 복

구 디지트 지정

(50-12)

1) 기능

국선간(DISA착신후 C/O발신)의 통화중에 상대로부터 국선 복구를 목적으로 착신되는 디지트를 확인하고 지정한다.

2) 화면

TRK Release Digit Assign

Digit:# (*,#,0-9)

3) 데이터 설명

- Digit:#  -> 복구용 디지트로 사용할 디지트를 선택한다.

4) 프로그램 방법

50 + 유동버튼 12 + 디지트 선택 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

R1.5방식으로 발신시 ANI송출 여부

(50-13)

1) 기능

R1.5방식으로 발신 상대측에서 ANI 요청시 해당 정보의 송출 여부를 지정한다.

2) 화면

ANI Digit Send in O/G ?

# (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- #   -> 정보 송출 여부를 지정한다.

4) 프로그램 방법

50 + 유동버튼 13 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 이 항목은 러시아용 DTC를 사용할 때만 적용되는 Option이다.

국선 점유방법

지정

(50-14)

1) 기능

국선 발신 그룹에서 사용할 포트를 점유하는 방법을 선택한다.

2) 화면

TRK O/G Access Method ?

# (First:0 Circular:1)

3) 데이터 설명

- #   -> First   : 그룹내의 첫번째 포트를 우선적으로 점유하며,

Busy일때 그 다름 포트를 점유한다.

Circular: 그룹내의 포트를 UCD방식에 의해 점유한다.

4) 프로그램 방법

50 + 유동버튼 14 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

icog_boption[0x19]

6) 보충 설명

DISA착신호의 Transit서비스시 강제복구 여부

(50-15)

1) 기능

DISA방식에 의해 착신된 호를 TIE Line을 통해 Transit서비스할 때 강제 복구의 사용여부를 지정한다.

2) 화면

Using DISA_TIE_CO & For-

Ced RLS ? #&# (1:Y 0:N)

3) 데이터 설명

- #   -> DISA착신호의 TIE접속 여부 지정

- & # -> 강제 복구 사용 여부 지정

4) 프로그램 방법

50 + 유동버튼 15 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

icog_boption[0x1A]

6) 보충 설명

- 통화는 단말Admin. 03의 17번째 항목 “CO to CO Conv Unit LK”에서 지정된 시간만큼 할 수 있다.

- 이 Option은 Tie측으로 발신된 호가 복구신호가 없는 국선을 점유할 경우에 설정한다.

(50-16)

1) 기능

2) 화면

Use ShortCut Multi IND ?

# (1:Y 0:N)

3) 데이터 설명

- #   ->

4) 프로그램 방법

50 + 유동버튼 16 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x27]

6) 보충 설명

AND Digit의 급수 체크 적용

(50-17)

1) 기능

국선 발신시 자동 송출되는 AND Digit에 대한 급수 체크 적용 여부를 선택한다.

2) 화면

AND Digit CLASS Check

# (1:Y 0:N)

3) 데이터 설명

- #   -> AND Digit의 급수 체크 여부를 지정한다.

4) 프로그램 방법

50 + 유동버튼 17 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x1C]

6) 보충 설명

- AND Digit는 단말 Admin. 39-4에서 지정한다.

3.1Khz ISDN

Audio DATA

(50-18)

1) 기능

ISDN메시지의 Bearer capability에 3.1Khz Audio Bit를 설정할 때 지정한다.

2) 화면

3.1Khz Audio Send TRK ?

# (Yes:1 No:0)

3) 데이터 설명

- #   -> 3.1 khz ISDN Audio데이터 송출 여부

4) 프로그램 방법

50 + 유동버튼 18 + 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x1D]

6) 보충 설명

유효하지 않는 R1.5신호에 대한 재시도 횟수

(50-19)

1) 기능

유효하지 않은 Shuttle(R1.5) 신호가 수신되었을 때 재 요청하는 횟수를 지정한다.

2) 화면

Invalid Shuttle Try?

# Range(0->9)

3) 데이터 설명

- #   -> 재시도 횟수를 지정한다.

4) 프로그램 방법

50 + 유동버튼 19 + 재시도 횟수 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x31]

6) 보충 설명

- 국가 코드가 러시아(007)일 때만 표시되는 항목이다.

국선 재점유 횟수

(50-20)

1) 기능

러시아 E1 Trunk를 점유시도시 실패하였을 때 자동으로 재 시도하는 횟수를 지정한다.

2) 화면

Trunk Reseizure try?

# Range(0->9)

3) 데이터 설명

- #   -> 재시도 횟수를 지정한다.

4) 프로그램 방법

50 + 유동버튼 20 + 재시도 횟수 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

fet_option[0x30]

6) 보충 설명

- 국가 코드가 러시아(007)일 때만 표시되는 항목이다.

- 러시아용 DTC를 점유할 때만 수행되는 기능이다.