날짜와 시간 변경(01)

1) 기능

시스템의 현재 날짜, 시간, 요일을 확인/변경한다.

2) 화면

Current Data & Time Set

YY-MM-DD HH:MM:SS MON:1

3) 데이터 설명

- YY-MM-DD :  날짜(년/월/일)을 입력

- HH:MM:SS : 시간(시/분/초)을 입력

- WEEK : 영문 약어로 요일이 표시되면 입력은 숫자로

4) 프로그램 순서

01 + 날짜 + 시간 + 요일 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

요일 입력은 아래의 표 참조

| 1 | MON | 월요일 |
| --- | --- | --- |
| 2 | TUE | 화요일 |
| 3 | WED | 수요일 |
| 4 | THU | 목요일 |
| 5 | FRI | 금요일 |
| 6 | SAT | 토요일 |
| 7 | SUN | 일요일 |

Scanning시간(02)

1) 기능

시스템의 Scanner에서 사용되는 감지 시간을 연속적으로 확인, 변경한다.

2) 화면

[해당 메뉴]

### (Unit : 100ms)

3) 데이터 설명

- ### : 표시되는 기준 단위에 맞춰 시간 지정을 한다.

4) 프로그램 순서

02 + 항목 선택( VOL )+ 시간지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

systim_lock[]

6) 보충 설명

- 원하는 항목에 3자리 데이터를 입력하고 보류/입력을 누르면 다음 항목의 메뉴가 표시된다.

- 이 항목에서 확인,변경할 수 있는 메뉴는 다음과 같다.

| 순서 | 항목 | 초기값 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pause TM 1st DP DGT | 62 | 16 | Trunk를 Seizure하고 난 후 최초 Dial Pulse를 Send할 때까지의 시간 |
| 3 | Pause TM 1st DF DGT | 62 | 100 | 현재 사용하지 않음. |
| 4 | Inter DGT Pause Time | 62 | 16 | Trunk를 통해 Dial Pulse를 Send할 때 Pulse Stream과 Pulse Stream사이의 송출 중단 시간 |
| 5 | On Hook Detect Time | 43 | 16 | Single Line Telephone이 Off Hook 상태에서 On Hook했을 때 Minimum On Hook 감지 시간 |
| 6 | Hook Flash Send Time | 3 | 100 | Analog Trunk를 통해 Hook Flash Signal을 Send할 때 Loop Break 시간 |
| 7 | Seize ACK Wait Time | 18 | 100 | E&M Trunk를 Seizure하고난 후 상대측으로부터 Acknowledge Signal이 도달될 때까지의 시간 |
| 8 | Seize ACK Detect TM | 18 | 16 | E&M Trunk에서 Seizure 상대측으로부터 Acknowledge Signal을 Detect할 때 Acknowledge Signal 지속 시간 |
| 9 | Guard Time for RLS | 10 | 100 | Trunk로 Release Signal을 Send후 Trunk가 Idle상태로 천이할 때까지의 시간 |
| 10 | Metering Discount TM |  | 100 | 사용하지 않음. |
| 11 | 1st DGT PT : Paging |  | 100 | 사용하지 않음 |
| 12 | 1st DGT PT : Party |  | 100 | 사용하지 않음 |
| 13 | Digit Finish Time | 2 | 64 | Trunk를 통해 착신되는 Digit Pulse를 Detect할 때 Digit Stream으로 간주하는 Digit와 Digit의 최소 유지 시간 |
| 14 | Pre Ring Detect Time | 40 | 16 | Analog CO에서 Ring Signal이 수신될 때 Ring으로 볼 수 없고 Noise로 간주되는 Maximum 시간 즉 최초 Ring Detect 시간. |
| 15 | C/O Incoming Lock TM | 50 | 100 | 국선으로부터 마지막 Ring Signal이 도달된 후 해당 Trunk가 Release되었다고 판단되는 최소 시간. |
| 16 | Outgoing Guard Time | 10 | 100 | 사용 않함. |
| 17 | O/G Pause Entry Time | 62 | 16 | Dial Pulse Trunk로 Digit 송출 시 임의 Digit 송출 중단 시간 |
| 18 | Low HookFlash Detect | 12 | 16 | Single Line Telephone에서 Minimum Hook Flash Detection 시간. 즉 Low HookFlash Detect < Hook Flash < On Hook Detect Time |
| 19 | Off Hook Scan Time | 4 | 100 | LB당 Software에서 Off Hook을 Scanning 하는Time |
| 20 | On Hook Scan Time | 10 | 100 | LB당 Software에서 On Hook을 Scanning 하는Time |

Digit-Lock

Time(03)

1) 기능

기능 수행 과정에 사용되는 Timer에 대한 설정 값을 연속적으로 확인, 변경한다.

2) 화면

[해당 메뉴]

#### (Unit : 100ms)

3) 데이터 설명

- ### : 표시되는 기준 단위에 맞춰 시간 지정을 한다.

4) 프로그램 순서

03 + 항목 선택( VOL )+ 시간지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

lock_par[]

6) 보충 설명

- 국가 별로 표시되는 항목이 다르며, 아래의 표는 시스템에서 사용되는 Digit Timer이다.

[공통]

| 순서 | Digit Timer | 100msec | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DP Dial Lock | 600 | Dial Pulse 가입자가 최초 Dial 시도부터 연속으로 Dial을 할 수 있도록 허용하는 시간. |
|  | DT Dial Lock | 300 | DTMF 가입자가 최초 Dial 시도부터 연속으로 Dial을 할 수 있도록 허용하는 시간. |
|  | Hotel Single Digit LK | 30 | Room 가입자가 Off Hook후 첫 Digit를 하고 이 Lock이 걸리면 Single Digit로 처리함. |
|  | OG No Digit Lock | 70 | 국선을 Seizure후 첫 Digit 전 Waiting을 허용하는 시간. |
|  | OG 1st Inter Digit LK | 70 | 국선 발신 시 첫번째 Digit발신 후 2번째 Digit 발신 Waiting을 허용하는 시간 |
|  | OG 2st Inter Digit LK | 60 | 국선 발신 시 2번째 Digit발신 후 3번째 Digit 발신 Waiting을 허용하는 시간 |
|  | OG 3st Inter Digit LK | 50 | 국선 발신 시 3번째 Digit발신 후 4번째 Digit 발신 Waiting을 허용하는 시간 |
|  | OG 4st Inter Digit LK | 40 | 국선 발신 시 4번째 Digit발신 후 5번째 Digit 발신 Waiting을 허용하는 시간 |
|  | OG 5st Inter Digit LK | 30 | 국선 발신 시 5번째 Digit발신 후 6번째 Digit 발신 Waiting을 허용하는 시간 |
|  | OG nst Inter Digit LK | 30 | 국선 발신 시 N번째 Digit발신 후 N+1번째 Digit 발신 Waiting을 허용하는 시간 |
|  | IC No Digit Lock | 100 | 국선이 착신 후 첫 Digit의 Waiting을 허용하는 시간 |
|  | Trunk Guard T-Out LK | 20 | 국선을 Release한 후 다시 점유를 허용하는 시간으로 Admin 02의 Guard Time보다 길게 한다. |
|  | R2 Assign Ack Wait LK | 5 | R2 Resource를 Assign한 후 보드로부터 Assign 성공여부를 응답을 기다리는 시간으로 임의 조정 금지 |
|  | Seizure Ack Wait Lock | 9 | E&M에서 Seizure Signal을 전송한 후 상대측으로부터 Seizure에 대한 Acknowledge Signal을 기다리는 시간 |
|  | Pre-Ring Release Lock | 50 | Analog CO로부터 Pre-Ring Signal이 도달된 후 다시 Line을 Idle로 만드는 시간 |
|  | R2 Switching Delay LK | 5 | R2 Protocol후 다시 해당 Line과 Switching하는 시간으로 임의 조정 금지 |
|  | CO to CO Conv Unit LK | 600 | Release Signal이 없는 국선이나 전용선의 통화 허용 시간. |
|  | Recording Delay Lock | 10 | Record 기능 사용시 Off Hook후 Conference를 Delay 시키는 시간 |
|  | Sub Answer Wait Lock | 600 | 국선에서 다른 국선을 통하여 Outgoing을 할 경우에 디지트를 끝내고 상대측으로부터 Answer Signal을 Waiting하는 시간. |
|  | Camp On Alert Lock | 49 | 통화 중에 다른 가입자가 대기되어 있을 때 Camp On Tone이 들리는 주기 |
|  | Announce Service Lock | 200 | 국선이 착신되어 야간 안내 방송을 받을 경우 안내방송 지속 시간 |
|  | QSIG Setup Re-Try LK | 5 | QSIG을 통하여 Setup메시지를 발송한 후 응답이 오지 않을 때 재 시도하는 시간 |
|  | VPC Pause Lock | 1 | VPC로부터 안내 방송이 종료된 후 Beep 음 전송 시간 |
|  | Message Wait Alert LK | 300 | Message Wait용 Lamp가 없는 Single Line Telephone에 Message Wait가 되어 있다고 Ring을 주는 시간 간격 |
|  | Dect Conv. Disp. LK | 50 | DECT 단말에 통화 시간의 Display를 Update하는 주기 |
|  | Dect Conv. Delay LK | 5 | DECT가 응답하였을 때 Speech Path 연결 Delay 시간 |
|  | Dect Response Wait LK | 600 | WTIC보드로 메시지 전송 후 그 메시지에 대한 Ack. Wait 시간 |
|  | Enblock Lock | 50 | 가입자가 ISDN이나 QSIG망과 같이 Enbloc방식으로 발신하는 국선인 경우 외부 발신 Digit를 하였을 때 Dialing이 종료되어 Enbloc 메시지를 전송하겠다고 판단되는 시간. |
|  | Virtual Dial Lock | 30 | 국선을 점유한 후 국설 측으로부터 실제 Dial Tone이 도달되기 전 임의 Dial Tone을 Assign하는 시간 |
|  | VMSI MSG Wait Lock | 100 | VMS로부터의 MSI메시지를 기다리는 시간 |
|  | Wait Forward Signal | 200 | R2의 Forward신호를 기다리는 시간 |
|  | Wait Backward Signal | 200 | R2의 Backward신호를 기다리는 시간 |
|  | Calling/ed RLS Lock | 300 | Calling/Called Party 복구 방식에서의 복구 신호를 기다리는 시간 |
|  | DIL I/C Ring Wait LK | 150 | DIL 착신 시 I/C Ring을 처리하지 않고 기다리는 시간 |
|  | Door-Phone Seizure LK | 30 | Door Phone용 포트를 점유하는 시간 |
|  | Diag Sync. Process LK | 100 | 연속된 Sync. Fail/Recover 메시지의 처리 간격을 조정하는 시간 |

[한국]

| 65 | VMS Silence Lock | 9999 | VMS장비의 호 복구 시 종료 신호(디지트 5)송출 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 | VMS Ring Delay Lock | 20 | VMS로 MSI메시지를 전달할 때 링 지연 시간(무료 통화 시스템) |

[러시아]

| 65 | Wait Forward Signal | 20 | Forward 신호를 기다리는 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 | Wait Backward Signal | 20 | Backward 신호를 기다리는 시간 |
| 67 | Wait Ring Request | 600 | Toll I/C시 Ring Request를 기다리는 시간 |
| 68 | Wait Reset Signal | 10 | Toll I/C시 Reset신호가 없어도 자동 회의 통화로 가기 위한 시간 |
| 69 | Wait Status Send | 2 | Toll I/C시 Status Send 신호를 기다리는 시간 |
| 70 | Wait ANI Conv. | 30 | ANI을 위한 통화연결대기 시간 |
| 71 | Delay First Backward | 1 | 첫번째 backward신호를 송출하기 위한 지연 시간 |
| 72 | Delay Bothway Switch | 7 | ANI신호를 내선이 듣지 못하도록 switch를 지연시키기 위한 시간. |
| 73 | Wait ANI Info. RCV. | 25 | ANI신호를 내선이 듣지 못하도록 switch를 지연시키기 위한 시간. |
| 74 | Delay ANI Request | 1 | ANI 요청 시 이 시간만큼 지연 후 요청신호 보냄 |
| 75 | Delay DP Digit Send | 30 | Toll의 재다이얼 시 toll디지트 다음에 delay를 두고 다음 디지트를 송출하기 위한 시간 |
| 76 | Delay ANI Send | 4 | ANI Send를 위한 Wait Lock. 보통 Toll O/G시 Time-out이 발생하면 ANI정보를 송출함. |
| 77 | Wait ANSWER Removal | 15 | Answer Removal을 위한 Wait Lock. 보통 이 시간 안에 ANI요청 신호가 들어옴. |
| 78 | Wait Conf. in Busy | 4 | Toll I/C호가 Busy인 내선을 호출 시 회의통화를 위한 지연 시간 |
| 79 | Delay Packet Send | 1 | 요청신호를 받고 지연 후 packet정보 송출 |
| 80 | Wait Packet Request | 100 | Seizure후 packet요청 신호를 기다리는 시간 |
| 81 | Wait Packet ACK. | 200 | Packet를 보내고 이에 대한 응답을 기다림 |
| 82 | Wait Packet I/C | 20 | 착신측에서 packet를 기다리는 시간 |

[인도]

| 65 | ANI IC Digit Lock | 50 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tone-Lock

Time(04)

1) 기능

시스템에서 제공하는 톤 송출 시간을 연속적으로 확인, 변경한다.

2) 화면

[해당 메뉴]

#### (Unit : 100ms)

3) 데이터 설명

- #### : 표시되는 기준 단위에 맞춰 시간 지정을 한다.

4) 프로그램 순서

04 + 항목 선택( VOL )+ 시간지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

tone_par[].lock

6) 관련 Admin.

메뉴54 - 톤 할당

7) 보충 설명

|  | EXT First Dial Tone | 500 | Extension이 Off Hook후 Dial Tone |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TRK First Dial Tone | 500 | Trunk가 Incoming후 Dial Tone |
|  | MSG WAT REG Tone (E) | 15 | Extension이 Off Hook하였을 때 Message Wait가 등록되어 있음을 인지 시켜주는 Tone |
|  | DND REG Tone (EXT) | 15 | Extension이 Off Hook하였을 때 DND가 등록되어 있음을 인지 시켜주는 Tone |
|  | Call Forward REG (E) | 15 | Extension이 Off Hook하였을 때 Call Forwarding이 등록되어 있음을 인지 시켜주는 Tone |
|  | Reorder Dial Tone | 500 | 내선이 상대와 통화중에 Hook하였을 때 Dial Tone |
|  | EXT Busy Tone | 300 | 내선 번호를 다이얼하였을 때 Busy Tone |
|  | O/G TRK All BSY Tone | 300 | 모든 Trunk가 Busy일 경우의 Tone |
|  | IRBT TRK to EXT Call | 15 | Trunk로 착신되어 내선을 걸었을 경우 연속 Ring Back Tone |
|  | IRBT EXT to EXT Call | 15 | 내선이 내선을 걸었을 경우 연속 Ring Back Tone |
|  | RBT TRK to EXT Call | 5535 | Trunk로 착신되어 내선을 걸었을 경우 Ring Back Tone |
|  | RBT EXT to EXT Call | 5535 | 내선이 내선을 걸었을 경우 Ring Back Tone |
|  | RBT ACR EXT Call | 600 | 사용 안함. |
|  | RBT Recall Service | 600 | 가입자가 무응답일 경우 다시 원래의 가입자로 재착신 될 경우의 Ring Back Tone |
|  | Blocking SRVC Tone | 300 | Blocking된 가입자가 Off Hook할때나 Error Number를 다이얼 하였을 경우 Tone |
|  | DND Service Tone | 200 | 사용 안함. |
|  | Uncomplete Dial Tone | 300 | 사용 안함 |
|  | Invalid Dialing Tone | 300 | 사용 안함 |
|  | Out of Order Tone | 200 | 사용 안함 |
|  | Absence Service Tone | 200 | 사용 안함 |
|  | Line Lock-out Tone | 200 | 가입자가 수화기 방치시 Tone |
|  | Vacant Service Tone | 200 | 결번인 가입자를 호출하였을 경우의 Tone |
|  | Break-in SRVC Tone | 15 | 가입자가 통화중에 할입시 경고음 |
|  | Warning Service Tone | 200 | 가입자의 Feature 등록 완료음 |
|  | Wake-up Service Tone | 300 | Wake-up Ring을 받고 응답하였을 경우 Tone |
|  | Camp-on Service Tone | 300 | 사용 안함 |
|  | Conference SRVC Tone | 15 | Conference중임을 알리는 Tone의 주기 |
|  | EXT Split/Hold (ATD) | 9999 | 내선 가입자가 Call Waiting을 등록한 후의 Tone |
|  | TRK Split/Hold (ATD) | 9999 | 국선 가입자가 Call Waiting이 되어 있을 경우 Tone |
|  | Camp-on HLD Tone (T) | 300 | 국선이 Camp On 되었을 때 Tone |
|  | Camp-on HLD Tone (E) | 300 | 내선이 camp On 되었을 때 Tone |
|  | Call-wait Hold (T) | 300 | 사용 안함 |
|  | Call-wait Hold (E) | 300 | 사용 안함 |
|  | STA Holding Tone (T) | 300 | 국선이 Hold 되었을 경우 Tone |
|  | STA Holding Tone (E) | 300 | 내선이 Hold되었거나 전환 대기중 Tone |
|  | Call-park Hold (T) | 300 | 국선이 System Hold 되었을 때 Tone |
|  | Call-park Hold (E) | 300 | 사용 안함 |
|  | Paging Holding (TRK) | 300 | 사용 안함 |
|  | Paging Holding (EXT) | 300 | 사용 안함 |
|  | DOD CONV Restriction | 200 | 사용 안함 |
|  | DISA Dial Tone | 200 | DISA 국선이 착신 되었을 때 Dial Tone |
|  | TRK Waiting Tone (A) | 200 | Trunk로 서비스 불가 Tone 송출 |
|  | DISA Congestion Tone | 200 | 사용 안함 |
|  | CONFER Break-in High | 15 | Conference임을 알리는 Tone |
|  | CONFER Break-in Low | 300 | Conference중 Tone 중지 Time |
|  | Warm Line Dial Tone | 30 | Warm Line가입자가 Off Hook했을 때 Dial Tone |
|  | Admin ERR SRVC Tone | 5 | Admin시 Error입력을 알리는 Tone |
|  | Reserved | 30 | 사용 안함 |
|  | E1/T1 AIS Test Tone | 9999 | E1/T1 AIS Test Tone |
|  | Trk Long CNV Warning! | 30 | Call Waiting이 되어 있음을 알리는 Tone |
|  | KD/E, LKD series ring | 9999 | LKD 단말의 Ring Tone |
|  | LCR Virtual DIALTone | 9999 |  |
|  | ACD First Announce | 200 |  |
|  | ACD Second Announce | 600 |  |

Digit(DTMF) Sender (05)

1) 기능

DTMF형태의 디지트의 송출 On/Off시간을 확인, 변경한다.

2) 화면

Digit Sender Switch Time

On/Off : #/# (Unit : 100ms)

3) 데이터 설명

- #/# : 100msec단위로 DTMF 형태의 Digit가 송출되는 On / Off 시간을 입력한다.

4) 프로그램 순서

05 + On 시간지정 + Off 시간지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

snd_ontime

snd_ontime

6) 보충 설명

디지트가 연속적으로 송출될 때 디지트와 디지트 사이에 Off시간만큼의 지연 시간을 갖고, On시간만큼의 시간 동안 해당 디지트의 DTMF톤이 외부로 송출된다.

On/Off시간이 길면 상위 교환기에서 디지트를 확실히 인지할 수 있지만 그만큼 디지트 송출시간이 길어진다.

ISDN-Lock Timer (06)

1) 기능

ISDN 기능 수행에 사용되는 Timer을 확인, 변경한다.

2) 화면

[해당 메뉴]

#### (Unit : 100ms)

3) 데이터 설명

- #### : 100msec단위로 해당 메뉴에 맞는 timer값을 확인, 지정한다.

4) 프로그램 순서

06 + 항목 선택( VOL )+ 시간지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

isdn_lock[]

6) 보충 설명

|  | Reserved |  |
| --- | --- | --- |
|  | ISDN Lock Timer T301 | 1800 |
|  | ISDN Lock Timer T302 | 150 |
|  | ISDN Lock Timer T303 | 100 |
|  | ISDN Lock Timer T304 | 40 |
|  | ISDN Lock Timer T305 | 150 |
|  | ISDN Lock Timer T306 | 200 |
|  | ISDN Lock Timer T307 | 300 |
|  | ISDN Lock Timer T308 | 300 |
|  | ISDN Lock Timer T309 | 1800 |
|  | ISDN Lock Timer T310 | 40 |
|  | Reserved | 900 |
|  | ISDN Lock Timer T312 | 100 |
|  | ISDN Lock Timer T313 | 100 |
|  | ISDN Lock Timer T314 | 60 |
|  | Reserved | 40 |
|  | ISDN Lock Timer T316 | 40 |
|  | Reserved | 1200 |
|  | ISDN Lock Timer T318 |  |
|  | ISDN Lock Timer T319 | 2400 |
|  | ISDN Lock Timer T320 | 2400 |
|  | ISDN Lock Timer T321 | 300 |
|  | ISDN Lock Timer T322 | 300 |

Qsig-Lock Timer (07)

1) 기능

QSIG 기능 수행에 사용되는 Timer을 확인, 변경한다.

2) 화면

[해당 메뉴]

#### (Unit : 100ms)

3) 데이터 설명

- #### : 100msec단위로 해당 메뉴에 맞는 timer값을 확인, 지정한다.

4) 프로그램 순서

07 + 항목 선택( VOL )+ 시간지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

qsig_lock[]

6) 보충 설명

|  | Reserved |  |
| --- | --- | --- |
|  | QSIG Lock Timer T301 | 1800 |
|  | QSIG Lock Timer T302 | 140 |
|  | QSIG Lock Timer T303 | 40 |
|  | QSIG Lock Timer T304 | 200 |
|  | QSIG Lock Timer T305 | 300 |
|  | Reserved |  |
|  | Reserved |  |
|  | QSIG Lock Timer T308 | 40 |
|  | QSIG Lock Timer T309 | 900 |
|  | QSIG Lock Timer T310 | 300 |
|  | Reserved |  |
|  | Reserved |  |
|  | QSIG Lock Timer T313 | 40 |
|  | QSIG Lock Timer T314 | 40 |
|  | Reserved |  |
|  | QSIG Lock Timer T316 | 20 |
|  | Reserved |  |
|  | Reserved |  |
|  | Reserved |  |
|  | Reserved |  |
|  | Reserved |  |
|  | QSIG Lock Timer T322 | 40 |