Flexible DDI

포트 지정

(22-1)

1) 기능

Flexible DID기능을 사용할 국선 포트를 확인, 지정한다.

2) 화면

Flexible DID Table Use ?

##/##-## # (YES:1, NO:0)

3) 데이터 설명

- ##/##-## : 국선 포트를 입력

- # :  지정 국선에서 flexible DID기능의 사용 여부

4) 관련 DB

flex_did_inform[pno].use

수신 디지트 개수

(22-2)

1) 기능

Flexible DID기능을 사용할 국선 포트에서 수신되는 총 디지트 개수를 지정한다.

2) 화면

Number of Receive Digit

##/##-## ##

3) 데이터 설명

- ##/##-## : flexible DID기능을 사용할 국선 포트를 입력

- ## :  지정 국선을 통해 입력되는 총 디지트 개수

4) 관련 DB

flex_did_inform[pno].num_rec_dgt

5) 보충 설명

- DID사용시 Site별, 국가별로 입력되는 디지트 수가 다르기 때문에 이 작업이 필요하다.

삭제 디지트 수

(22-3)

1) 기능

Flexible DID기능을 사용할 국선 포트에서 수신되는 디지트 중에서 삭제할 디지트 수를 지정한다.

2) 화면

Number of Delete Digit

##/##-## ##

3) 데이터 설명

- ##/##-## : flexible DID기능을 사용할 국선 포트를 입력

- ## :  지정 국선을 통해 입력되는 디지트 중에서 무시할 디지트 개수

4) 관련 DB

flex_did_inform[pno].num_del_dgt

5) 보충 설명

- 입력된 순서대로 이 숫자만큼 디지트를 무시하게 된다.

- 10개의 디지트 ‘1234567890’가 들어오는데 7개를 삭제한다면 ‘890’을 가지고 착신 내선을 찾게 된다.

착신 내선의

index 지정

(22-4)

1) 기능

유효한 디지트에 부합되는 착신 내선의 테이블 index를 지정한다.

2) 화면

Enter DID CNV_TBL Number

ICDGT:### ID:###-###

3) 데이터 설명

- ICDGT:### : 메뉴 22-2, 22-3에 의한 유효한 디지트(1~3자리)를 입력한다.

- ID:###-### : 앞 항목에의 디지트가 입력되었을 때 착신될 내선을 지정한 테이블의 index를 지정한다.

4) 관련 DB

flex_did_dir[].entry

5) 보충 설명

- ICDGT 항목의 “890” 이 매핑될 ID를 000 – 002 으로 저장하면, “890” 은 ID:000 에, “891”은 ID:001 에, “892”는 ID:002 로 매핑된다. 물론 000-000 으로 정의하면 “890”에 대해서만 ID:000 으로 정의된다.

index별 주간

착신 내선 지정

(22-5)

1) 기능

착신 내선 테이블 index별로 주간에 착신될 내선을 지정한다.

2) 화면

Flex DID TBL DAY Insert

ID:### DAY:####

3) 데이터 설명

- ID:### : 메뉴 22-4의 ‘ID’란에 입력한 테이블 index값

- DAY:#### : 메뉴 22-4의 ‘ICDGT’란에 입력한 디지트가 수신되었을 때 주간에 착신시킬 내선번호

4) 관련 DB

flex_did_tbl_ucd[].d_ucd_gno

flex_did_tbl[].day

5) 보충 설명

- 내선 번호에는 일반가입자(SLT, KEY)는 물론, AAM, ATD, Voice Mail, UCD, PHANTOM 번호도 지정 가능하다.

index별 야간

착신 내선 지정

(22-6)

1) 기능

착신 내선 테이블 index별로 야간에 착신될 내선을 지정한다.

2) 화면

Flex DID TBL NIGHT Insert

ID:### NIG:####

3) 데이터 설명

- ID:### : 메뉴 22-4의 ‘ID’란에 입력한 테이블 index값

- NIG:#### : 메뉴 22-4의 ‘ICDGT’란에 입력한 디지트가 수신되었을 때 야간에 착신시킬 내선번호

4) 관련 DB

flex_did_tbl_ucd[].n_ucd_gno

flex_did_tbl[].night

5) 보충 설명

- 내선 번호에는 일반가입자(SLT, KEY)는 물론, AAM, ATD, Voice Mail, UCD, PHANTOM 번호도 지정 가능하다.

index별 휴일

착신 내선 지정

(22-7)

1) 기능

착신 내선 테이블 index별로 휴일에 착신될 내선을 지정한다.

2) 화면

Flex DID TBL HOLIDAY Insert

ID:### HOL:####

3) 데이터 설명

- ID:### : 메뉴 22-4의 ‘ID’란에 입력한 테이블 index값

- HOL:#### : 메뉴 22-4의 ‘ICDGT’란에 입력한 디지트가 수신되었을 때 휴일에 착신시킬 내선번호

4) 관련 DB

flex_did_tbl_ucd[].h_ucd_gno

flex_did_tbl[].hday

5) 보충 설명

- 내선 번호에는 일반가입자(SLT, KEY)는 물론, AAM, ATD, Voice Mail, UCD, PHANTOM 번호도 지정 가능하다.

index별 이름

지정 (22-8)

1) 기능

착신 내선 테이블 index별로 대표 이름을 지정한다.

2) 화면

Flex DID TBL NAME Insert

ID:### NAM:############

3) 데이터 설명

- ID:### : 메뉴 22-4의 ‘ID’란에 입력한 테이블 index값

- NAM:############ : 해당 ID를 대표할 이름을 지정한다.

4) 관련 DB

flex_did_tbl[].name

5) 보충 설명

- 기본값으로 ‘LGIC COMPANY’가 지정되어 있다.

- 이 이름이 등록된 경우, 해당 내선(키폰)에 착신될 때 LCD에 표시된다.

- 이름 지정 방법은 기존 이름 지정 방법과 동일하다.

index별 정보

확인 (22-9)

1) 기능

착신 내선 테이블 index별로 지정된 정보를 확인한다.

2) 화면

ID:### D:#### N:####

H:#### NAME:############

3) 데이터 설명

- ID:### : 메뉴 22-4의 ‘ID’란에 입력한 테이블 index값을 입력하면 주간, 야간, 휴일에 착신될 내선번호와 대표 이름을 확인할 수 있다.