Device별 Gain

(20-1)

1) 기능

DEVICE별로 할당된 Gain값을 확인하거나 변경한다.

2) 화면

Device Switch Gain

RXDV – TXDV ##

3) 데이터 설명

볼륨( VOL )키에 의한 RX Device, TX Device 그리고 Gain값을 선택, 지정한다.

4) 프로그램 방법

20 + 유동버튼 1 + RX Device 선택( VOL )+ 프로그램 + TX Device 선택( VOL )+ 프로그램 + gain값 선택( VOL ) + 보류/입력

5) 관련 DB

device_to_device_rx_gain[][][][]

6) 보충 설명

- 소리크기는 device 별 gain 값과 port 별 gain 값이 더 해져서 나게 된다.

- 표시되는 Device이름 설명

| SLC | Single Line Telephone |  | LD | L/D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LKD | LKD series D-tel |  | RD | R/D(Ring Down) |
| AKEY | Analog Key-Phone |  | CE&M | CE&M |
| DKEY | Digital Key-Phone |  | DE&M | DE&M |
| AATD | Analog ATD |  | T1 | NDTC |
| DATD | Digital ATD |  | E1 | CDTC |
| DECT | DECT |  | PRI | PRI |
| VM | VMS(VIPS) |  | BRI | BRI |
| AAM | AAM |  | GTON |  |
| IPHO | ISDN Phone |  | DTON |  |
| ACO | Analog C/O |  | RTON |  |
| ADID | Analog DID |  | ANNO |  |

내선 통화시 Gain

(20-2)

1) 기능

Port별로 내선과 Switching될 때 할당되는 RX Gain값을 확인하거나 변경한다.

2) 화면

Port EXT Switch Gain

##/##-## ##

3) 데이터 설명

- ##/##-## : LB No와 포트 No

- ## : 볼륨( VOL )키에 의한 Gain값 선택

4) 프로그램 방법

20 + 유동버튼 2 + LB번호, Port번호 + gain값 선택( VOL ) + 보류/입력

5) 관련 DB

port_rx_gain[][][][]

6) 보충 설명

- 지정한 포트가 내선과 Switch연결되어 통화로를 형성할 때 적용되는 RX gain값을 확인, 지정하는 항목이다.

국선 통화시 Gain

(20-3)

1) 기능

Port별로 국선과 Switching될 때 할당되는 RX Gain값을 확인하거나 변경한다.

2) 화면

Port TRK Switch Gain

##/##-## ##

3) 데이터 설명

- ##/##-## : LB No와 포트 No

- ## : 볼륨( VOL )키에 의한 Gain값 선택

4) 프로그램 방법

20 + 유동버튼 3 + LB번호, Port번호 + gain값 선택( VOL ) + 보류/입력

5) 관련 DB

port_rx_gain[][][][]

6) 보충 설명

- 지정한 포트가 국선과 Switch연결되어 통화로를 형성할 때 적용되는 RX gain값을 확인, 지정하는 항목이다.

Tone수신시 Gain

(20-4)

1) 기능

Port별로 Tone을 수신할 때 할당된 RX Gain값을 확인하거나 변경한다.

2) 화면

Port Tone Switch Gain

##/##-## ##

3) 데이터 설명

- ##/##-## : LB No와 포트 No

- ## : 볼륨( VOL )키에 의한 Gain값 선택

4) 프로그램 방법

20 + 유동버튼 4 + LB번호 Port번호 + gain값 선택( VOL ) + 보류/입력

5) 관련 DB

port_rx_gain[][][][]

6) 보충 설명

- 지정한 포트가 Tone과 Switch연결되어 해당 Tone을 듣게 될 때 적용되는 RX gain값을 확인, 지정하는 항목이다.

회의 통화시 Gain

(20-5)

1) 기능

Port별로 회의 통화로로 될 때 할당된 RX Gain값을 확인하거나 변경한다.

2) 화면

Port Conf RX Gain

##/##-## ##

3) 데이터 설명

- ##/##-## : LB No와 포트 No

- ## : 볼륨( VOL )키에 의한 Gain값 선택

4) 프로그램 방법

20 + 유동버튼 5 + LB번호, Port번호 + gain값 선택( VOL ) + 보류/입력

5) 관련 DB

port_rx_gain[][][][]

6) 보충 설명

- 지정한 포트가 회의 통화로를 형성할 때 적용되는 RX gain값을 확인, 지정하는 항목이다.