Phantom 번호에

대한 LED 그룹번호

확인 및 지정

(51-1)

기능

Phantom 번호에 대한 LED Control 그룹 번호를 확인/지정한다.

- 화면

Phantom LED GRP VRF/ASG

PNTM No:#### LED GRP:##

- 데이터 설명

- PNTM No:#### : Phantom 번호를 입력한다.

- LED GRP:## : LED 그룹 번호를 입력한다.

- 프로그램 순서

- 확인

51 + 버튼 1 + Phantom 번호 지정

- 지정

51 + 버튼 1 + Phantom 번호 지정 + LED 그룹 지정 +

보류/입력

5) 보충 설명

Phantom 번호에

대한 착신LED

제어 여부 지정

(51-2)

기능

Phantom 번호로 지정된 유동 버튼에 대해서 착신 시 LED 제어를 할 것인지 여부를 확인/지정한다.

- 화면

Phantom I/C LED Control?

PN:#### # (Yes:1 No:0)

- 데이터 설명

- PN:#### : Phantom 번호를 입력한다.

- # : LED 제어 여부를 입력한다.

- 프로그램 순서

- 확인

51 + 버튼 2 + Phantom 번호 지정

- 지정

51 + 버튼 2 + Phantom 번호 지정 + LED 제어 여부 지정 +

보류/입력

- 보충 설명

- Phantom 번호로 착신하는 경우 Phantom 번호가 지정된 유동 버튼의 제어된다.

Phantom 번호에

대한 발신LED

제어 여부 지정

(51-3)

기능

Phantom 번호로 지정된 유동 버튼에 대해 발신 시 LED 제어를 할 것인지 여부를 확인/지정한다.

- 화면

Phantom O/G LED Control?

PN:#### # (Yes:1 No:0)

- 데이터 설명

- PN:#### : Phantom 번호를 입력한다.

- # : LED 제어 여부를 입력한다.

- 프로그램 순서

- 확인

51 + 버튼 3 + Phantom 번호 지정

- 지정

51 + 버튼 3 + Phantom 번호 지정 + LED 제어 여부 지정 +

보류/입력

5) 보충 설명

- Phantom Group으로 등록된 단말이 발신하는 경우 Phantom 번호가 지정된 유동 버튼의 제어된다.

Phantom 그룹 내

중역 가입자 존재

여부 확인 및 지정

(51-4)

기능

Phantom 그룹 내에 중역 가입자의 존재 여부를 지정한다.

- 화면

Manager REG in PNTM GRP?

PN:#### # (Yes:1 No:0)

- 데이터 설명

- PN:#### : Phantom 번호를 입력한다.

- # : LED 제어 여부를 입력한다.

- 프로그램 순서

- 확인

51 + 버튼 4 + Phantom 번호 지정

- 지정

51 + 버튼 4 + Phantom 번호 지정 + 중역 가입자 존재 여부 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

Phantom 번호에

대한 LED 제어

(51-5)

기능

Phantom 번호에 대해 LED 제어를 할 것인지의 여부를 지정한다.

- 화면

Phantom LED Control Use?

PN:#### # (Yes:1 No:0)

- 데이터 설명

- PN:#### : Phantom 번호를 입력한다.

- # : LED 제어 여부를 입력한다.

- 프로그램 순서

- 확인

51 + 버튼 5 + Phantom 번호 지정

- 지정

51 + 버튼 5 + Phantom 번호 지정 + LED 제어 여부 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

호출 가능한

Phantom 번호

확인

(51-6)

기능

가입자별로 호출이 가능한 Phantom 번호를 확인한다.

- 화면

Phantom Call Mapping VRF

No:#### PN:#### GRP:##

- 데이터 설명

- No:#### : 내선 번호를 입력한다.

- PN:#### : 호출 가능한 Phantom 번호가 표시된다.

- GRP:## : 호출 가능한 Phantom 그룹이 표시된다.

- 프로그램 순서

- 확인

51 + 버튼 6 + 내선 번호 지정 + VOL

- 보충 설명

호출 가능한

Phantom 번호

지정

(51-7)

기능

가입자별로 호출이 가능한 Phantom 번호를 지정한다.

- 화면

Phantom Call Mapping ASG

No:#### PN:####

- 데이터 설명

- No:#### : 내선 번호를 입력한다.

- PN:#### : 호출을 가능하게 할 Phantom 번호를 입력한다.

- 프로그램 순서

- 지정

51 + 버튼 7 + 내선 번호 지정 + Phantom 번호 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명

호출 가능한

Phantom 번호

삭제

(51-8)

기능

가입자별로 호출이 불가능한 Phantom 번호를 삭제한다.

- 화면

Phantom Call Mapping DEL

No:#### PN:####

- 데이터 설명

- No:#### : 내선 번호를 입력한다.

- PN:#### : 호출을 불가능하게 할 Phantom 번호를 입력한다.

- 프로그램 순서

- 지정

51 + 버튼 8 + 내선 번호 지정 + Phantom 번호 지정 + 보류/입력

- 보충 설명

전체 Phantom

번호에 대한 호출

가능/불가능

가입자 지정

(51-9)

기능

가입자별로 모든 Phantom 번호를 호출 가능/불가능하게 한다.

- 화면

PNTM Mapping All ASG/DEL

No:#### # (ASG:1 DEL:2)

- 데이터 설명

- No:#### : 내선 번호를 입력한다.

- # : 호출 가능 지정/삭제 여부를 입력한다.

- 프로그램 순서

- 지정

51 + 버튼 9 + 내선 번호 지정 + 호출 가능(1) 지정 + 보류/입력

- 삭제

51 + 버튼 9 + 내선 번호 지정 + 호출 불가능(1) 지정 + 보류/입력

5) 보충 설명