다기능 전화기와 DLS(DSS)

다기능 전화기에 해당되는 초기화면은 다음과 같다.

Multi Extension Feature

Select Flexible Button

- 해당 코드번호 : 58

- 순서 : 시작 + 재발신 + 58

다기능 전화기 자동 보류 응답시 처리

(58-1)

1) 기능

다기능 전화기가 통화중인 상태에서 다른 호출중인 가입자를 보류버튼을 이용하여 응답하였을 때의 처리방법을 지정한다.

2) 화면

Button Auto Hold No:####

# (RLS&CON:0 HLD&CON:1)

3) 데이터 설명

- No:####  다기능 전화기의 내선번호를 입력한다.

- RLS&CON  현재 통화중인 가입자를 끊고 다른 호출중인 가입자와 통화한다.

- HLD&CON  현재 통화중인 가입자를 자동 보류시키고 다른 호출중인 가입자와 통화한다.

4) 프로그램 방법

58 + 버튼 1 + 내선번호 지정 + 선택지정 + 보류/입력

5) 프로그램 예

다기능 전화기 200번에 대해 자동보류 기능 지정시

Button Auto Hold No:200

1 (RLS&CON:0 HLD&CON:1)

6) 관련 DB

7) 보충 설명

Head/Hand 이득 데이터 확인/지정

(58-2)

1) 기능

다기능 전화기에서 사용되는 이득(Gain Control) 데이터를 확인하고 지정한다.

2) 화면

Gain Control Data Assign

No:#### Head:### Hand:###

3) 데이터 설명

- No:####  확인을 원하는 다기능 전화기의 내선번호를 지정한다.

- Head:###  Head Gain Control 데이터이다.

- Hand:### Hand Gain Control 데이터이다.

4) 프로그램 방법

58 + 버튼 2 + 내선번호 지정 + Head 데이터 입력 + Hand 데이터 입력+ 보류/입력

5) 프로그램 예

다기능 전화기 200번에 대해 이득 데이터 지정시

Gain Control Data Assign

No:200 Head:010 Hand:020

6) 관련 DB

7) 보충 설명

- Head/Hand Gain Control기본값은 128이다.

DSS/DLS 연결 정보 확인

(58-3)

1) 기능

다기능 전화기에 연결되어 있는 DLS 정보를 확인한다.

2) 화면

DLS VRF No:#### 1:##/##

2:##/## 3:##/## 4:##/##

3) 데이터 설명

- EXT:####  확인을 원하는 다기능 전화기의 내선번호를 지정한다.

- ##/##  다기능 전화기에 부착되어 사용되는 DSS/DLS의 LB 정보가 최대 4대까지 표시된다.

4) 프로그램 방법

58 + 버튼 3 + 내선번호 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

DSS/DLS 연결 정보 지정

(58-4)

1) 기능

다기능 전화기에 연결할 DLS 정보를 지정한다.

2) 화면

DLS Connected EXT Assign

EXT No:#### DLS L:##/##

3) 데이터 설명

- EXT No:####  DSS/DLS를 부착하여 사용할 다기능 전화기의 내선번호를 입력한다.

- DLS L:##/##  다기능 전화기에 연결할 DLS의 LB정보를 지정한다.

4) 프로그램 방법

58 + 버튼 4 + 내선번호 지정 + DLS LB 정보지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

DSS/DLS 연결 정보 삭제

(58-5)

1) 기능

다기능 전화기에 부착되어 있는 DLS 정보를 삭제한다.

2) 화면

DLS Connected EXT Delete

EXT No:#### DLS L:##/##

3) 데이터 설명

- EXT No:####  DSS/DLS를 부착하여 사용하고 있는 다기능 전화기의 내선번호를 입력한다.

- DLS L:##/##  삭제하고자하는 DLS의 LB정보를 지정한다.

4) 프로그램 방법

58 + 버튼 5 + 내선번호 지정 + DLS LB 정보지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

내부 구역방송 그룹 확인

(58-6)

1) 기능

내부 구역방송 그룹에 등록된 가입자를 확인한다.

2) 화면

Zone Paging Group Verify

GRP No:## No:#### VRF:##

3) 데이터 설명

- GRP No:###  내부 구역방송 그룹(범위:00-15)를 지정한다.

- No:####  그룹에 속한 내선번호가 표시된다.(최대 13개)

4) 프로그램 방법

58 + 버튼 6 + 그룹 지정 +  VOL  + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 내부 구역방송 요청코드 : *9 + 그룹

- 내부 구역방송 응답코드 : *49

- 내부 구역방송 요청/응답 코드는 기능코드55에서 번호체계에 맞도록 변경할 수 있다.

내부 구역방송 그룹 지정

(58-7)

1) 기능

내부 구역방송 그룹에 가입자를 지정한다.

2) 화면

Zone Paging Group Assign

Group No:## EXT No:####

3) 데이터 설명

- Group No:##  내부 구역방송 그룹(범위:00-15)를 지정한다.

- EXT No:####  그룹에 등록할 내선번호를 지정한다.(최대 13개)

4) 프로그램 방법

58 + 버튼 7 + 그룹 지정 + 내선번호 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

내부 구역방송 그룹 삭제

(58-8)

1) 기능

내부 구역방송 그룹에서 가입자를 삭제한다.

2) 화면

Zone Paging Group Delete

Group No:## EXT No:####

3) 데이터 설명

- Group No:##  내부 구역방송 그룹(범위:00-15)를 지정한다.

- EXT No:####  그룹에서 삭제할 내선번호를 지정한다.

4) 프로그램 방법

58 + 버튼 8 + 그룹 지정 + 내선번호 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

다기능 전화기의

유동 버튼 확인

(58-9)

1) 기능

다기능 전화기의 유동 버튼에 등록된 버튼 내용을 연속적으로 확인한다.

2) 화면

EXT Button VRF No:####

BUT:## [ 해당 메뉴 ]

3) 데이터 설명

- No:####  확인을 원하는 다기능 전화기의 내선번호를 지정한다.

- BUT:## [ 해당 메뉴 ]  다기능 전화기의 버튼번호와 지정되어 있는 값(해당 메뉴: 보충설명 참조)이 표시된다.

4) 프로그램 방법

58 + 버튼 9 + 내선번호 지정 +  VOL  + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- [ 해당 메뉴 ]

| 표시 | 내용 |
| --- | --- |
| Not Defined | 지정이 안됨 |
| TRK Line:##/## | 국선 호출 버튼 |
| EXT No BUT:### | 내선 호출 버튼 |
| Feature Display | 기능 버튼(58-10 참고) |
| ACC Code:#### | 국선 호출 코드 |
| Pool/Loop Button | 지정이 안된 국선 |
| Phantom No:#### | 팬텀 가입자 호출 버튼 |
| Auth CD:######## | Authorization Code 버튼 |

다기능 전화기의

유동 버튼 지정

(58-10)

1) 기능

다기능 전화기의 유동 버튼을 지정한다.

2) 화면

EXT Button ASG No:####

BUT:## T:

3) 데이터 설명

- No:#### 유동버튼 지정을 원하는 다기능 전화기의 내선번호를 지정한다.

- BUT:##  다기능 전화기의 버튼번호를 지정한다.

- T:  버튼에 지정할 특성을 선택한다.(보충설명 참조)

4) 프로그램 방법

58 + 버튼 10 + 내선번호 지정 + 버튼번호 지정 + 버튼 형태 선택(  VOL  + 프로그램)+ 버튼 형태에 따른 데이터 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

- 해당 메뉴

| 표시 | 내용 |
| --- | --- |
| Not Defined | 지정이 안된 버튼 |
| TRK Line ASSGN | 국선 호출 버튼 |
| EXT Intercom | 내선 호출 버튼 |
| Feature Button | 기능 버튼(기능내용 참조) |
| Trunk GRP Assign | 국선 호출 코드 |
| Pool/Loop BUT | 지정이 안된 국선 |
| Phantom Telno | 팬텀 가입자 호출 |
| Auth CD:######## | Authorization Code 버튼 |

- 기능 내용

| 기능버튼으로 등록할 수 있는 기능 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clear | 지움 | 16 | Reserved |  |
| 2 | Group Hunting | 인접호출 | 17 | Call Back Call | 예약 |
| 3 | Call Pick-up | 대리응답 | 18 | Wake-up Call | 기상벨 |
| 4 | MAN/SEC Call | 중역/비서 호출/전환 | 19 | Reserved |  |
| 5 | Reserved |  | 20 | I/C Mode CHG | 착신모드 변경 |
| 6 | Reserved |  | 21 | Call Waiting | 응답 대기 |
| 7 | UNA Answer | 국선응답 | 22 | Reserved |  |
| 8 | Break-in SRV | 할입 | 23 | Reserved |  |
| 9 | Reserved |  | 24 | Reserved |  |
| 10 | NGT Mode CHG | 야간급수전환 | 25 | Reserved |  |
| 11 | Day Mode CHG | 주간급수전환 | 26 | Reserved |  |
| 12 | Password CHG | 비밀번호변경 | 27 | Other PickUp | 타 그룹 대리응답 |
| 13 | Absence INFOM | 부재중 안내 | 28 | Reserved |  |
| 14 | Reserved |  | 29 | Reserved |  |
| 15 | Reserved |  | 30 | Reserved |  |

DSS/DLS 유동 버튼 확인

(58-11)

1) 기능

DSS/DLS의 유동 버튼에 등록된 버튼 내용을 연속적으로 확인한다.

2) 화면

DLS BUT Verify L:##/##

BUT:## [ 해당 메뉴 ]

3) 데이터 설명

- L:##/##  확인을 원하는 DSS/DLS의 LB 정보를 지정한다.

- BUT:## [ 해당 메뉴 ] DSS/DLS의 버튼번호와 지정되어 있는 값(해당 메뉴: 58-9참조)이 표시된다.

4) 프로그램 방법

58 + 버튼 11 + DSS/DLS의 LB 정보지정 +  VOL  + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

DSS/DLS 유동 버튼 지정

(58-12)

1) 기능

DSS/DLS의 유동 버튼을 지정한다.

2) 화면

DLS BUT Assign L:##/##

BUT:## T:

3) 데이터 설명

- L:##/## 유동버튼 지정을 원하는 DSS/DLS의 LB 정보를 지정한다.

- BUT:##  DSS/DLS의 버튼번호를 지정한다.

- T:  버튼에 지정할 특성을 선택한다.(58-10 보충설명 참조)

4) 프로그램 방법

58 + 버튼 12 + DSS/DLS의 LB번호 지정 + 버튼번호 지정 + 버튼 형태 선택(  VOL  + 프로그램)+ 버튼 형태에 따른 데이터 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

다기능 전화기의 유동 버튼 사용 여부

(58-13)

1) 기능

다기능 전화기의 유동버튼 사용여부를 확인 후 지정한다.

2) 화면

EXT BUT ALW/Deny No:####

BUT:## # (ALW:1 Deny:0)

3) 데이터 설명

- No:####  다기능 전화기의 내선번호를 입력한다.

- BUT:##  다기능 전화기의 내선번호를 지정하면 유동버튼의 번호가 표시된다.

- # (ALW:1 Deny:0)  유동버튼에 등록된 기능의 사용여부를 지정한다.

4) 프로그램 방법

58 + 버튼 13 + 내선번호 지정 + 버튼 선택(  VOL  )+ 사용여부 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

DSS 유동 버튼 사용 여부

(58-14)

1) 기능

DSS 유동버튼 사용여부를 지정한다.

2) 화면

DLS BUT ALW/Deny L:##/##

BUT:## # (ALW:1 Deny:0)

3) 데이터 설명

- L:##/## 지정을 원하는 DSS/DLS의 LB 정보를 입력한다.

- BUT:##  DSS/DLS를 지정하면 유동버튼의 번호가 표시된다.

- # (ALW:1 Deny:0)  유동버튼에 등록된 기능의 사용여부를 지정한다.

4) 프로그램 방법

58 + 버튼 14 + DSS LB정보 지정 + 버튼 선택(  VOL  )+ 사용여부 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

다기능 전화기의 유동 버튼 사용에 국선 정보 연속 지정

(58-15)

1) 기능

여러 다기능 전화기의 동일 유동버튼에 동일한 국선 정보를 연속으로 지정한다.

2) 화면

BUT:## Use Line:##/##

No:####

3) 데이터 설명

- BUT:##  다기능 전화기의 유동 버튼의 번호를 입력한다.

- Use Line:##/##  등록할 국선 LB 정보를 입력한다.

- No:####  공통응로 지정할 내선번호를 연속으로 입력한다.

4) 프로그램 방법

58 + 버튼 15 + 버튼 번호 지정 + 국선정보 지정 + 사용 내선번호 연속 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

다기능 전화기의 유동 버튼 사용에 내선 정보 연속 지정

(58-16)

1) 기능

여러 다기능 전화기의 동일 유동버튼에 동일 내선 정보를 연속으로 지정한다.

2) 화면

BUT:## Use No:####

No:####

3) 데이터 설명

- BUT:##  다기능 전화기의 유동 버튼의 번호를 입력한다.

- Use No:####  등록할 내선번호를 입력한다.

- No:####  공통으로 지정할 내선번호를 연속으로 입력한다.

4) 프로그램 방법

58 + 버튼 16 + 버튼 번호 지정 + 내선번호 지정 + 사용 내선번호 연속 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

하나의 다기능 전화기에 대해 연속으로 국선 버튼 지정

(58-17)

1) 기능

하나의 다기능 전화기에서 연속해서 유동버튼에 국선 정보를 지정한다.

2) 화면

TRK BUT Continue Assign

No:#### BUT:## L:##/##

3) 데이터 설명

- No:####  다기능 전화기의 내선번호를 입력한다.

- BUT:##  유동 버튼의 번호를 입력한다.

- L:##/##  등록할 국선 정보를 입력한다.

4) 프로그램 방법

58 + 버튼 17 + 내선번호 지정 + 유동버튼 번호 지정 + 국선정보 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

하나의 다기능 전화기에 대해 연속으로 내선 버튼 지정

(58-18)

1) 기능

하나의 다기능 전화기에서 연속해서 유동버튼에 내선 정보를 지정한다.

2) 화면

EXT BUT Continue Assign

No:#### BUT:## R_No:####

3) 데이터 설명

- No:####  다기능 전화기의 내선번호를 입력한다.

- BUT:##  유동 버튼의 번호를 입력한다.

- R_No:####  등록할 내선 정보를 입력한다.

4) 프로그램 방법

58 + 버튼 18 + 내선번호 지정 + 유동버튼 번호 지정 + 내선정보 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

하나의 DSS/DLS에 대해 연속으로 국선 버튼 지정

(58-19)

1) 기능

하나의 DSS/DLS에서 연속해서 유동버튼에 국선 정보를 지정한다.

2) 화면

TRK BUT Continue Assign

D:##/## BUT:## L:##/##

3) 데이터 설명

- D:##/##  DSS/DLS의 LB정보를 입력한다.

- BUT:##  유동 버튼의 번호를 입력한다.

- L:##/##  등록할 국선 정보를 입력한다.

4) 프로그램 방법

58 + 버튼 19 + DSS/DLS 지정 + 유동버튼 번호 지정 + 국선정보 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

하나의 DSS/DLS에 대해 연속으로 내선 버튼 지정

(58-20)

1) 기능

하나의 DSS/DLS에서 연속해서 유동버튼에 내선 정보를 지정한다.

2) 화면

EXT BUT Continue Assign

D:##/## BUT:## R_No:####

3) 데이터 설명

- D:##/##  DSS/DLS의 LB 정보를 입력한다.

- BUT:##  유동 버튼의 번호를 입력한다.

- R_No:####  등록할 내선 정보를 입력한다.

4) 프로그램 방법

58 + 버튼 20 + 내선번호 지정 + 유동버튼 번호 지정 + 내선정보 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

6) 보충 설명

유동 버튼에 지정된 Port DB 정리

(58-21)

1) 기능

각 D-Tel 유동 버튼에 지정된 국선과 내선 Port들을 DB에 정리하는 항목이다.

2) 화면

Arrange Port Registered

in Flex But? # (1:Y 0:N)

3) 데이터 설명

- # : 유동 버튼에 지정된 Port들을 정리할 것인지 선택한다.

4) 프로그램 방법

58 + 버튼 21 + 정리 선택 지정 + 보류/입력

5) 관련 DB

button_reg[MAX_PORT_NO][64]

6) 보충 설명

    - 각 D-Tel의 유동 버튼에 지정된 국선과 내선 Port들을 DB에 저장함으로써 D-Tel의 유동 버튼들에서 Port를 찾는 시간을 줄인다.

    - 만약 D-Tel의 button_reg DB에 유동 버튼에 지정된 국선 또는 내선 Port가 표시되어 있지 않으면 그 Port로부터 착신 또는 그 Port로 발신 시 Port가 지정된 유동 버튼 LED가 켜지지 않는다.

    - DSS 유동 버튼에 지정되어 있는 Port들은 Father D-Tel의 button_reg DB에 표시된다.