R2 - Group I

(22-1)

1) 기능

R2시그널링 중 Group I에 해당되는 Digit정보를 확인하고 변경한다.

2) 화면

Digit 1

## (Range 1 ~ 15)

3) 데이터 설명

메뉴의 상단에 표시되는 의미(Group I)에 해당하는 디지트가 메뉴 하단에 표시되고, 이를 1 ~ 15이 값으로 변경할 수 있다.

4) 프로그램 방법

21 + 유동버튼 1 + 항목 선택( VOL ) + 값 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

r2_digit_table1[][]

6) 보충 설명

- 이 테이블은 국가 코드에 의해 자동 초기화되므로 아주 특별한 경우가 아니고서는 변경하면 않된다.

- Group I에 해당되는 신호 의미는 다음과 같으며, 보륨 키로 메뉴 상단의 ITEM을 선택하고 하단에서 지정할 수 있다.

| 신호 의미(메뉴 item) | 국내 초기값 | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| Digit 1 | 01 |  |
| Digit 2 | 02 |  |
| Digit 3 | 03 |  |
| Digit 4 | 04 |  |
| Digit 5 | 05 |  |
| Digit 6 | 06 |  |
| Digit 7 | 07 |  |
| Digit 8 | 08 |  |
| Digit 9 | 09 |  |
| Digit 0 | 10 |  |
| Request Denied | 11 |  |
| Reserved I-12 | 12 |  |
| Equiment Testing | 13 |  |
| Reserved I-14 | 14 |  |
| End of Digit | 15 |  |

6) 주 의

- 아주 특별한 경우가 아닌 경우 이 값을 변경하면 않된다.

R2 - Group II

(21-2)

1) 기능

R2시그널링 중 Group II에 해당되는 Digit정보를 확인하고 변경한다.

2) 화면

Common Subscriber

## (Range 1 ~ 15)

3) 데이터 설명

메뉴의 상단에 표시되는 의미(Group II)에 해당하는 디지트가 메뉴 하단에 표시되고, 이를 1 ~ 15이 값으로 변경할 수 있다.

4) 프로그램 방법

21 + 유동버튼 2 + 항목 선택( VOL ) + 값 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

r2_digit_table1[][]

6) 보충 설명

- 이 테이블은 국가 코드에 의해 자동 초기화되므로 아주 특별한 경우가 아니고서는 변경하면 않된다.

- Group II에 해당되는 신호 의미는 다음과 같으며, 보륨 키로 메뉴 상단의 ITEM을 선택하고 하단에서 지정할 수 있다.

| 신호 의미(메뉴 item) | 국내 초기값 | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| Common Subscriber | 01 |  |
| Priority Subscriber | 02 |  |
| Maintenance Equipment | 03 |  |
| Public Telephone | 04 |  |
| Operator | 05 |  |
| Data Transmission | 06 |  |
| Collect Call | 07 |  |
| Reserved II-8 | 08 |  |
| Reserved II-9 | 09 |  |
| Reserved II-A | 10 |  |
| Reserved II-B | 11 |  |
| Reserved II-C | 12 |  |
| Reserved II-D | 13 |  |
| Reserved II-E | 14 |  |
| Reserved II-F | 15 |  |

6) 주 의

- 아주 특별한 경우가 아닌 경우 이 값을 변경하면 않된다.

- 인도, 러시아는 이 테이블에 적용 받지 않는다.

R2 - Group A

(21-3)

1) 기능

R2시그널링 중 Group II에 해당되는 Digit정보를 확인하고 변경한다.

2) 화면

Common Subscriber

## (Range 1 ~ 15)

3) 데이터 설명

메뉴의 상단에 표시되는 의미(Group A)에 해당하는 디지트가 메뉴 하단에 표시되고, 이를 1 ~ 15이 값으로 변경할 수 있다.

4) 프로그램 방법

21 + 유동버튼 3 + 항목 선택( VOL ) + 값 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

r2_digit_table1[][]

6) 보충 설명

- 이 테이블은 국가 코드에 의해 자동 초기화되므로 아주 특별한 경우가 아니고서는 변경하면 않된다.

- Group II에 해당되는 신호 의미는 다음과 같으며, 보륨 키로 메뉴 상단의 ITEM을 선택하고 하단에서 지정할 수 있다.

| 신호 의미(메뉴 item) | 국내 초기값 | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| Common Subscriber | 01 |  |
| Priority Subscriber | 02 |  |
| Maintenance Equipment | 03 |  |
| Public Telephone | 04 |  |
| Operator | 05 |  |
| Data Transmission | 06 |  |
| Collect Call | 07 |  |
| Reserved II-8 | 08 |  |
| Reserved II-9 | 09 |  |
| Reserved II-A | 10 |  |
| Reserved II-B | 11 |  |
| Reserved II-C | 12 |  |
| Reserved II-D | 13 |  |
| Reserved II-E | 14 |  |
| Reserved II-F | 15 |  |

6) 주 의

- 아주 특별한 경우가 아닌 경우 이 값을 변경하면 않된다.

- 인도, 러시아는 이 테이블에 적용 받지 않는다.

R2 - Group B

(21-4)

1) 기능

R2시그널링 중 Group B에 해당되는 Digit정보를 확인하고 변경한다.

2) 화면

Subscriber Idle

## (Range 1 ~ 15)

3) 데이터 설명

메뉴의 상단에 표시되는 의미(Group B)에 해당하는 디지트가 메뉴 하단에 표시되고, 이를 1 ~ 15이 값으로 변경할 수 있다.

4) 프로그램 방법

21 + 유동버튼 4 + 항목 선택( VOL ) + 값 지정 +  보류/입력

5) 관련 DB

r2_digit_table2[][]

6) 보충 설명

- 이 테이블은 국가 코드에 의해 자동 초기화되므로 아주 특별한 경우가 아니고서는 변경하면 않된다.

- Group B에 해당되는 신호 의미는 다음과 같으며, 보륨 키로 메뉴 상단의 ITEM을 선택하고 하단에서 지정할 수 있다.

| 신호 의미(메뉴 item) | 국내 초기값 | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| Subscriber Idle | 01 |  |
| Changed number | 02 |  |
| Subscriber Busy | 03 |  |
| Congestion | 04 |  |
| Vacant Number | 05 |  |
| Idle, billing | 06 |  |
| Idle, no billing | 07 |  |
| Out of Service | 08 |  |
| Reserved B-9 | 09 |  |
| Reserved B-A | 10 |  |
| Reserved B-B | 11 |  |
| Reserved B-C | 12 |  |
| Reserved B-D | 13 |  |
| Reserved B-E | 14 |  |
| Reserved B-F | 15 |  |

6) 주 의

- 아주 특별한 경우가 아닌 경우 이 값을 변경하면 않된다.

- 인도, 러시아는 이 테이블에 적용 받지 않는다.