HP-UX GlancePlus

At a Glance

| 작성일 | 2004-07-02 |
| --- | --- |
| 소속 | SKC&C 네트워크팀 |
| 작성자 | 현우진 |

목 차

1. Introduction	3

2. 화면 설명	5

3. Global Bars 설명	6

3.1. CPU Utilization Bar	6

3.2. Disk Utilization Bar	7

3.3 Memory Utilization Bar	7

3.4 SWAP Utilization Bar	7

4. FunctionKeys Label 설명	8

4.1 Function Keys and Commands to Access Screens	8

4.2 Function Keys and Commands to Access Program Activities	9

4.3 Commands from the Single Process Detail Screen	10

5. 맺음말	10

# 1. Introduction

본 문서는 HP-UX에서 활용되는 성능모니터 분석툴인 GlancePlus 를 사용하기위해 필요한 정보를 간략히 요약정리한 자료이다.

본 문서는 HP GlancePlus/UX User’s Manual 을 토대로 하였음을 밝힌다.

HP GlancePlus/UX는 시스템 activity를 모니터하는 online 상의 diagnostic tool이다. GlancePlus screen은 다른 자원들이 어떻게 사용되고 있는지를 보여주는데, 그것들은 시스템 activity를 요약하거나 특정 자원을 집중으로 보여주고, 또 각 프로세스가 시스템 자원을 어떻게 이용하는지를 보여준다.

GlancePlus/UX가 제공하는 것을 보면:

- 즉각적인 performance problem을 해결하기 위한 diagnostic tool

누가 혹은 무엇이 그 시스템을 느리게 하고 있는지 쉽게 찾을 수 있게 한다. 또한 CPU나 I/O를 과도하게 사용하는 특정 program이나 application을 구분할 수 있게 하며, 최적의 application에 맞는 입력치(input)를 제공할 수 있다.

- 시스템을 관찰할 수 있는 모니터링 tool

시스템 activity를 정기적으로 체크하므로써, 전형적인 performance level을 문서화 할 수 있고 전형적인 시스템 load를 특성화 시킬 수 있다. 이것은 performance problem을 구분하는 것을 용이하게 한다.

- 사용 용이 (Easy of Use)

GlancePlus/UX는 설치(install) 및 구동(run), 그리고 사용(use)하기가 쉽다. 이것은 복잡한 set up절차에 시간을 투자할 필요가 없고, 배우는데 많은 시간이 필요하지 않다는 것을 의미한다. 장비의 performance에 관련된 모든 사람은 사용하는 첫날부터 HP GlancePlus/UX를 효율적으로 사용할 수 있다.

- 유연성 (Flexibility)

사용자와 시스템에 가장 중요한 데이터를 보여주고, 중점화 시킬 수 있는 software를 만든다. 예를 들면, 쉽게 threshold값을 정의하여, 그 한계치를 초과하는 프로세스들만을 activity screen에 보여지게 할 수 있다.  나중에 그 정보를 검토하기를 원한다면, paper copy를 얻기위한 screen을 인쇄할 수 있다.

- Selective levels of data

전체 시스템의 포괄적인 전시 부터, 특정 프로세스의 특정 자원에 대한 기술적인 데이터를 전시하는 것까지 다양하다. 이것은 너무 많은 데이터나 너무 적은 데이터에 의해 당황스러울 수 있는 경우를 방지한다.

- 포괄적인 Online상의 도움 (Extensive online help)

performance 전문가들에 의해 개발된 online help 장치들은 바로 사용자의 손가락 끝에 screens과 mesuremnets에 대한 정보를 보여준다.

이러한 모든 특성들은 시스템의 activity를 모니터하고, 자원을 proactive하게 관리하는데 도움을 줄 수 있는 정보를 제공한다.

# 2. 화면 설명

Glance를 시작하기 위해서,  터미널에서 glance를 타이핑 한다.

언제든지 그 프로그램을 빠져나오기 위해서는, 아래사항중 하나를 실행하면 된다.

- Online help screen을 제외한 어떤 스크린에서든지  e  나  q  key를 친다.

다음 화면은 메인화면이다.

①

②

③

④

⑤

① Banner Line : product의 version, product 이름, 현재 시간, 시스템 명칭/시스템 타입을 포함한다. Current , Avg, High 는 아래 ② 에서 보여지는 항목에대한 성능통계치이다.

② Global Bars : 네가지 자원 – CPU, Disk, Memory, Swap Space – 의 사용율을 나타낸다. 각 bar에 보여지는 SU, F, UB, R 등의 문자는 해당자원이 어떻게 사용되고 있는 지 보여준다.

③ Detail Display : 스크린 타입에 따라서 다른 정보들이 보여진다. ④ 번항목 하단의 항목들이 보여진다.

④ FunctionKeys Label : 스크린이나 기능(function)을 쉽게 선택하기 위해서 softkeys라고도 불리는 이러한 label들은 F1 부터 F8 까지의 key와 상응된다. (HP머신 자체 키보드의 function key 만 해당된다.

⑤ Percentage Columns : 각 시스템 자원의 현재(current), 평균(average), 최고(highest)의 사용율을 보여준다. Current value는 current interval의 사용율이고, average는 현 모니터링 세션이 시작한 후 모아진 usage data을 값을 의미한다. High value는 모니터링 동안 자원의 최고 사용율을 의미한다.

만약 Zero command ( z )를 이용하여 통계치를 reset 시켰다면 current value는 현 사용율을 나타내지만, average와 high value는 resetting 이후의 값을 표시한다.

# 3. Global Bars 설명

네 가지 자원의 사용율을 보여준다.

## 3.1. CPU Utilization Bar

마지막 update interval동안 다양한 작업(Activity) 에 의한  CPU Time 이 사용되었는 지 보여준다.

CPU BAR 에서 나타나는 문자에 대한 설명이다.

| S | 시스템 call의 수행, interrupt의 handling, 그리고 context switching과 같은 system activity 에 소비된 시간 |
| --- | --- |
| R | “real-time” priority와 함께 구동되는 사용자 프로세스에 소요되는 시간. Real-time priority는 일반적인 time-sharing 프로세스보다도 더 높은 우선순위에서 구동되는 프로세스를 지칭한다. (see man-page riprio(1) ) |
| U | user code를 수행하는 것과 같은 user activity에 소요되는 시간. 이것은 nice priority와 함께 구동되는 user code를 포함하지 않는다. |
| N | nice와 negative nice priority와 함께 구동되는 user code에 소요되는 시간. Nice priority는 다른 프로세스보다도 더 낮은 우선순위에서 프로세스가 수행된다는 것을 의미하고, negative nice priority는 더 높은 우선순위에서 수행하도록 하는 것이다. |

만약 계속해서 100%의 CPU 사용율에 근접하면 performance상 bottleneck에 걸릴 수도 있다는 것을 의미한다.

Bar 그래프에서 각 문자의 앞과 끝이 하나의 상태를 의미하며 전체를 100으로 보았을 때의 영역을 나타낸다.

즉 위의 CPU Utilization Bar 에서 S-S 가 system call 이 차지하는 비중이며 N-N 이 Nice Property 와 관련된 사용자코드의 실행이 차지하는 비중이다.

하나이상의 CPU를 가진 시스템에서 CPU 사용율은 100% 기준으로 되어 있다. 예를들어, 시스템이 4개의 CPU를 가지고 있고, 그것들 중 2개가 100% 사용된다면, global utilization은 200%가 아니라 50%이다.

## 3.2. Disk Utilization Bar

주어진 time interval동안에 가장 바쁜(busiest) disk device의 사용율을 보여준다

| F | user-process read와 write activity, 시스템 call에 의한 file system I/O, 그리고 “raw” disk I/O를 포함한 file system activity. Raw disk I/O는 시스템 buffer cache를 사용하지 않는다. |
| --- | --- |
| V | paging data에 의한 vitual memory로의 그리고 disk I/O. |

만약 bar 길이가 100%에 가까우면, 시스템의 가장 바쁜(busiest) disk device가 그 queue에I/O pending을 가지고 있다는 것을 의미한다. 이것은 disk I/O bottleneck 상황일 수도 있다.

## 3.3 Memory Utilization Bar

physical memory의 사용을 보여준다.

| S | 시스템 code과 데이터용으로 사용된 physical memory |
| --- | --- |
| U | 사용자 code과 데이터용으로 사용된 physical memory |

## 3.4 SWAP Utilization Bar

시스템에서 어떻게 swap space가 reserved되고 사용되는 지를 보여준다. 프로그램이 구동될 때 마다 주 memory 밖으로 프로그램을 바꿔주기(swap) 위해 필요되어지는 space가 “reserved” 된다. Reserved swap space는 어떤 disk location에 할당되지 않고, 단순히 필요되어 질 수 있는 swap space의 양을 지칭한다. 프로그램이 실제로 swap out 될때 disk space가 할당되는데, 이것은 reserved space의 일부분이 된다.

이 값은 overhead를 줄이기 위해 매 30초마다 update된다

| U | 실제적으로 사용되고 있는 reserved swap space. 이것은 실제적으로 쓰여진(written) reserved swap space의 일부분이다. |
| --- | --- |
| R | reserved 되어 있지만 실제 active 하게 사용되고 있지 않은 swap space. 즉 이것은 사용되지 않은 것이다. |

U와 R bar의 통합된 길이는 얼마나 많은 swap space가 reserved 되어 있는지를 나타낸다. 만약 bar 길이가 100%에 이르면, 시스템의 free swap space가 고갈되고 프로세스가 수행을 멈출 수도 있다는 것을 의미한다.

# 4. FunctionKeys Label 설명

HP 머신에서 사용하는 KeyBoard 에서 제공되는 function key 들은 일반 터미널에서는 당연히 사용할 수 없다. 일반 터미널에서는 사용하기위해서는 function key 과 매핑되는 key (command letter) 가 제공되므로 이를 활용한다.

## 4.1 Function Keys and Commands to Access Screens

하단의 표는 본 유틸리티에서 제공하는 다양한 report 를 보기위한 Command key 이다.

특정 Command letter 를 stroke 하면 해당하는 Action 화면이 Detail Display 에 표시된다.

| Function Key | Command Letter(s) | Action |
| --- | --- | --- |
| Command List | ? | Command Menu screen을 보여준다. |
| All CPUs | a | Multi-Processor CPU Details screen을보여준다. |
| CPU | c | CPU Detail screen을 보여준다. |
| Disk | d | Disk Detail screen을 보여준다. |
| Diskless Server | k | Diskless Server Resource Utilization을 보여준다. |
| Global | g | Global screen을 보여준다. |
| I/O by File Sys | i | File System screen에 의한 Disk I/O를 보여준다. |
| LAN | l | LAN Detail screen을 보여준다. |
| Logical Volumes | v | Logical Volumes screen을 보여준다. |
| Memory | m | Memory Detail screen을 보여준다. |
| NFS | n | NFS Detail screen을 보여준다. |
| Process Threshold | o | Interesting Process Threshold Options screen을 보여준다. |
| Queue Lengths | u | Disk Queue Lengths screen을 보여준다. |
| Renice Process | y | 프로세스의 “nice” value를 바꿔준다. |
| Select Process | s | Individual Process screen의 detail에 보여지기 위해 특정 process를 선택 |
| Swap Space | w | Swap Space Utilization screen을 보여준다. |
| System Tables | t | System Table Utilization screen을 보여준다. |

## 4.2 Function Keys and Commands to Access Program Activities

다음은 본 유틸리티를 원활히 사용하기위한 command letter 이다.

| Function Key | Command Letter(s) | Action |
| --- | --- | --- |
| Next Screen | > | Next “logical” screen을 보여준다. [Global이나 CPU screen으로 부터: 가장 높은 CPU consumer에 대한 Individual Process screen; Disk Detail screen으로 부터: Filesystem screen에 의한 Disk I/O; Filesystem에 의한 Disk I/O나 Disk Queue Lengths screen으로 부터: 가장 높은 disk user에 대한 Individual Process screen; 그리고 Memory screen으로 부터: System Tables screen.] |
| Previous Screen | < | 이전 화면으로 돌아간다. |
| Adjust Interval | J | 2 ~ 32,000 초 사이의 기간에 data update를 하는 사이 time interval을 resetting하는 것을 허락한다. Default는 5 초이다. |
| Exit Glance | e또는 q | HP GlancePlus/UX를 빠져 나간다. |
| Help | H | Online help에 대해 하나 이상의 page를 보여준다. |
| Invoke Shell | ! | 사용자의 default shell를 invoke 한다. |
| Next Keys |  | Function key (softkey)의 Main, Alternate1, 2, 3 셑을 활성화 시킨다. |
| Page Back | b또는 - | 그 스크린의 이전 page를 보여준다. 만약 한 page만 있다면, 이 key는 스크린을 refresh 시킨다. |
| Page Forward | f또는 -¦-또는 Space Bar | 그 스크린의 다음 page를 보여준다. . 만약 한 page만 있다면, 이 key는 스크린을 refresh 시킨다 |
| Print Toggle | P | Update interval후에 보여진 스크린이나 현재의 스크린을 인쇄하기 위해 GlancePlus를 지시하거나 프린트를 활성화 시키기 위한 Toggle. 이 key를 toggling off 하므로써 지속되는 printing을 멈출 수 있다. Note: Continuous printing은 next update와 함께 시작될 것이다; 현재의 스크린은 single-screen option이 선택되지 않는한 프린트 되지 않을 것이다. |
| Refresh Screen | r또는Ctrl – L | 보여지는 정보를 update하지 않고, 스크린 보기를 새롭게 한다. |
| Reset to Zero | Z | 모든 cumulative한 통계치의 데이터를 0.0으로 바꾸고 새로운 데이터를 accumulate 한다. |
| Not Applicable | Return | 스크린에 보여지는 정보를 update한다. |

## 4.3 Commands from the Single Process Detail Screen

| Function Key | Command Letter(s) | Action |
| --- | --- | --- |
| Resource Summary | S | Resource Summary 정보로 되돌린다. |
| Wait States | W | Wait States 정보를 보여준다. |
| Memory Regions | M | Memory Regions 정보를 보여준다. |
| Open Files | F | Open File 정보를 보여준다. |

# 5. 맺음말

본 유틸리티에서 제공하는 다양한 REPORT 를 통하여 장비의 성능을 분석하여 운용에 활용할 수 있으며 특정 자원의 과부하상태를 체크함으로써 시스템장애를 미연에 방지할 수 있다.

GlancePlus 는 성능 분석툴이므로 unix 에서 제공하는 top 이나 prstat 유틸리티보다 다양한 레포트를 제공하여 운용자로 하여금 보다 정확한 분석작업을 수행할 수 있도록 한다.

따러서 제공되는 결과도 더 정확하다.

본 유틸리티에서 제공하는 상세한 뷰(4.1의 Action들) 에 대한 설명은 ‘HP GlancePlus/UX User’s Manual ‘ 의 각 항목을 참고한다.

- 이상 끝.