DRA시방서

- 적용범위

본시방은 저소음,저진동공법(D.R.A공법)의 말뚝공사를 위한 천공,고정액 주입,말뚝삽입,압입 또는 경타 및 CASING인발 등에 적용한다.

2. 시   공

- 시공준비

말뚝의 시공에 앞서 설계도서 및 시공계획서에 표시된 내용에 따라 준비작업을 해야하며 그 내용은 다음과 같다.

  - 작업지반의 준비

육상작업의 경우 원지반의 준비가 불완전하여 소정의 정밀도를 말뚝 시공장비의 전도사고가 일어날 수 있다. 따라서 사용할 말뚝 시공장비의 접지압에 충분히 견딜 수 있도록 준비하되 원 지반이 연약한 경우에는 지반개량이나 보강철판의 설치 등을 검토하여야 한다. 또한 수상작업에 있어서 잔교에 의존하는 경우는 잔교전체의 안전성과 강성에 대하여도 검토하여야 한다. 좀 더 구체적인 방법은 다음과 같다.

    - BULL DOZER등으로 정지하고 다진다.

    - 모래,쇄석 등의 재료를 포설한다.

    - 표층의 연약토를 걷어내고 양질토사로 치환한다.

    - 시멘트나 석회등 지반 안정처리재로 표토의 안정처리를 한다.

    - 철판이나 복공판등을 깐다.

    - 가설 콘크리트를 지반위에 타설한다.

  - 말뚝 임시쌓기

강관말뚝은 운반,쌓기,저장등 말뚝의 취급에 있어서는 손상방지에 유의해야 한다.

  - 또한 현장 반입시에는 말뚝의 외관,형상,치수등에 대하여 KSF 4602, KSF 4603에 따라서 검사해야 한다.

  - 현장에서 말뚝을 임시로 쌓아두는 경우에는 적당한 간격으로 베개 통나무를 배치하여 말뚝에 유해한 변형을 주지않도록 하고, 또한 원지반의 지지력이나 주변의 상황을 고려하여 말뚝 쌓는 높이를 결정한다.

  - 측량

  - 규준틀은 말뚝의 중심위치 및 말뚝머리의 높이를 정확히 측정하기 위한 기준이 되는 것이기 때문에 말뚝박기의 진동등에 의하여 이동하지 않는 곳에 견고하게 설치한다.

  - 말뚝의 중심위치는 규준틀로부터 정확히 측정하고 나무말뚝이나 철근 또는 페인트 등으로 명시하여 말뚝시공 위치의 정밀도를 높여햐 한다.

  - 기계기구의 점검, 정비

  - 말뚝시공 장비(CRANE, AUGER SCREW, CASING SCREW, DROP HAMMER, 보조기계),PLANT,SILO,보조 CRANE, COMPRESSOR 및 기타 부속설비는 작업을 개시하기 전에 취급설명서에 따라서 점검 및 정비하여 기계가 그 기능을 충분히 발휘할 수 있게 하고 혼합기나 계량기 등에 대하여도 배합비나 사용방법 등을 정확하게 파악하여야 한다. 또 그 운전에는 숙련된 운전공을 배치하고, 책임자를 선임하여 안전시공에 노력하여야 한다.

  - 지중 장애물의 제거

  - 전석,사석,가설 기초구조물 등의 지중구조물 등의 지중장애물은 제거하는 것이 원칙이고 가스관,상하수도관,전선관,통신선이나 지하암거등은 이설하거나 보호하여야 한다.

3.말뚝시공

- 천공

  - 설계도에 명기된 말뚝시공위치는 측량을 정확히하여 결정하고 표지를 설치한다.

  - 말뚝 시공지점에 설치된 표지와 CASING SCREW 및 AUGER SCREW의 중심을 일치시키고 CASING과 AUGER가 수직이 되게 설치되었나늘 확인한 후 상호 역회전하면서 천공을 시작한다.

  - 천공은 수직도가 1/100이상의 정밀도가 되도록 해야 한다.

  - 천공위치 및 천공순서는 말뚝간격 등을 고려하여 천공 상호간에 영향이 없도록 한다.

  - 천공직경 : Ø457(Ø406말뚝), Ø559(Ø508말뚝)

  - 천    공 : 장비특성과 지반종류에 따른 굴착속도(PRM치 등)변화를 확인하여 지지층(연암반 상단 또는 풍화암반)의 굴착속도, 풍화암 및 시추주상도를 근거로 설계굴착심도를 확인한다.

▷천공심도는 연암반 0.5M심도 또는 풍화암반 5.0M이상까지임

마) “AUGER SCREW” TYPE은 일반토사용으로 풍화암반 및 심한 풍화상태의 연암반까지 굴진 가능하나 지중에 진석이 분포되어 있거나 풍화토가 낮은 연암반을 굴진해야 하는 경우에는 “AUGER + T4 HAMMER” TYPE의 장비를 사용해야 한다.

  - 장비로부터 배출되는 굴착토사는 비산방지 패널등으로 장비의 주변을 에워싸거나 토출구에 HOSE를 직접 연결하여 굴착토사가 비산하는 것을 방지한다.

- 말뚝세우기

말뚝은 설계도서 및 시공계획서에 따라 정확하고 안전하게 세워야 하며, 다음 규정에 따라야 한다.

  - 시공기계는 말뚝이 소정의 위치에 정확하게 설치될 수 있도록 견고한 또는 보강된 지반위의 정확한 위치에 설치하여야 한다.

  - 말뚝세우기를 정확하게 하려면 말뚝 축방향은 설계에 규정된 각도로 세우는 것이며 세운 후에는 말뚝을 직교하는 2방향으로부터 검측하는 것이 좋다.

  - 말뚝의 시공정밀도

  - 말뚝의 연직도나 경사도는 1/100이내로 하고, 말뚝타입 후 평면상의 위치가 정위치로부터 D/4(D는 말뚝직경)와 10CM중 큰 값이상으로 벗어나지 않아야 한다.

- CEMENT MILK 주입 및 CASING인발

  - 천공이 완료되면 천공하단부의 SLIME을 충분히 제거한 후 천공바닥으로부터 연암반의 경우 말뚝직경의 6배이상 높이까지, 풍화암반의 경우 풍화암반 5.0M까지 다음표의 밑넣기 고정용 CEMENT MILK를 주입한다.

CEMENT MILK 표준배합비율(M3)

| 구 분 | 시 멘 트 | 물 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 말뚝주면 고정액 | 850KG | 710L |  |
| 말뚝선단 고정액 |  |  |  |

  - 말뚝을 삽입한 후에 주면고정액을 위표의 CEMENT MILK를 지표면까지 주입한다.

  - 말뚝주면 마찰을 최소화하여 내진용 말뚝으로 이음할 경우에는 다음표와 같은 배합비율을 적용한다.

CEMENT MILK 표준배합비율(M3)

| 구 분 | 시 멘 트 | 물 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 말뚝주면 고정액 | 240KG | 900L |  |
| 말뚝선단 고정액 | 850KG | 710L |  |

  - 위의 비율은 일반토사일 경우에 적용할 수 있으며 연약한 점성토 지반이나 투수성이 큰 지반에서는 보다 복배합(위의 CEMENT량을 50%까지 할증)의 CEMENT MILK를 사용하여야 한다.

- AUGER 인발과 말뚝시공

  - 말뚝을 CASING내의 중심에 수직이 되도록 세운 후 말뚝자중으로 삽입한 후 말뚝을 경타 또는 가능한 압입방법을 선택한다. 즉 AUGER SCREW HEAD로 압입하여 굴착공 저면에 충분히 지지되도록 시공한다.

  - 말뚝의 경타공법을 적용할 경우 일반적으로 사용되는 DROP HAMMER을 말뚝 규격에 따라 적절한 것을 선택하여 사용한다. 그러나 시공시 AUGER SCREW HEAD로 압입한 후 말뚝을 경타하여 말뚝의 관입량이 5MM이내가 될 경우 경타공법을 적용할 필요가 없다.

  - PILE 두부를 AUGER SCREW HEAD로 누르면서 CASING SCREW를 인발한다.

- 말뚝머리 마감

  - 모래,토사채움

  - 말뚝머리 마감은 설계도서에 따라서 말뚝본체를 손상시키지 않도록 해야 한다.

  - 강관말뚝을 끊어서 가지런하게 할 때는 될 수 있는대로 평활하게 절단하고 철근이나 강관을 부착할 때에는 확실하게 시공하여야 한다.

- 시험시공 및 말뚝재하 시험

  - 시험시공

    - 설계시 추정된 말뚝길이는 실제와 차이가 있을 수 있으므로 시험천공을 하여 지반상태와 말뚝 허용지지력에 따른 말뚝 시공심도를 결정하기 위해 충분한 수량의 말뚝을 시험 시공하여야 한다.

    - 시항타와 동시에 모든 말뚝에 대해 동재하시험을 실시하여 말뚝지지력을 검토하고 선정된 항타 장비의 적합성을 확인해야 한다. 또한 항타 후 일정기간 경과한 시점에서 재항타 동재하 시험을 실시함으로써 기간경과 효과를 확인하여 현장에 적합한 말뚝시공 관리 기준을 결정하고 나서 본항타 말뚝시공을 진행하여야 한다.

    - 아울러 동재하시험을 실시한 말뚝중 적오도 2본의 말뚝에 대하여는 정재하시험도 함께 실시하여 지지력을 추정함으로써 동재하시험과 정재하시험 결과와의 상관성를 검토하여 신뢰도가 높다고 판단될 경우 차후 시공된 말뚝에 대한 품질관리는 동재하 시험으로만  할 수 있으며 그렇지 못한 경우에는 정재하 시험만을 실시하여야 한다.

  - 말뚝재하시험(PILE LOAD TEST)

    - 시험시공한 말뚝에 대하여 연직지지력(정재하시험 및 동재하시험 실시)의 허용안전 하중을 시험, 확인하여야 한다. 또한 필요한 경우 수평지지력 및 인발지지력로 실시한다.

    - 재하시험은 정재하시험과 동재하시험으로 대별되며 정재하시험 연직재하시험은 KS F 2445및 ASTM D 1143-81,인발시험은 ASTM D 3689-83,수평재하 시험은 ASTM D 3966-81의 규정에 따라 실시하고 동재하시험은 CASE분석과 CAPWAP분석을 이용하여 말뚝의 설계지지력을 확인할 수 있다.

    - 지중에 충진된 CEMENT MILK나 SOIL CEMENT의 경화속도는 일반적으로 늣은 편이므로 일정기간 경과(최소 14일 이상, 그러나 조강 CEMENT사용시는 7일 이상)후 재하시험을 실시해야 한다.

    - 재하시험은 최소 각 PROJECT시방서에 제시된 개수의 말뚝에 대하여 실시한다.

- 시공품질관리

  - 시공되는 말뚝의 허용되는 기울기(1/100),평면오차(말뚝직경의 1/4 또는 10CM) 및 높이 오차 등을 준수하여야 한다.

  - 시공되는 말뚝길이가 15.0M보다 클 경우 말뚝이음이 필요하며 이에 따라 말뚝이음에 대한 허용지지력을 감소시킬 필요가 있다.

  - 재하시험한 결과 허용안전하중이 확보되지 않는 경우 원인분석을 하여 즉시 보정하고 필요시 보강말뚝을 추가로 시공하여야 한다.

  - 시공기록

각 말뚝의 시공기록은 다음양식에 따르는 것이 좋다.

| 시 공 일 자 | 말 뚝 직 경 | 말뚝 직경 | 말뚝 길이 | 시공기간(분) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 오거굴착심도 (M) | 말뚝시공심도 (M) | 지 지 력 (T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 천공개시 | 천공종료 | 시멘트밀크주입 | 오가인발 | 하부말뚝침설 | 상부말뚝용접 | 상부말뚝침설 | 시멘트밀크주입 | 케이싱인발 | 말뚝압입또는 타격 |  |  |  |

시멘트밀크 주입방식 공사기록 양식(예)