Windows 클러스터링: Storage Area Networks

Microsoft Corporation

게시일: 2002년 8월

개요

본 문서에서는 SAN (Storage Area Networks)란 무엇이며, SAN에 서버 클러스터를 배포하는 방법 및 Microsoft® Windows® 플랫폼, 특히Windows Clustering이 어떻게 SAN 기술을 이용하는지에 대하여 설명합니다.

이 문서에 들어 있는 정보는 발행 시점에 논의된 문제점에 대한 Microsoft Corporation 의 최근 견해를 소개하고 있으며 Microsoft가 시장 상황의 변화에 반드시 대처해야 하므로 이 내용을 Microsoft 사가 제시하는 약속사항으로 해석하지 말아야 하며, 발행일 이후에 제공된 정보에 대해서도 Microsoft는 정확성을 보장하지 않습니다.

이는 단지 정보 제공만을 위한 문서이며, MICROSOFT는 이 문서에서 어떠한 명시적, 묵시적 보장도 하지 않습니다.

사용자는 적용되는 모든 저작권 관련 법률을 반드시 준수해야 할 책임이 있습니다. Microsoft Corporation의 서면 승인 없이 이 문서의 어떠한 부분도 재출판되거나, 검색 시스템에 등록 또는 저장되거나, 어떠한 목적이나 수단 (전자, 기계, 사진 복사, 저장 등)을 사용하여 다른 형식으로 변경할 수 없습니다.

Microsoft사는 이 문서에서 다루는 내용에 대하여 특허권과 특허 출원, 상표권, 저작권 혹은 다른 지적 재산권 등을 보유하고 있을 수 있습니다.  Microsoft사로부터 서면 라이센스를 제공 받은 경우를 제외하고는, 이 문서의 공급 자체가 여러분들에게 특허권, 상호, 저작권 혹은 다른 지적재산권에 관한 어떠한 라이센스 제공을 의미하는 것은 결코 아닙니다.

© 2002. Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft, Windows, Windows NT, SQL Server 및 Windows server 2003 로고는 등록된 상표이거나 미국 또는 다른 국가들에서 등록된 Microsoft Corporation의 상표입니다.

이 문서에서 사용된 실제 기업 이름과 제품들은 이들을 소유하고 있는 기업의 상표일 수 있습니다.

목록

목록	iii

서론	5

SAN (Storage Area Network) 구성요소	7

파이버 채널 (Fibre Channel) 토폴로지	7

지점간 (Point-to-point)	7

연결 루프 (Arbitrated Loops)	7

FC-SW (Fibre Channel Switched Fabric)	10

루프 대 패브릭	11

호스트 버스 어댑터 (HBA)	12

허브, 스위치, 라우터 및 브릿지	12

허브	12

스위치	13

브릿지와 라우터	15

스토리지 구성요소	16

고가용성 솔루션	18

다수의 독립적인 패브릭	19

연합된 패브릭	20

코어 백본	20

관리	22

영역 구성	22

미립자 보안 및 액세스 제어	23

SAN 관리	24

스토리지의 가상화된 뷰	24

SAN 환경에 서버 클러스터 배포하기	26

인증된 구성	26

연결 루프와 Switched 패브릭	27

힌트, 정보 및 금지 사항…	27

준수 사항	28

금지 사항	29

기타 힌트	29

클러스터로부터의 디스크 추가 및 제거	30

SAN 백업	31

SAN에서의 부팅	31

Windows Server 2003의 클러스터 서비스 기능	32

목표 리셋 (Targeted Reset)	32

단일 스토리지 버스 구성	32

관련 문제	33

공유 디스크 대  무공유 (Shared disk verses Shared-nothing)	33

SAN 대 NAS	34

SAN 기술 대 NAS 기술	36

요약	38

관련 링크	39

# 서론

SAN(Storage Area Network)은 파이버 채널과 같은 일반적인 커뮤니케이션 및 데이터 전송 인프라에 연결된 상호 연결된 장치 (예: 디스크와 테이프)와 서버 모음으로 정의할 수 있습니다. 주어진 배포작업을 위한 일반적인 커뮤니케이션 및 데이터 전송 메커니즘은 스토리지 패브릭으로 통상 알려져 있습니다. SAN의 목적은 모든 서버가 모든 스토리지 장치에 액세스할 수 있는 스토리지 풀에 여러 대의 서버가 액세스 할 수 있도록 하는 것입니다. 이러한 환경에서는 분명히 보안 (어떠한 장치에 누가 액세스하도록 허용되는지) 및 시퀀싱이나 직렬화 (누가 어느 시점에 어떠한 장치에 액세스할 수 있는지)를 보장하는 관리작업이 매우 중요한 역할을 합니다.

SAN은 스토리지 사용량이 폭발적으로 급증할 때 보다 어려워지는 스토리지 관리작업을 해결하기 위해 생겼습니다. 주어진 서버에 로컬로 연결된 장치들이나 서버 엔클로저 자체의 장치들로 인해 일상적인 관리 업무 수행작업이 더욱 복잡해지고 있습니다. 데이터센터에 데이터를 백업하는 것은 그 데이터가 노드 사이에서 배포되고 연결된 서버를 통해서만 액세스될 수 있기 때문에 절차가 매우 복잡합니다. 하나의 서버가 자신의 현재 스토리지 풀보다 커질 때 그 서버에 대한 스토리지는 다른 서버의 스토리지 여유공간이 여유 있더라도 보충되고 추가되어야 합니다. 그 밖의 다른 이점들로는 다수의 서버가 데이터를 공유할 수 있고 (순차적으로 또는 경우에 따라선 병렬로), 데이터를 백업 서버에 먼저 전송하지 않고도 장치에서 장치로 직접 데이터를 전송하여 장치를 백업할 수 있습니다.

그런데 왜 다른 상호 연결기술들을 여전히 사용합니까? SAN은 다른 네트워크와 마찬가지입니다 (예를 들어 LAN 인프라와 같은). SAN은 어느 곳에서나 모든 장치로 액세스 할 수 있도록 서로 다른 장치들과 호스트를 연결하는 데 사용됩니다. SCSI와 같은 기존의 스토리지 기술은 대형 스토리지 장치를 호스트 컴퓨터에 연결하기 위해서 특별한 조정이 필요합니다. 특히 이는 상당히 높은 데이터 무결성 구조를 지닌 낮은 대기시간과 높은 대역폭 연결입니다. 반면에 네트워크 기술은 어플리케이션 간의 연결에 있어 더욱 복잡하고 대규모적인 환경을 제공하도록 조정됩니다. 일반적인 네트워크 인프라는 연결성이 높고, 매우 멀리 떨어져 있는 다수의 독립 네트워크 세그먼트들 간에 데이터를 라우트할 수 있으며 수많은 네트워크 관리 기능 및 문제해결 도구가 있습니다.

SAN은 먼 지역까지 확장될 수 있고 높은 연결성과 우수한 관리 인프라를 보유한 낮은 대기 시간과 높은 대역폭의 상호 연결을 제공하기 위해 최고의 스토리지 기술과 네트워크 기술을 사용합니다.

SAN 환경이 제공하는 이점을 요약하면 다음과 같습니다.

단일 풀로 스토리지를 집중시킵니다. 이는 스토리지 리소스와 서버 리소스가 독립적으로 성장할 수 있도록 해 주고 필요 시 풀에서 스토리지가 동적으로 할당될 수 있게 해 줍니다. 해당 서버의 스토리지는 복잡한 재구성 또는 장치의 재연결 없이도 필요에 따라 증가되거나 감소될 수 있습니다.

스토리지 연결을 위한 일반적인 인프라는 구성과 배포를 위해 하나의 일반적인 관리 모델을 허용합니다.

스토리지 장치란 본래 다수의 시스템에 의해 공유됩니다. 해당 장치의 데이터 무결성을 보장하는 것과 액세스 권한을 위한 보안 정책을 실행하는 것은 해당 인프라의 핵심적인 부분입니다.

데이터는 서버의 작업없이도 장치간에 직접적으로 전송될 수 있습니다. 예를 들어 데이터는 백업 서버 메모리에 먼저 읽혀지지 않더라도 디스크에서 테이프로 이동 될 수 있습니다. 이는 관리 관련 작업들보다는 비즈니스 로직에 대한 계산 주기를 계산합니다.

여러 대의 서버가 스토리지 장치로 직접 액세스 하기 때문에, SAN 기술은 데이터 모음에 대한 공유 액세스가 요구되는 환경에 클러스터를 구축할 때 특히 관심을 가지게 되는 기술입니다. 클러스터링된 SQL Server™ 환경을 생각해 보면, SQL Server 인스턴스는 언제든지 클러스터 내의 하나의 시스템에 호스트 될 수 있고 자신이 호스트된 노드에서 디스크의 관련 데이터베이스로의 독점적인 액세스 권한을 가질 수 있어야 합니다. 장애나 명시적인 관리 작업의 경우, SQL Server 인스턴스는 클러스터의 다른 노드로 장애조치될 것입니다. 장애가 조치되었을 때 SQL Server 인스턴스는 자신의 새로운 호스트 노드에서 디스크상의 데이터베이스에 대한 독점적인 액세스 권한을 가질 수 있어야 합니다.

여러 대의 클러스터를 단일 SAN에 배포함으로 상기에 기술된 SAN 기술의 모든 이점이 해당 클러스터 환경에 제공될 수 있습니다. 본 문서의 나머지 부분은 SAN에 스토리지 연결 방법 및 Windows 2000에서 필요한 사항과 오늘날 지원되는 사항이 무엇인지에 대해 설명합니다.

# SAN (Storage Area Network) 구성요소

앞서 언급했듯이 오늘날SAN에서 사용하는 주된 기술은 파이버 채널입니다. 이번 섹션에서는 파이버 채널 스토리지 패브릭의 구성요소에 대한 기본 개요뿐만 아니라 Windows 배포에 제공되는 다양한 토폴로지와 구성에 대해 설명합니다.

## 파이버 채널 (Fibre Channel) 토폴로지

기본적으로 파이버 채널은3가지 구성으로 정의됩니다.

- 지점간 (Point-to-point)

- FC-AL (Fibre Channel Arbitrated Loop)

- FC-SW (Switched Fibre Channel Fabrics)

“파이버 채널”이란 용어가 일종의 광섬유 기술을 내포하지만, 파이버 채널은 광섬유 상호연결뿐만 아니라 구리 동축 케이블도 포함합니다.

### 지점간 (Point-to-point)

지점간 파이버 채널은 아래 그림 1과 같이 2개의 장치만 직접 연결하는 간단한 방법입니다. 이는 DAS (Direct Attached Storage)와 동일한 파이버 채널입니다.

그림 1: 지점간 연결

클러스터와 스토리지 인프라 관점에서 볼 때 지점간 연결은 확장이 가능한 기업형 구성이 아니므로 본 문서에서 이 연결에 대해서는 다루지 않을 것입니다.

### 연결 루프 (Arbitrated Loops)

FC-AL (Fibre Channel Arbitrated Loop)은 정확히 말 그대로 아래 그림 2와 같이 하나의 루프에 연결된 호스트와 장치들의 모음입니다. 이는 비용 효율적인 방법으로 하나의 네트워크에 최대126개의 장치와 호스트를 연결합니다.

그림 2: FC-AL (Fibre Channel Arbitrated Loop)

루프상의 장치들은 미디어를 공유합니다. 루프에서 각 장치는 다음 장치로 연속적으로 연결되면서 루프 둘레에 위치합니다. 한 장치에서 다른 장치로 이동하는 모든 패킷은 중간의 모든 장치를 지나가야만 합니다. 예를 들어 호스트 A가 장치 D와 커뮤니케이션하기 위해서 이 장치들 사이의 모든 트래픽은 호스트 B와 장치C의 어댑터를 통해 지나가야 합니다. 루프의 장치들은 패킷을 볼 필요가 없고 단지 그들을 지나가게만 할 것입니다. 물리적인 측면에서 이는 파이버 채널 인터페이스 카드가 하는 일입니다. 호스트나 장치에서 프로세싱해줄 필요는 없습니다.  이는 토큰 링 토폴로지가 작동하는 방법과 매우 유사합니다.

호스트나 장치가 다른 호스트 또는 장치와 커뮤니케이션하고자 할 때엔 먼저 루프에 연결되어야 합니다. 커뮤니케이션을 시작하는 장치는 자신의 루프 어드레스를 포함한 연결 패킷을 루프에 전송합니다 (어드레싱에 대해서는 이후에 설명됨). 연결 패킷은 루프를 돌고 커뮤니케이션을 시작한 장치가 자신의 연결 패킷을 되돌려 받았을 때 그 장치는 루프의 소유자로 간주됩니다. 그 다음에 그 장치는 자신과 목표 지점 사이의 논리적인 지점간 연결이 구축되어 있는 대상 장치로 공개 요청을 전송합니다. 그런 다음 커뮤니케이션을 시작한 장치는 그 연결이 종료될 때까지 필요한 만큼의 데이터를 전송할 수 있습니다. 중간의 모든 장치는 단순히 데이터를 지나가게만 합니다. 모든 주어진 연결에는 시간 제한이 없기 때문에 커뮤니케이션하고자 하는 다른 장치는 자신들이 연결되기 전에 기존 데이터 전송이 완료되고 그 연결이 종료될 때까지 기다려야 합니다.

여러 대의 장치나 호스트가 동시에 커뮤니케이션하고자 하는 경우엔, 모두 연결 패킷을 루프로 보낼 것입니다. 연결 장치가 자신의 패킷을 되돌려 받기 전에 다른 장치로부터 연결 패킷을 받을 경우엔 충돌이 일어납니다. 이런 경우 가장 낮은 루프 어드레스를 가진 장치가 이기게 되고 루프 소유자로 간주됩니다. 다른 모든 장치에 기회가 부여될 때까지 한 장치가 재연결될 수 없도록 하는 공평한 알고리즘이 표준으로 구축되어 있지만 이는 이 표준의 옵션입니다.

참고: 모든 장치와 호스트 버스 어댑터가 루프 구성을 지원하는 것은 아닙니다. 왜냐하면 이는  파이버 채널 표준의 옵션이기 때문입니다. 하지만 루프가 올바로 작동하기 위해서 루프상의 모든 장치는 반드시 연결 루프를 지원해야 합니다. 아래의 그림 3은 간단한 연결 루프 구성에 대한 배선 구성도입니다.

그림 3: FC-AL 배선 구성도

보다 규모가 큰 구성에 있어서 루프를 직접 배선하는 것은 매우 귀찮은 작업일 수 있습니다. 허브를 통해 보다 간단하고 집중화된 루프를 구성할 수 있습니다 (허브, 스위치, 라우터 및 브릿지 섹션 참조). 연결 루프에서의 커뮤니케이션은 해당 루프 구축에 사용된 기술에 따라 루프 상의 양 방향으로 발생할 수 있고 어떤 경우에 커뮤니케이션은 양 방향으로 동시에 발생할 수 있습니다.

루프는 최대 126개의 장치를 지원할 수 있지만 연결 루프 상의 장치들의 수가 증가할수록 경로가 길어지므로 개별 작업의 대기시간도 증가합니다.

JBOD와 같은 많은 루프 장치들은 루프에 장치 어드레스를 설정하기 위해 DIP스위치를 가지고 있습니다 (하드 어드레싱). 대부분 하드 어드레스를 실행하여 루프 ID를 장치에 할당하는 것이 가능하지만 SCSI 구성에서처럼 각 장치들은 자신만의 고유한 하드 ID를 가져야만 합니다. 루프 상의 기존 장치와 새로운 장치가 추가되었을 때 충돌이 일어나는 경우, 새로운 장치는 다른 ID 를 선택하거나 ID를 전혀 갖지 않습니다 (무배당).

참고: 오늘날 대부분의 FC-AL 장치는 어드레스 충돌이 발생하지 않도록 자동으로 구성됩니다. 하지만 충돌이 발생한다면 그것은 I/O 분열이나 오류를 발생시킬 수 있습니다.

수많은 버스 기술과를 달리 연결 루프상의 장치는 소프트웨어 구성에 의해서나 하드웨어 스위치를 통해 고정 어드레스를 받을 필요가 없습니다. 루프를 초기화할 때 루프상의 각 장치는 동적으로 할당되는 연결 루프 물리적 어드레스 (Arbitrated Loop Physical Address)를 받아야 합니다. 이러한 프로세스는 호스트나 장치가 LIP를 전송할 때 시작됩니다. 루프를 위해 마스터가 동적으로 선택되고 그 마스터는 각 장치가 어드레스를 할당받는 곳에서 잘 정의된 프로세스를 제어합니다.

LIP는 어댑터가 작동할 때 또는 루프 오류 (캐리어 손실과 같은)가 발견될 때 장치나 호스트에 의해 발생됩니다. 공교롭게도 이는 새로운 장치가 루프에 추가될 때, 루프상의 모든 장치와 호스트가 그들의 물리적인 어드레스를 변경할 수 있고 아마도 변경할 것이라는 것을 의미합니다. 운영체제가 이러한 변경을 확실히 인식하지 못한다면 불안정한 구성이 될 수 있습니다.

이러한 이유로 인해 연결 루프는 상대적으로 정적인 구성인 소규모 호스트와 장치용 솔루션을 제공합니다.

### FC-SW (Fibre Channel Switched Fabric)

FC-SW에서 장치들은 아래 그림 4에서처럼 파이버 채널 스위치 (fibre channel switches)를 사용하여 다 대 다 (many-to-many) 토폴로지로 연결됩니다. 호스트나 장치가 다른 호스트 또는 장치와 커뮤니케이션할 때 진원지와 목표 지점 사이에 지점간 연결 (가상 회로와 같은)이 설정되고 서로간의 직접 커뮤니케이션이 이루어집니다. 패브릭 그 자체는 진원지로부터 목표 지점으로 데이터를 라우트합니다. FC-SW에서 미디어는 공유되지 않습니다. 모든 장치는 다른 모든 장치와 커뮤니케이션할 수 있고 (커뮤니케이션 하고 있지 않다는 가정하에), 커뮤니케이션은 다른 장치나 호스트간의 커뮤니케이션에 상관없이 최대 버스 스피드로 이루어집니다 (오늘날 기술에 따라 1Gbit/Sec또는 2Gbit/sec).

그림 4: FC-SW (Switched Fibre Channel Fabric)

호스트나 장치가 작동되면 그것은 먼저 패브릭에 로그인해야 합니다. 이것은 그 장치가 패브릭의 유형을 결정할 수 있게 하고 (패브릭이 어떤 것을 지원할 지에 대한 특징 모음이 있습니다), 호스트나 장치가 패브릭 어드레스를 받을 수 있게 합니다. 주어진 호스트나 장치는 패브릭에 로그해 있는 동안 계속 동일한 패브릭 어드레스를 사용하고 그 패브릭 어드레스는 해당 패브릭에 대해 고유한 것이어야 합니다. 호스트나 장치가 다른 장치와 커뮤니케이션하고자 할 때는 데이터를 전송하기 전에 연결 루프와 유사한 방식으로 해당 장치에 연결이 되어있어야 합니다. 하지만 연결 루프와 다른 점은 연결 오픈 패킷과 데이터 패킷이 진원지로부터 목표 지점으로 직접 전송된다는 것입니다 (패브릭에서는 스위치들이 패킷의 라우팅을 관장합니다).

파이버 채널 패브릭은 스위치 연합 또는 스위치 종속과 같은 수 많은 다른 방식으로 확장이 가능하고 따라서 FC-SW는 대규모 구성을 위한 보다 확장성 있는 인프라를 제공합니다. 패브릭에 장치가 로그인 했을 때 장치 어드레스가 동적으로 변경되지 않기 때문에 FC-SW는 연결 루프 구성을 사용하여 가능했던 것 보다 훨씬 더 안정적인 SAN 환경을 제공합니다.

FC-AL 구성은 대규모 Switched SAN에 배포될 수 있습니다. Brocade와 같은 협력업체의 다양한 새로운 스위치들은 연결 루프 또는 모든 주어진 포트에 연결된 지점간 장치를 허용하는 기능을 포함하고 있습니다. 일반적으로 포트는 장치가 루프 장치인지 아닌지를 감지할 수 있고 프로토콜과 포트 정의에 적절하게 적응할 수 있습니다. 이는 오늘날 연결 루프 구성만을 지원하는 Sun UE10000이나 특정 호스트 어댑터 또는 장치와 같은 플랫폼을 허용하여 Switched SAN 패브릭에 연결될 수 있도록 합니다.

모든 스위치가 동일하게 제작되는 것이 아님을 유의하시기 바랍니다. Brocade 스위치는 배포가 용이합니다. Vixel과 Gadzoox 스위치는 어드레싱에 있어서 허브와 유사하게 작동합니다.

### 루프 대 패브릭

FC-AL과 FC-SW 모두는 찬부양론을 가지고 있습니다. 둘 중 하나로 배포하기 전에 각 기술의 이점뿐만 아니라 제한 사항과 문제점을 알아야 할 필요가 있습니다. 협력업체의 사용설명서에 특정 기능과 제한사항이 설명되어 있지만 다음 사항들은 서로 다른 기술의 입장을 이해하는데 도움을 줄 것입니다.

FC-AL

찬성

저비용

루프에는 최대 126개의 호스트와 장치가 쉽게 확장되고 연결됨.

협력업체의 개발 용이성

반대

배포의 어려움

최대126개의 장치 한도

장치들이 미디어를 공유하므로 보다 낮아지는 전체 대역폭

FC-SW (Switched Fabric)

찬성

배포의 용이성

1600만개의 호스트와 장치 지원

최대 회선 속도로 커뮤니케이션가능, 미디어 공유 안함

스위치가 고장 판별과 재라우팅 기능을 제공

반대

협력업체의 개발 어려움

서로 다른 업체의 구성요소간의 상호 운용성 문제

고가의 스위치

## 호스트 버스 어댑터 (HBA)

HBA는 서버나 호스트 컴퓨터 내부에 장착되는 인터페이스 카드입니다. 이는 기존의 이더넷 네트워크의 NIC와 같은 기능을 합니다. 스토리지 패브릭이나 루프로의 모든 트래픽은 HBA를 통해 이루어집니다.

HBA는 과거의 Compaq 카드와 기존의 Tachyon 기반 카드를 제외하고 FC-AL과 패브릭 모두를 지원합니다 (1999년 이후). 하지만 구성은 생각한 만큼 간단하거나 자동적이지 못합니다. HBA 가 자신을 적절한 설정으로 구성했는지를 알아내기는 어렵습니다. Brocade 패브릭에서는 모든 것들을 연결할 수 있지만 그들 중 일부는 루프에서처럼 작동하고 여전히 작업중인 것으로 보일 수 있습니다. 스위치 측에서 호스트들이 적절한 모드로 작동하고 있는지를 확인하는 것이 중요합니다.

참고 사용중인 토폴로지에 알맞는 HBA를 선택했는지 확인하시기 바랍니다. 일부 스위치들은 사용중인 HBA의 종류를 자동 검색할 수 있지만 토폴로지에서 잘못된 HBA를 사용하는 것은 데이터 손실을 일으킬 수 있고 스토리지 패브릭에 많은 문제점을 일으킬 수 있습니다.

## 허브, 스위치, 라우터 및 브릿지

지금까지 우리는 호스트와 장치들 서로간의 커뮤니케이션을 가능하게 하는 일반적인 인프라로 “스토리지 패브릭”에 대해 이야기하였습니다. 살펴본 대로 근본적으로 서로 다른 파이버 채널 토폴리지들이 있고 이러한 서로 다른 토폴로지들은 인프라를 제공하는데 서로 다른 구성요소를 사용합니다.

### 허브

허브는 파이버 채널 장치의 가장 단순한 형태이며 연결 루프 구성에서 장치와 호스트를 연결하는데 사용됩니다. 허브는 일반적으로 최대 16개의 장치와 호스트를 연결할 수 있도록 4, 8, 12 또는16 포트를 가지고 있지만 허브상의 대역폭은 허브의 모든 장치에 의해 공유됩니다. 또한 허브는 일반적으로 양방향 교차 통신 방식입니다 (새로운 양방향 동시 통신 방식이 곧 상용화될 것 입니다). 즉 다시 말해서 허브상의 장치나 호스트 간의 커뮤니케이션은 한번에 한 방향으로만 이루어질 수 있습니다. 이러한 성능상의 제약 때문에 허브는 일반적으로 소규모나 낮은 대역폭 구성에 사용됩니다.

아래의 그림 5는 허브에 연결된 2개의 호스트와 2개의 스토리지 장치를 보여 줍니다. 검은 색 화살표는 허브에 의해서 제공되는 물리적인 루프를 보여줍니다.

그림 5: FC-AL 허브 구성

일반적인 허브는 허브상의 비어있는 포트를 탐지하고 그것들을 루프에 구성하지 않습니다. 일부 허브들은 포트가 구성되는 방법과 루프에 장치가 추가되는 시점을 제어하는 더 높은 수준의 제어기능을 제공합니다.

### 스위치

스위치는 아래의 그림 6에서처럼 각 포트에 독립적으로 완전 파이버 채널 대역폭을 제공하는 보다 복잡한 스토리지 패브릭 장치입니다. 일반적인 스위치는 연결 루프 또는 Switched 모드 패브릭에 상관없이 어느 곳에나 포트가 구성되도록 합니다.

스위치가 연결 루프 구성에 사용될 때 일반적으로 포트는 장치와 호스트가 양방향으로 최대 파이버 채널 속도로 커뮤니케이션할 수 있는 완전 대역폭, 양방향입니다. 이러한 모드에서 포트는 연결 루프 구성에서 성능을 제공하도록 구성됩니다.

스위치는 대규모, 지점간, Switched 패브릭용으로 사용되는 기본적인 인프라입니다. 이러한 모드에서 스위치는 모든 장치가 다른 장치와 직접적으로 최대 파이버 채널 속도로 커뮤니케이션할 수 있도록 해 줍니다 (오늘날1Gbit/Sec 또는 2Gbit/sec 속도 제공).

그림 6: Switched 파이버 구성

오늘날 스위치는 통상 16, 32, 64 또는128 포트까지도 지원하며 이는 복잡한 패브릭 구성을 가능하게 합니다. 또한 스위치는 여러 개의 스위치를 포함하는 대규모 구성이 가능하도록 다양한 방식으로 함께 연결됩니다. Brocade와 McData와 같은 일부 제조업체는 서로 다른 배포 구성용 스위치 제품을 공급합니다. 이러한 스위치 제품에는 코어 패브릭을 제공하기 위한 함께 연결될 수 있는 초고성능 스위치로부터 보다 덜 집약적인 요구사항을 지닌 서버와 장치를 연결하는 에지 스위치까지 포함됩니다.

아래의 그림 7은 수백 개의 장치와 호스트를 지원하는 확장성 있는 패브릭을 제공하도록 스위치를 상호 연결하는 방법을 보여줍니다 (이러한 구성은 고가용성을 지닌 토폴로지로 거의 확실하게 배포됩니다.  고가용성에 대해서는 고가용성 솔루션 섹션에서 설명합니다).

그림 7: SAN 패브릭에서의 코어 및 에지 스위치

SAN 패브릭의 코어 백본은 고성능 (및 전형적인 고밀도 포트) 스위치에 의해 제공됩니다. 코어의 스위치 간의 대역폭은 일반적으로 8Gbit/sec 이상입니다. 대형 데이터 센터 클래스 컴퓨터와 대형 스토리지 풀은 최대 성능으로 백본에 직접 연결될 수 있습니다. 고성능일 필요가 없는 (부문별 서버와 같은) 서버와 스토리지는 에지 스위치의 대규모 배열 (각 배열은 16에서 64포트를 가집니다)를 통해 연결될 수 있습니다.

### 브릿지와 라우터

이상적으로 모든 장치와 호스트는 SAN을 인식할 수 있고 단일, 편재하는 환경에서 상호운영이 가능합니다. 유감스럽게도 많은 호스트와 스토리지 구성요소는 다른 상호 연결 기술을 사용하여 이미 배포되었습니다. 이러한 유형의 장치가 스토리지 패브릭 환경에서 역할을 다하도록 하기 위해 여러 종류의 브릿지나 라우터 장치가 상호 운영됩니다. 예를 들어 아래 그림 8과 같이 SCSI에서 파이버 브릿지 또는 라우터로는 병렬 SCSI (일반적으로 SCSI-2와 SCSI-3 장치)를 사용하여 파이버 네트워크에 연결합니다. 앞으로 브릿지는 iSCSI (iSCSI는 커뮤니케이션 메커니즘으로 IP를 사용하고 상위 IP에 SCSI 프로토콜이 계층화되어 있는 상호 연결 장치입니다) 장치가 스위치 SAN 패브릭으로의 연결에 사용될 것입니다.

그림 8: SCSI에서 파이버 채널 브릿지로의 연결

## 스토리지 구성요소

지금까지 우리는 개별 디스크를 연결하여 스토리지 버스에 장치를 연결하는 것에 대해 이야기하였습니다. 매우 적은 사례로 연결 루프 구성에 이러한 것이 가능하지만 이 구성이 지속되기는 거의 불가능합니다. 대부분 디스크와 테이프와 같은 스토리지 장치는 EMC Symmetrix나 Compaq StorageWorks RAID 컨트롤러와 같은 스토리지 컨트롤러를 사용하여 스토리지 패브릭에 연결됩니다. IBM은 이러한 종류의 구성요소를 파이버 RAID 컨트롤러라고 부릅니다.

이것의 가장 기본적인 형태에서 스토리지 컨트롤러는 디스크 모음을 포함하는 상자로 SAN 패브릭으로 단일 (잠재적으로 중복 가능하고 고가용성인) 접속이 가능하게 합니다. 일반적으로 이러한 종류의 컨트롤러 내부의 디스크들은 컨트롤러에 포함된 개별적인 스핀들로 직접 매핑하는 개별적인 장치로 나타납니다. 이것은 JBOD (Just a Bunch of Disks) 구성이라고 합니다. 컨트롤러는 부가적인 기능을 제공하지 않습니다. 이는 다수의 장치들이 단일 (또는 고가용성을 위한 적은 수의) 패브릭 스위치 포트에 쉽게 연결되도록 하는 집중장치일 뿐입니다.

현대의 컨트롤러들은 거의 항상 일정 수준의 데이터용 중복성을 제공합니다. 예를 들어 많은 컨트롤러들이 개별적인 디스크 드라이브의 오류발생 시 데이터 가용성을 보장하도록 RAID 1, RAID 5, RAID 0+1과 같은 광범위한 RAID레벨을 제공하고 다른 종류의 많은 알고리즘을 제공합니다. 이 경우 호스트는 개별적인 스핀들로 직접 커뮤니케이션하는 장치를 볼 수 없고 대신에 컨트롤러는 논리적 장치로 불리는 고가용성 스토리지 장치의 가상적인 뷰를 호스트에게 제공합니다.

그림 9: 논리적 장치

그림 9와 같은 사례에서 스토리지 캐비닛에 5개의 물리적인 디스크 드라이브가 있지만 단지 2개의 논리적인 장치만이 호스트에 의해 보이고 스토리지 패브릭을 통해 어드레싱될 수 있습니다. 컨트롤러는 물리적인 디스크들은 보여주지 않습니다.

오늘날의 수많은 컨트롤러는 Switched 패브릭에 직접 연결될 수 있습니다. 하지만 디스크 드라이브 자체는 통상 SCSI이거나 현재 보다 보편적인 내장된 FC-AL 인터페이스를 지닌 디스크들입니다. 아래의 그림 10처럼 디스크가 연결된 스토리지 인프라는 스토리지 패브릭에 제시된 인프라로부터 완전 독립된 인프라입니다.

일반적으로 컨트롤러는 파이버 채널 패브릭 연결용 포트를 적게 가지고 있습니다 (고가용성 스토리지 컨트롤러는 최소한 2개가 필요합니다). 논리적 장치 자체는 논리적 장치(LUNs)로 컨트롤러 포트를 통해 표시됩니다.

그림 10: 스토리지 컨트롤러의 내부 구성요소

## 고가용성 솔루션

SAN의 이점중 하나는 스토리지가 필요에 따라 할당 및 재할당 될 수 있는 중앙집중화된 리소스 풀로 관리될 수 있다는 점입니다. 이러한 강력한 패러다임은 데이터 센터와 기업이 구축되는 방식을 변화시키고 있지만 극복해야할 가장 큰 문제중 하나는 데이터의 보장된 가용성입니다. 서버로부터 분리된 모든 데이터와 함께 인프라는 높은 가용성을 지닌 액세스를 제공하도록 구축되어야 하며 그렇게 함으로써 스토리지 패브릭내의 하나 또는 그 이상의 구성요소 손실 때문에 서버가 어플리케이션 데이터를 액세스 할 수 없는 처지에 이르게 해서는 안됩니다. 고려해야 할 영역은 다음과 같습니다:

스위치, HBA 또는 스토리지 컨트롤러와 같은 구성요소나 케이블의 단일 지점 장애도 없어야 합니다. 스토리지 협력업체의 일반적인 고가용성 스토리지 컨트롤러 솔루션은 중복 구성요소를 포함하며 수많은 다양한 종류의 장애를 견딜 수 있습니다.

호스트에서의 투명하고 동적인 경로 검색기능과 장애조치 기능. 일반적으로 이는 다수의 독립 HBA 통해 어플리케이션에 단일 스토리지 뷰를 제공하도록 호스트에서 운영하는 다중 경로 (multi-path) 드라이버를 포함합니다.

HBA로부터 스위치와 컨트롤러로의 모든 구성요소를 위해 내장된 핫 스왑 및 핫 플러그 기능.  다양한 하이 엔드 스위치와 대부분의 기업형 스토리지 컨트롤러는 인터페이스 카드, 메모리, CPU 및 디스크 드라이브가 핫 스왑되도록 합니다.

다양한 성능과 가용성 특징을 지닌 수많은 종류의 SAN 디자인이 있습니다. 다양한 스위치 협력업체들은 서로 다른 수준의 지원과 여러 토폴로지를 제공하지만 그 기술의 대부분은 표준 네트워크 토폴로지 디자인에서 나왔습니다. (SAN이 네트워크임에도 불구하고 상호 연결 기술은 해당 어플리케이션에 맞게 조정됩니다) 토폴로지는 다음과 같습니다:

- 다수의 독립적인 패브릭

- 연합된 패브릭

- 코어 백본

### 다수의 독립적인 패브릭

아래의 그림 11처럼 다수의 패브릭 구성에서 각 장치나 호스트는 다수의 패브릭에 연결됩니다. 하나의 패브릭에 장애가 있을 경우 호스트와 장치들은 나머지 패브릭을 사용하여 커뮤니케이션할 수 있습니다.

그림 11: 다수의 독립적인 패브릭

찬성

관리나 사용자 오류에 탄력적임. 예를 들어 보안이 변경되거나 영역이 삭제되면 대체 패브릭 상의 구성은 영향을 받지 않고 손상된 패브릭에 재적용될 수 있습니다.

반대

다수의 독립적인 패브릭을 관리하는 것은 비용이 많이 들고 오류를 일으키는 경향이 있을 수 있습니다. 각 패브릭은 선택된 통신 포트에 상관없이 패브릭의 일관된 뷰가 보장되도록 동일한 영역구성과 보안 정보를 가져야 합니다.

호스트와 장치는 다수의 어댑터를 가져야 합니다. 호스트의 경우 다수의 어댑터는 통상 다른 스토리지 버스로 취급됩니다. 호스트가 2개의 HBA를 통한 장치들의 단일 뷰를 확실히 얻도록 하기 위해서는 Compaq SecurePath나 EMC PowerPath와 같은 추가적인 다중 경로 (multi-pathing) 소프트웨어가 필요합니다..

### 연합된 패브릭

아래 그림 12처럼 연합된 패브릭으로 여러 개의 스위치가 함께 연결됩니다. 개별 호스트와 장치들은 최소한 2개의 스위치에 연결됩니다.

그림 12: 단일 패브릭 뷰를 위해 연합된 스위치

찬성

관리가 간단해지고, 그 구성은 고가용성 단일 패브릭이며 따라서 관리에 필요한 한 세트의 영역구성 정보와 한 세트의 보안 정보만이 있습니다.

패브릭 자체가 링크 장애나 스위치 장애와 같은 오류를 방지할 수 있습니다.

반대

다수의 어댑터를 지닌 호스트가 HBA로부터 장치로의 다수의 경로가 있는 장치들에 대한 단일 뷰를 확실히 얻기 위해서 반드시 Compaq SecurePath나 EMC PowerPath와 같은 부가적인 다중 경로 소프트웨어를 운영해야 합니다.

관리 오류가 전체 패브릭으로 전파됩니다.

### 코어 백본

코어 백본 구성은 연합된 패브릭 환경을 수평 확장하는 방식입니다. 그림 7은 백본 구성을 보여주고 있습니다. 패브릭의 코어는 고가용성 고성능 스위치를 사용하여 구축됩니다. 여기에서 내부 스위치 연결은 고성능 커뮤니케이션을 가능케 합니다 (예를 들어 오늘날의 기술로는 8-10GBit/Sec 가능). 중복 에지 스위치는 스토리지와 호스트 장치를 위한 높은 수의 포트를 제공하도록 코어 인프라로부터 캐스케이드 될 수 있습니다.

찬성

높은 확장성과 가용성을 지닌 SAN 구성.

관리가 간단해지고, 그 구성은 고가용성 단일 패브릭이며 따라서 관리에 필요한  한 세트의 영역구성 정보와 한 세트의 보안 정보만이 있습니다.

패브릭 자체가 링크 장애나 스위치 장애와 같은 장애를 방지할 수 있습니다.

반대

다수의 어댑터를 지닌 호스트가 HBA로부터 장치로의 다수의 경로가 있는 장치들에 대한 단일 뷰를 확실히 얻기 위해서 반드시 Compaq SecurePath나 EMC PowerPath와 같은 부가적인 다중 경로 소프트웨어를 운영해야 합니다.

관리 오류가 전체 패브릭으로 전파됩니다.

# 관리

이전 섹션에서 볼 수 있었듯이 점점 복잡한 대규모 구성의 SAN이 더욱 보편화되고 있습니다. 직접 연결된 스토리지 보다 SAN이 분명 더 많은 이점들을 제공하지만 가장 큰 문제는 이 복잡한 구성을 관리하는 방법입니다.

## 영역 구성

스토리지 패브릭에는 그곳에 연결된 많은 장치와 호스트가 있습니다. 단일로 편재하는 많은 스토리지에 저장된 모든 데이터와 함께 어떤 호스트가 어떤 데이터에 액세스 하는가를 제어하는 것은 매우 중요합니다. 또한 보안 메커니즘은 종단 연결 솔루션으로 악의적으로 행동하는 장치나 호스트가 보안을 피해 허가받지 않은 데이터에 액세스 할 수 없도록 하는 것도 중요합니다.

영역 구성은 스위치 레벨에서 구현되는 메커니즘으로 분리되는 경계를 제공합니다. 포트 (호스트 어댑터나 스토리지 컨트롤러 포트 중 하나)는 영역의 일부로 구성될 수 있습니다. 주어진 영역의 포트만이 해당 영역의 다른 포트와 커뮤니케이션할 수 있습니다. 영역이 구성되고 액세스 제어는 패브릭 내의 스위치에 의해 구현됩니다. 따라서 호스트 어댑터는 다른 영역에 있는 것처럼 영역을 위장할 수 없고 구성되지 않은 데이터를 액세스 할 수 없습니다.

그림 13: 영역 구성

위의 그림 13에서 호스트 A와 B는 스토리지 컨트롤러 S1에서 데이터를 액세스 할 수 있지만 호스트 C는 영역 A에 없기 때문에 액세스 할 수 없습니다. 호스트 C는 스토리지 S2에서 데이터를 액세스 할 수 있습니다.

오늘날의 수 많은 스위치들은 중첩 영역을 허용합니다. 이것은 아래의 그림 14에서처럼 스토리지 컨트롤러가 하나 이상의 영역에 속할 수 있게 하고, 그 컨트롤러에 속한 장치들이 다른 영역의 다른 서버들 사이에서 공유 될 수 있도록 합니다. 이러한 환경에서는 허가받지 않은 서버로부터의 액세스에 대비하여 개별 디스크를 보호하기 위한 보다 미세하고 세분적인 액세스 제어가 필요합니다.

영역 구성은 하드웨어나 소프트웨어 중 하나에서 구현될 수 있습니다. 하드웨어 영역 구성은 스위치 포트들 자체에서 ASIC에 의해 이루어집니다. 모든 패킷은 허가여부 확인을 위해 회선 속도로 검사됩니다. 소프트웨어 영역 구성은 이름 서버나 다른 패브릭 액세스 소프트웨어에 의해 이루어집니다. 호스트가 장치에 접속을 시도할 때 액세스 제어는 그 시점에 검사될 수 있습니다.

그림 14: 여러 영역에서의 스토리지 컨트롤러

영역 구성은 상당히 중요한 개념입니다. 그것은 보안 기능뿐만 아니라 주어진 SAN 환경내의 트래픽 흐름을 제한하기도 합니다. 포트간의 트래픽 (I/O 요청 및 다른 스토리지 요청)은 동일한 영역 내에 존재하는 패브릭에 라우팅됩니다. 일반적으로 현재의 스위치와 함께 기존 패브릭에 새로운 스위치들이 추가되면 새로운 스위치는 자동으로 기존의 영역 구성 정보로 업데이트 됩니다.

패브릭의 호스트나 장치로부터의 I/O (읽기/쓰기 또는 장치의 리셋이나 LIP와 같은 것)는 “누설” 될 수 없고 영역간의 “잡음”이나 “누화 (cross-talk)”를 일으키도록 패브릭 내의 다른 영역에 영향을 줄 수 없습니다. 앞으로 이야기하겠지만 이는 SAN에 Server 클러스터를 배포하는 기본입니다.

## 미립자 보안 및 액세스 제어

영역 구성은 스토리지 패브릭에 고도의 보안 인프라를 제공하는 반면, 대형 스토리지 장치에 필요한 미립자 수준의 액세스 제어를 제공하지는 않습니다. 일반 환경에서 스토리지 컨트롤러는 서버 모음 사이에서 공유되는 다양한 기가바이트 또는 테라바이트의 스토리지를 보유할 수 있습니다.

스토리지 컨트롤러는 일반적으로 관리자가 주어진 LUN에서 하나 이상의 호스트로의 액세스를 제한 할 수 있는 LUN-레벨 액세스 제어를 제공합니다. 스토리지 컨트롤러에서 이러한 액세스 제어를 제공함으로 컨트롤러 자체적으로 데이터에 대한 액세스 정책을 실행 할 수 있습니다.

LUN 마스킹은 어플리케이션으로부터 특정 LUN을 “숨기는” 호스트 기반 메커니즘입니다. 호스트 버스 어댑터와 운영 체제의 하위 계층이 일부 장치 모음에 액세스하고 커뮤니케이션할 수 있을지라도 LUN 마스킹은 상위 계층이 그 장치가 존재하는 것을 알 수 없도록 하고 그에 따라 어플리케이션들이 그러한 장치들을 사용할 수 없도록 합니다. LUN 마스킹은 호스트에서 보안과 액세스 제어 메커니즘이 실행되는 정책 구동 소프트웨어입니다. 이러한 정책이 성공하기 위해 관리자는 이 정책에 사용되는 드라이버와 운영체제를 신뢰해야 합니다.

## SAN 관리

SAN 관리는 그 자체적으로 상당히 큰 주제이고 이 문서의 범위를 벗어나는 것입니다. 여러 협력업체 (스토리지 관리 도구를 제공하는 소프트웨어 협력업체뿐만 아니라 SAN 패브릭 구성요소를 제공하는 협력업체까지도)는 SAN 패브릭 설치, 구성, 모니터링 및 관리를 위한 것뿐만 아니라 패브릭 상의 장치와 호스트의 상태를 위한 종합적인 도구들을 제공합니다.

## 스토리지의 가상화된 뷰

이전 섹션에서 다양한 RAID 레벨을 설명할 때 스토리지의 가상화에 대해 설명하였습니다. 컨트롤러에 의해 스토리지 패브릭에 제시되는 논리적 장치는 스토리지 캐비닛에 있는 실제 물리적 장치의 어떤 복합체입니다. 스토리지 관리를 위한 만능도구는 스토리지 인프라에 제공되는 장치들로서 어떠한 물리적 스토리지에도 연결되어 있지 않습니다. 즉 그 캐비닛 안의 스핀들 모음은 스토리지 블록의 풀로 취급됩니다. 논리적 장치는 “반드시 단일 장애를 견디고, xyz 성능 특성을 가져야 한다” 등과 같은 특정 속성을 가진 스토리지 풀로부터 물리화될 수 있습니다. 그런 다음 스토리지 컨트롤러는 바라던 특성이 유지되는 한, 어느 곳의 논리적 장치와 관련된 데이터도 마음껏 저장할 수 있습니다 (그리고 마음대로 배치를 변경합니다).

현 시점에서 논리적 디스크와 관련된 실제적인 물리적 특성은 없고, 디스크 시리얼 번호나 ID와 같은 모든 물리적 개념은 순전히 소프트웨어가 발생시킨 가상화된 뷰입니다. 아래의 그림 15를 참조하시기 바랍니다.

이러한 경로를 확보함으로써 스토리지 협력업체들은 호스트를 연결시킬 필요 없이 스토리지 인프라 그 자체 내에서 부가 가치 스토리지 관리 기능을 구동할 수 있습니다. 우리는 오늘날 일부 스토리지 컨트롤러에 의해 제공되는 스냅샷 개념을 가지고 이 길의 첫 번째 몇 걸음을 내딛는 것을 보고 있습니다.

그림 15: 컨트롤러에 의한 스토리지 가상화

# SAN 환경에 서버 클러스터 배포하기

이번 섹션에서는 SAN 환경에서 MSCS를 위한 최고의 구현방법에 대해 설명합니다. Microsoft는 SAN 환경에서 클러스터를 지원합니다. 하지만 이를 위해선 구성상에 일부 특정 요구사항과 제한사항이 요구됩니다.

참고 SAN 환경에서 스토리지 패브릭은 다양한 어플리케이션들이 데이터에 액세스할 수 있도록 합니다. 스토리지 패브릭 안정성이 손상될 경우, 전체 데이터 센터의 가용성이 위험해질 수 있고 어떤 클러스터링도 불안정하거나 비가용 스토리지 패브릭으로부터 보호될 수 없습니다.

## 인증된 구성

모든 기존의 클러스터 구성과 함께 Microsoft는 Microsoft HCL (Hardware Compatibility List)에 기록된 complete cluster solutions만 지원할 것입니다. 클러스터는 장치 수준의 구성요소 (RAID 컨트롤러, 다중 클러스터 장치 등과 같은 클러스터 구성요소로 인증된 구성요소)로부터 마음대로 구축될 수 없고 지원되는 구성에 함께 포함될 수 없습니다.

단일 클러스터는 파이버 채널 스토리지 상호 연결과 스위치 기술을 사용하여 인증될 수 있고 HCL에 배치될 수 있으며 오늘날 HCL에 구축된 완벽한 구성에 대한 많은 사례가 있습니다. 하지만 이는 SAN 구성을 실제로 구축하지는 않습니다.

Microsoft는 다음과 같은 규칙을 따르는 구성이라면 단일 파이버 채널 Switched 패브릭에 배포된 동일한 스토리지 컨트롤러를 공유하는 다수의 클러스터와 서버를 완벽하게 지원합니다:

- 스토리지 컨트롤러는 그들이 클러스터간에 공유된다면 Cluster/Multi-Cluster Device HCL 목록에 반드시 있어야 합니다.

- 모든 개별 클러스터를 위한 완벽한 구성은 반드시 클러스터 HCL 목록에 있어야 합니다.

다음은 HCL 리스트 예입니다:

Cluster/Multi-Cluster Device HCL 리스트:

스토리지 컨트롤러 St1

스토리지 컨트롤러 St2

클러스터 HCL 목록

2-노드Advanced Server 클러스터 AS1

Server 1: Server Box S1, 256Mb, 700Mhz PIII, HBA H1

Server 2: Server Box S2, 256Mb, 700Mhz PIII, HBA H1

스토리지: 스토리지 컨트롤러 St1

4-노드 Advanced Server 클러스터 AS2

Server 1: Server Box S5, 512Mb, 1.2Ghz PIV, HBA H1

Server 2: Server Box S6, 512Mb, 1.2Ghz PIV, HBA H1

Server 3: Server Box S7, 512Mb, 1.2Ghz PIV, HBA H1

Server 4: Server Box S8, 512Mb, 1.2Ghz PIV, HBA H1

스토리지: 스토리지 컨트롤러 St1

2-노드 Advanced Server 클러스터 AS3

Server 1: Server Box S10, 256Mb, 700Mhz PIII, HBA H2

Server 2: Server Box S11, 256Mb, 700Mhz PIII, HBA H2

스토리지: 스토리지 컨트롤러 St2

이 경우에 2-노드 AS1과 4-노드AS2 구성은 모두 동일한 SAN에 포함될 수 있고 동일한 스토리지 컨트롤러 St1을 공유 할 수 있습니다. 또한 스토리지 컨트롤러 St1이 아닌 St2를 사용한다면 동일한 SAN에 AS3를 포함할 수 있습니다.

Windows 2000에서 SAN 패브릭 자체는 HCL에 포함되지 않고 Microsoft 에 의해 직접 인증되지 않습니다. 이러한 구성을 구축할 때는 반드시 스위치들과 다른 구성요소들이 HBA 및 스토리지 컨트롤러와 호환되는지 확인해야 합니다.

## 연결 루프와 Switched 패브릭

파이버 채널 연결 루프는 다수의 호스트와 다수의 스토리지 장치들을 지원하도록 구성될 수 있지만, 일반적으로 연결 루프 구성은 기술의 특성상 제약이 따릅니다. 예를 들어 어떤 경우에는 전체 스토리지 컨트롤러 (complete storage controller)가 해당 서버나 클러스터에 반드시 할당되어야 합니다. 그 컨트롤러의 개별 장치들은 다른 서버나 클러스터에 할당될 수 없습니다. 제조업체와 협력업체는 단일 연결 루프에 여러 개의 클러스터라 호스트되도록 허용하는 반면, 구성상의 제약과 클러스터 서비스가 클러스터에서 디스크를 보호하는데 사용하는 메커니즘 때문에 Microsoft 는 모든 단일 연결 루프 구성에 단 하나의 클러스터만 연결할 것을 권장하고 연결 루프 구성은 상대적으로 소규모의 정적인 클러스터 구성으로만 제한할 것을 권장합니다.

패브릭은 단일 클러스터 및 다중 클러스터 모두와 동일한 스토리지 패브릭상의 독립형 서버를 위해 서버 클러스터에 의해 완벽하게 지원됩니다. 패브릭은 동일한 스토리지 인프라를 사용하여 배포된 다수의 서버 클러스터를 포함하는 훨씬 더 안정된 환경을 제공합니다. 노드 (및 실제 스토리지 장치)는 패브릭의 다른 부분에 영향을 주지 않고 독립적으로 SAN에 들어오고 나갈 수 있습니다. 고가용성 패브릭은 다중 경로 드라이버와 관련하여 구축될 수 있고 고가용성 및 확장성 있는 스토리지 인프라를 제공할 수 있습니다.

## 힌트, 정보 및 금지 사항…

본 섹션에서는 SAN에 하나 이상의 클러스터 배포 시 준수 사항과 금지 사항에 대하여 설명합니다.

### 준수 사항

SAN의 각 클러스터는 반드시 자신의 영역에 배포되어야 합니다. 클러스터는 동일한 영역 내의 다른 클러스터에 악영향을 일으킬 수 있는 디스크로의 액세스를 방지하도록 메커니즘을 사용합니다. 다른 클러스터로부터의 클러스터 트래픽이나 비 클러스터 트래픽을 분리하는 영역 구성을 사용하므로 간섭 현상이 없습니다. 그림 16은 단일 스토리지 컨트롤러를 공유하는 2개의 클러스터를 보여주고 있습니다. 스토리지 컨트롤러에 의해 제시된 LUN은 반드시 스토리지 컨트롤러 자체에서 제공되는 미립자 보안을 사용하여 개별 클러스터에 할당되어야 합니다. LUN은 클러스터 내의 모든 노드에 보여지도록 구성되어야 하고 주어진 LUN은 하나의 클러스터에만 보여져야 합니다. 

다중 클러스터 HCL 목록을 위한 스토리지 구성을 인증하는데 사용되는 다중 클러스터 장치 테스트는 이런 방식으로 하나의 스토리지 컨트롤러에 여러 대의 클러스터가 연결될 때 분리 여부를 테스트합니다.

그림 16: 개별 영역에 할당된 클러스터

단일 클러스터내의 모든 HBA는 반드시 동일한 종류이어야 하며 동일한 펌웨어 개정 수준이어야 합니다. 많은 스토리지와 스위치 협력업체들이 동일 영역 때로는 동일 패브릭의 모든 HBA가 같은 종류로 같은 펌웨어 개정 번호를 가질 것을 요구합니다.

클러스터의 모든 스토리지 장치 드라이버와 HBA 장치 드라이버는 반드시 동일한 소프트웨어 버전이어야 합니다.

SCSI 버스 리셋은 파이버 채널 연결 루프에서 사용하지 않습니다. 이는 HBA와 드라이버 소프트웨어에 의해 해석되고 LIP가 전송되도록 합니다. 이전에 설명한대로 이것은 루프 상의 모든 장치를 재구성합니다.

SAN에 새로운 서버를 추가할 때, HBA가 그 토폴로지에 적합한지 확인하시기 바랍니다. 일부 구성에서 Switched 파이버 패브릭에 연결 루프 HBA를 추가하는 것은 스토리지 패브릭의 장애를 초래할 수 있습니다. 이것으로 인해 발생된 심각한 다운타임의 실례들이 있었습니다.

기준이 되는 Windows 2000 플랫폼은 그 시스템이 부팅할 때 볼 수 있는 모든 장치를 마운트 할 것입니다. 클러스터 소프트웨어는 동일한 클러스터 내의 다수의 호스트에 의해 액세스 될 수 있는 장치로의 액세스를 제어하고 언제나 한번에 단 하나의 호스트만이 디스크를 마운트하도록 합니다. 클러스터가 처음 만들어질 때 단 하나의 노드만이 클러스터에 의해 관리되는 디스크를 액세스할 수 있는지를 확인하시기 바랍니다. 이는 클러스터 구성원들의 전원을 차단하여 나가게 하든지 액세스 제어나 영역 구성을 사용하여 다른 호스트가 디스크를 액세스 하지 못하게 하는 것으로 확인 할 수 있습니다. 단일 노드 클러스터가 만들어졌을 때 클러스터 관리형으로 표시되는 디스크들은 보호될 것이고, 다른 호스트들은 부팅되거나 그 디스크들이 클러스터에 추가되는 것으로 다른 호스트에 보여지도록 합니다.
이는 다수의 호스트들이 액세스 할 수 있는 디스크들을 포함하는 다른 클러스터 구성과 차이가 없습니다.

참고 Windows Server 2003에서는 새로운 명령 mountvol/n을 사용함으로 동적인 스캐닝을 사용할 수 없도록 할 수 있습니다. SAN 환경에서 SAN에 서버를 연결하기 전에 동적인 스캐닝을 사용 안함으로 설정할 것을 권장합니다. 서버 클러스터에 새로운 클러스터 셋업이나 노드의 추가 및 제거는 동적인 스캐닝이 꺼져 있는 동안 이루어져야 합니다. 서버가 스토리지 인프라에 연결되어 있는 한 동적인 스캐닝은 꺼놓기를 권장합니다.

### 금지 사항

동일한 클러스터에 존재하지 않는다면 다수의 호스트가 동일한 스토리지 장치들에 액세스하도록 해선 안됩니다. 만약 동일한 클러스터에 있지 않는 다수의 호스트가 주어진 디스크에 액세스 할 수 있다면 데이터가 손상될 것입니다.

비 디스크 장치를 클러스터 디스크 스토리지 장치처럼 동일한 영역에 놓아서는 결코 안됩니다.

### 기타 힌트

클러스터된 서버와 같은 고가용성 시스템은 일반적으로 다수의 HBA와 고가용성 스토리지 패브릭과 함께 배포되어야 합니다. 이때 항상 다중 경로 드라이버 소프트웨어를 로드하였는지를 확인해야 합니다. 만약 Windows 2000 플랫폼의 I/O 하위 시스템이 2개의 HBA를 본다면 그것들은 서로 다른 버스로 간주될 것이고 모든 장치들은 각 버스의 서로 다른 장치들로 간주되어 나열될 것입니다.  여기에서 호스트는 동일 디스크로의 다중 경로를 보여주고 있는 것입니다. 다중 경로 드라이버의 로드 실패는 데이터 손상을 야기시키게 됩니다. 이러한 손상의 현상은 디스크 서명이 다시 쓰여지는 것입니다. 만약 Windows 플랫폼이 2개의 독립적인 디스크가 동일한 서명을 가진 것을 본다면 모든 디스크가 고유의 서명을 가지도록 하기 위해 그들 중 하나를 다시 쓸 것입니다. 이것은 KB 문서 Q293778 다중 경로 소프트웨어는 디스크 서명의 변경을 초래할 수 있다 에서 설명됩니다.

참고 Windows Server 2003은 동일한 볼륨이 두 번 공개되고 있는지를 검색할 것입니다. 만약 그러한 상황이 발생한다면 Windows Server 2003은 컨트롤러 1에 의해 이미 공개되고 컨트롤러 2에 의해 다시 공개되는 볼륨을 마운트하지 않을 것입니다.

오늘날의 많은 컨트롤러는 완벽하게 분리된 LUN으로 클러스터에 공개될 수 있는 컨트롤러 수준으로 스냅샷을 제공합니다. 클러스터는 동일한 서명을 지닌 다수의 장치들에 잘 반응하지 않습니다. 만약 스냅샷이 오리지날 디스크 온라인으로 호스트에게 되돌려 공개된다면, 기준이 되는 I/O 하위 시스템은 이전의 예처럼 서명을 다시 쓸 것입니다. 하지만 만약 스냅샷이 클러스터의 다른 노드에 공개된다면 클러스터 소프트웨어는 그것을 다른 디스크로 인식하지 않을 것입니다. 동일한 클러스터에서 클러스터된 디스크의 하드웨어 스냅샷을 노드로 돌아가도록 공개해서는 안됩니다. 구체적으로 이것이 SAN 문제는 아니지만 이 기능을 제공하는 컨트롤러는 일반적으로 SAN 환경에 배포됩니다.

### 클러스터로부터의 디스크 추가 및 제거

Windows 2000과 Windows Server 2003에서 클러스터에 디스크를 추가하는 것은 간단한 작업으로 단순히 스토리지를 추가합니다(SAN에서 이것은 아마도 스토리지 컨트롤러에 물리적 장치를 추가하는 것을 의미하고 그런 다음 올바른 영역에 올바른 보안 속성을 가진 사용 가능한 논리적 장치가 되는 것을 의미합니다).

운영체제에서 디스크를 볼 수 있을 때 여러분은 클러스터 관리자에 물리적 디스크 리소스를 추가함으로 클러스터 관리 디스크를 만들 수 있습니다. 새로운 디스크는 클러스터링될 수 있는 것으로 표시될 것입니다. 참고: 그러한 환경에서 일부 컨트롤러는 물리적 디스크가 아닌 다른 클러스터 리소스를 사용합니다. 적절한 종류의 리소스를 만드십시오.

최소한 하나의 NTFS 파티션을 포함하는 기본MBR 포맷 디스크만 클러스터가 관리할 수 있습니다. 디스크를 추가하기 전에 이들을 반드시 포맷해야 합니다.

클러스터를 만들 때와 디스크를 추가할 때 동일한 규칙이 적용된다는 것을 기억하십시오. 만약 클러스터 내의 한 노드가 디스크를 관리하기 전에 다수의 노드가 그 디스크를 볼 수 있다면 이는 데이터를 손상시킬 것입니다. 새로운 디스크를 추가할 때 먼저 그 디스크가 단 하나의 클러스터 노드에만 보이도록 하고 그런 다음 클러스터 리소스로 추가될 때 그 디스크를 다른 클러스터 노드에 보이도록 하십시오.

클러스터에서 디스크를 제거하려면 먼저 그 디스크에 해당하는 클러스터 리소스를 제거하십시오. 클러스터에서 그것이 제거될 때 그 디스크가 제거될 수 있습니다 (그 드라이브가 물리적으로 제거 되거나 해당 LUN이 삭제 또는 목적이 재정의 됨으로써).

클러스터 관리 디스크 교체에 대한 몇 가지 KB 문서가 있습니다. 클러스터의 디스크가 통상 RAID 세트나 미러 세트이어야 하지만, 전적으로 디스크가 재구축 되어야 하는 심각한 장애를 초래하는 문제가 종종 있습니다. 또한 클러스터 디스크가 중복되지 않는 곳에 그러한 디스크 장애로 디스크를 교체해야하는 경우도 있습니다. 그러한 문서들에 나와있는 절차 개요는 장애로 인해 LUN을 다시 구축할 필요가 있는 경우에 사용되어야 합니다.

Q243195 - Windows NT® 4.0에서 클러스터 관리 디스크 교체하기

Q280425 – 서버 클러스터에서 이벤트 ID 1034로부터 복구하기

Q280425 – Windows Server2003에서 디스크 교체를 위한 ASR 사용하기

디스크 확장

이제 여러분은 재부팅하지 않고도 동적으로 볼륨을 확장할 수 있습니다. Microsoft에서 제공된 Diskpart 도구는 동적으로 볼륨을 확장하는데 사용될 수 있습니다. Diskpart 도구는 Windows 2000과 Windows Server 2003에서 사용할 수 있습니다. 여러분은 www.microsoft.com 웹 사이트에서 Diskpart의 Windows 2000 버전을 다운로드 할 수 있습니다.

## SAN 백업

SAN은 어플리케이션 호스트로부터 작업을 오프로드하는 많은 기회를 제공합니다. SAN의 많은 장치들 (호스트 또는 스토리지 컨트롤러) 은 CPU와 메모리를 가지고 복잡한 코드 경로를 실행할 수 있습니다. 또한 모든 장치는 다른 장치와 커뮤니케이션할 수 있고 SAN 은 피어 투 피어 커뮤니케이션 메커니즘을 제공합니다. 이것은 SAN기반 백업과 같은 것을 유도합니다. 스토리지 컨트롤러는 호스트의 개입없이도 SAN 상의 테이프 장치로 디스크 장치의 백업을 쉽게 시작할 수 있습니다. 때로는 하이브리드 백업 솔루션이 호스트가 제공한 정보 관련 파일 시스템에서 구현되지만 데이터 블록의 벌크 복사는 스토리지 컨트롤러에서 테이프 장치로 직접 이루어집니다.

클러스터 소프트웨어는 다수의 컴퓨터가 동시에 액세스 할 수 있는 장치들을 보호하기 위해 디스크 예약을 사용합니다. 현재 디스크를 소유하고 있는 호스트는 디스크를 보호하여 다른 호스트가 그것에 쓸 수 없도록 합니다. 이것은 디스크를 손상시키는 것으로부터 장애조치가 일어날 때 파이프라인에 있는 쓰기작업을 막는데 유용합니다. 장애조치가 일어날 때 새로운 소유자가 디스크를 보호합니다. 이는 클러스터 디스크가 항상 예약되고 그에 따라 소유하고 있는 호스트에 의해서만 액세스 될 수 있다는 것을 말합니다. 어떠한 다른 호스트나 장치 (디스크를 호스팅하고 있는 컨트롤러 포함)도 동시에 디스크를 액세스 할 수 없습니다. 이것은 써드파티에 의해 시작된 (즉 소유하고 있는 호스트보다 장치에 의해 시작된) 디스크로부터 테이프로의 데이터 전송이 있는 곳의 SAN 기반 백업 솔루션은 클러스터 환경에서 지원될 수 없다는 것을 의미합니다.

## SAN에서의 부팅

Microsoft는 제한된 환경에서 SAN에서의 부팅을 지원합니다. 여기에는 SAN에서의 Windows 부팅 방법에 관한 일련의 구성 제약이 있습니다. KB 문서 Q305547를 참조하시기 바랍니다.

Windows 2000 Server 클러스터는 부트 디스크, 페이지 파일 디스크 및 시스템 디스크가 클러스터 서버 디스크와 다른 스토리지 버스에 존재하도록 합니다. SAN에서 부팅하기 위해서는 클러스터 디스크 보다는 부트, 시스템 및 페이지파일 디스크를 위한 별도의 HBA를 반드시 가지고 있어야 합니다. 클러스터 디스크는 자신의 영역에 있도록 영역 구성을 통해 부팅, 시스템 및 페이지파일 디스크로부터 반드시 분리되어 있어야 합니다.

참고 Windows Server 2003은 부트 디스크와 동일 버스에 호스트된 클러스터 서버 디스크를 허용할 것입니다. 하지만 이 기능이 작동하려면 Storport 미니포트 HBA 드라이버를 사용해야 합니다. 이것은 다른 조합으로 된 구성으로 지원되지 않습니다. (예를 들어 SCSI 포트 미니포트 또는 Full 포트 드라이버)

# Windows Server 2003의 클러스터 서비스 기능

Windows Server 2003은 몇 가지 개선기능을 가지고 있습니다. 다음의 개선기능들은 SAN 환경에서의 서버 클러스터 지원 전용입니다.

### 목표 리셋 (Targeted Reset)

역사적으로 서버 클러스터는 온라인으로 디스크를 소유하는 호스트만이 실제로 디스크에 액세스 할 수 있도록 보장하면서 디스크를 보호하기 위한 SCSI 예약 메커니즘을 사용합니다. 장애가 발생한 경우 서버 클러스터는 장치들이 장애를 조치하도록 하기 위해 도전/응답 메커니즘을 구현합니다. 오류 발생 시 장치들이 장애 조치되도록 하기 위해, 서버 클러스터는 Challenge/Response 메커니즘을 구현하는데 이는 충돌된 상태가 아니어서 스토리지 패브릭이 그 서버가 응답하지 않는다는 것을 알지 못하는 경우에도 중단되었거나 오류가 난 노드들을 발견할 수 있습니다. 이를 위해 예약은 SCSI 버스 리셋 명령을 사용하는 클러스터의 다른 노드에 의해 정기적으로 취소됩니다. SAN 패브릭에서 SCSI 리셋 명령은 통상 서로 다른 협력업체에 의해 동일한 방식으로 구현되지 않고 종종 패브릭이 다시 자리잡도록 하는 LIP명령의 원인이 되므로 패브릭에 매우 좋지 않을 수 있습니다.

Windows Server 2003에서 서버 클러스터 코드는 새로운 메커니즘을 사용하여 먼저 목표 장치 리셋을 시도하고 그 다음에 LUN 리셋 그리고 다른 모든 것이 실패하면 완전 버스 리셋 (full bus reset)으로 장애 조치할 것입니다. 이 기능은 스토리지 미니포트 드라이버가 새로운 제어 코드를 해석하는 것을 필요로 합니다. 이 시점에서 몇몇 HBA 협력업체는 그들의 미니포트 드라이버가 이 기능을 제공하도록 수정하고 있고 이로써 Switched 패브릭 환경에 훨씬 더 안정된 클러스터 구성이 가능해질 것입니다.

이 기능은 관리자가 작동할 필요가 없습니다. 만약 장치 드라이버가 목표 리셋 기능을 지원한다면 그것은 자동으로 사용될 것입니다.

### 단일 스토리지 버스 구성

이전에 설명한대로 Windows 2000에서는 시스템 디스크와는 다른 버스의 스토리지 장치만이 클러스터 관리 장치로 적합하다고 여겨질 것입니다. SAN 환경의 목적은 단일 포트 (사실상 대부분의 경우 호스트는 클러스터 소프트웨어에 단일 포트 뷰를 제공하도록 다수의 HBA와 다중 경로 드라이버를 가질 것입니다)를 통해 액세스 할 수 있는 단일 패브릭으로 모든 스토리지를 집중화하는 것입니다.

Windows Server 2003에서 클러스터 서버는 활성화되었을 때 그것이 버스상에 있는지 여부와 상관없이 시스템의 모든 디스크가 클러스터 관리 디스크 역할을 할 수 있게게 해주는 스위치를 가지고 있습니다. 이를 사용하여 시스템 디스크, 부트 디스크, 페이지파일 디스크 및 모든 클러스터 관리 디스크는 동일한 HBA에 연결 될 수 있습니다. 이 기능은 다음 레지스트리 키를 설정함으로 사용될 수 있습니다:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClusSvc\Parameters\ManageDisksOnSystemBuses	0x01

이 기능은 레지스트리 키에 의해 활성화되며 이 구성을 이해하지 못하는 고객에 의해 실수로 비활성화되는 일이 없도록 합니다. 이는 OEM이 인증받고 테스트받은 구성을 출하하도록 하기 위한 것이며, 최종 사용자나 관리자가 임시 방편으로 설정할 수 없습니다.

단일 스토리지 버스 구성은 이전에 설명된 목표 리셋 기능을 지원하는 장치 드라이버를 반드시 가지고 있어야 합니다.

# 관련 문제

## 공유 디스크 대 비 공유 디스크

여러분은 공유 디스크 클러스터와 비공유 디스크 또는 비공유 클러스터와 같은 용어를 사용하는 다양한 문서들을 보았을 것입니다. 이러한 용어들은 설명 문맥에 따라 내용이 다르기 때문에 매우 오해할 수 있고 혼란을 일으킬 수 있습니다.

장치의 물리적 연결에 관해 이야기 할 때 공유 디스크 클러스터는 다수의 컴퓨터가 주어진 어떠한 스토리지 장치에 직접적으로 물리적 액세스 하는 것을 말합니다 (예를 들어 다수의 호스트는 컴퓨터들이 함께 연결된 SCSI 버스상의 디스크 드라이브에 직접 연결됩니다). 이 문맥에서 비공유 디스크 또는 무공유 클러스터는 주어진 어떠한 디스크가 단지 물리적으로 하나의 컴퓨터에만 연결되어 있는 것을 말합니다. 그림 17을 참조하시기 바랍니다.

그림 17: 클러스터 토폴로지의 물리적 뷰

파일 시스템이나 어플리케이션으로부터의 데이터 액세스에 대한 문맥에서 공유 디스크는 클러스터의 다수의 컴퓨터에서 운영하는 어플리케이션이 동시에 동일한 디스크를 직접 액세스 할 수 있다는 것을 말합니다. 이 어플리케이션을 지원하기 위해서 파일 시스템은 다수의 호스트 (예를 들어 클러스터 파일 시스템)로부터 단일 디스크로의 동시 액세스를 조정해야 합니다. 이 구성에서는 공유되는 물리적 액세스가 필요합니다. 어플리케이션이나 데이터 액세스에 대해 이야기할 때 비공유 디스크는 하나의 컴퓨터에서 운영중인 어플리케이션만이 주어진 디스크의 데이터에 직접 액세스 할 수 있다는 것을 말합니다. 이 경우 물리적 디스크는 다수의 컴퓨터에 연결될 수도 그렇지 않을 수도 있지만 만약 연결되어 있다면 언제나 하나의 컴퓨터로부터의 연결만이 사용 중일 것입니다. 아래의 그림 18을 참조하시기 바랍니다.

그림 18: 클러스터 토폴로지의 어플리케이션 뷰

## SAN 대 NAS

외부적인 스토리지 연결에 관한 2가지 산업적인 용어가 있습니다.

- SAN (Storage Area Networks)

- NAS (Network Attached Storage)

이 2가지, 음향적으로 유사한 용어는 혼란을 일으킬 수 있으므로 SAN을 자세히 연구하기 전에 이 2가지 다른 기술간의 차이점을 설명할 필요가 있습니다.

아래 그림 19에서처럼SAN는 통상적으로 스토리지 전용 네트워크 기술을 사용하여 구축됩니다. 파이버 채널은 이 공간에서 현재의 기술 리더입니다. 서버는 스토리지에 연결되고 블록 수준으로 데이터를 액세스합니다. 즉 서버에게 있어서 SAN의 디스크 드라이브는 마치 로컬로 연결된 디스크처럼 동일한 읽기 및 쓰기 디스크 블록 프리미티브를 사용하여 액세스 될 수 있습니다. 일반적으로 데이터와 요청은 스토리지 전용 프로토콜 (일반적으로 SCSI 패밀리 프로토콜을 기반으로 하는)을 사용하여 전송됩니다. 이러한 프로토콜은 스토리지 인프라에서 필요로 하는 낮은 대기시간, 높은 대역폭 데이터 전송으로 조정됩니다.

그림 19: SAN (Storage Area Network)

지금까지는 파이버 채널이 가장 선두적인 기술이지만 다른 SAN 기술들도 제시되고 있습니다. 예를 들어 Infiniband통한 SCSI인 iSCSI (이는 표준 IP 네트워크 통해 운영되는 SCSI 프로토콜입니다). 이러한 모든 기술은 일련의 서버로부터 장치 풀에 액세스할 수 있도록 하여 스토리지 필요성에서 계산 필요성을 배제시킵니다.

이와는 대조적으로 아래 그림 20처럼 NAS는 이더넷이나 기타 LAN 기술과 같은 표준 네트워크 구성요소를 사용하여 구축됩니다. 파일 열기, 파일 읽기, 파일 쓰기, 파일 닫기 등과 같은 파일 시스템 기능을 사용하여 어플리케이션 서버는 스토리지를 액세스합니다. 이러한 고급 기능은 CIFS, NFS 또는 AppleShare와 같은 프로토콜로 캡슐화되고 표준 IP 기반 연결을 통해 운영합니다.

그림 20: NAS (Network Attached Storage)

NAS 솔루션에서 파일 서버는 디스크상의 데이터 저장 방법에 대한 세부사항을 숨기고 어플리케이션 서버에 고급 파일 시스템 뷰를 제공합니다.  NAS 환경에서 파일 서버는 파일 서버 백업기능과 같은 파일 시스템 관리 기능을 제공합니다.

SAN 기술의 가격이 떨어지고 높은 확장성과 높은 가용성을 지닌 솔루션에 대한 필요가 올라감에 따라 협력업체는 아래 그림 21처럼 NAS의 집중화된 파일 서버 단순성에 SAN이 제공하는 확장성과 가용성을 통합한 하이브리드 솔루션으로 전환하고 있습니다.

그림 21: 하이브리드 NAS & SAN 솔루션

다음 표에서는 SAN과 NAS 기술을 비교합니다.

SAN 기술 대 NAS 기술

|  | SAN | NAS |
| --- | --- | --- |
| 어플리케이션 서버 액세스 방식 | 블록 수준 액세스 | 파일 수준 액세스 |
| 통신 프로토콜 | SCSI over Fibre Channel iSCSI (SCSI over IP) | CIFS, NFS; AppleShare |
| 네트워크 물리적 기술 | 통상 스토리지 전용 (예: 파이버 채널) 하지만 고속 이더넷일 수도 있음 | 범용 LAN 예: 기가바이트 이더넷 |
| 스토리지 협력업체 예 | Compaq StorageWorks SAN family; EMC Symmetrix | Network Appliance NetApp Filers; Maxtor NASxxxx; Compaq TaskSmart N-series |

미래에 이루어질 것으로 믿어지는 많은 것들이 있습니다. 여러 다른 기술들이 스토리지 공간을 차지할 것이고 결국에는 기본적인 컴퓨터 내부 네트워킹의 필요뿐만 아니라 SAN과 NAS의 요구를 충족시켜줄 단일 네트워크 상호 연결 기술이 있을 것으로 믿습니다. Windows 플랫폼과 Windows 클러스터링 기술은 다른 상호 연결 기술이 최종 고객의 배포 작업에 있어 중요해짐에 따라 그것들을 지원하게 될 것입니다.

# 요약

SAN은 로컬로 연결된 장치들을 능가하는 광범위한 이점을 제공합니다. 이는 컴퓨터 장치가 스토리지 장치에서 분리될 수 있도록 하며 그렇게 함으로 유연한 배포를 제공하고 서버와 스토리지가 현재 비즈니스 요구에 적합하도록 목적을 재정의할 수 있도록 합니다. 여러분은 주어진 서버에 맞는 장치를 구입하는 것이나 데이터센터에서 연결된 스토리지와 특정 서버로의 배선 작업을 다시 하는 것에 대해 염려하지 않아도 됩니다.

Microsoft는 기본적인 Windows 플랫폼의 부분으로나 고가용성 솔루션인 완전한 Windows Clustering의 부분으로나 모두에서 SAN을 완벽하게 지원합니다. 하나 이상의 서버 클러스터가 독립형 Windows 서버와 비 Windows 기반 플랫폼과 함께 단일 SAN 환경에 배포될 수 있습니다.  ,.

# 관련 링크

추가 정보는 다음 리소스들을 참조하시기 바랍니다.

- http://www.microsoft.com/windows.netserver/techinfo/overview/clustering.mspx에서 클러스터링 서비스의 기술 개요

- http://www.microsoft.com/windows.netserver/evaluation/overview/technologies/clustering.mspx에서 클러스터링 기술의 새로운 점

- http://www.microsoft.com/windows2000/technologies/clustering/default.asp에서 클러스터링 기술

- http://www.microsoft.com/hcl에서 Microsoft 하드웨어 호환성 목록

Windows Server 2003에 관한 최신 정보는 http://www.microsoft.com/windows.netserver에서 Windows Server 2003 웹 사이트를 참조하시기 바랍니다.

협력업체

- EMC Corporation  홈페이지 주소 http://www.emc.com/

- Compaq 홈페이지 주소 http://www.compaq.com/storage/bridge.html

- Brocade 홈페이지 주소 http://www.brocade.com/

- McData 홈페이지 주소 http://www.mcdata.com/

- Gadzoox 홈페이지 주소 http://www.gadzoox.com/solutions/

- Emulex 홈페이지 주소 http://www.emulex.com/

- QLogic 홈페이지 주소 http://www.qlogic.com/

- Veritas 홈페이지 주소 http://www.veritas.com

일부 McData 스위치를 제외한 오늘날 대부분의 장치는FC-AL을 지원합니다.