7. 베어링 치수 정밀도 및 회전 정밀도

7-1 정밀도 등급의 규정

베어링은 각종 기계의 다양한 부위에 적용되어 중요한 역할을 담당하는 부품으로서, 베어링의 치수 정밀도와 회전 정밀도는 베어링의 제작과 사용에 있어 대단히 중요한 요소이다.

베어링의 치수 정밀도와 회전 정밀도는 KS B 2014에 규정되어 있으며, 그 측정 방법은 KS B 2015에 기술되어 있다. 축, 하우징에 설치할 때 필요한 항목으로서의 치수 정밀도는 주요 치수의 허용차, 모떼기 치수의 허용치, 폭 부동의 허용치 등으로 구분되고, 회전체의 흔들림을 제어하기 위해 필요한 항목인 회전 정밀도의 경방향 흔들림, 축방향 흔들림, 가로 흔들림, 외경면 기울기 등의 허용치를 말한다.

정밀도의 등급에는 보통급 정밀도인 KS 0급 이외에 6급, 5급, 4급, 2급의 순으로 정밀도가 높아지며, 이들의 정밀도는 ISO에 의거한다. 그밖에 4급과 2급 사이에 KBC에서 별도로 관리되는 HW급이 있다.

베어링의 형식별 적용되는 KS 정밀도 등급과 그에 상응하는 ISO 및 주요 국가 규격을 표 7-1에 표시하였다.

표 7-1 베어링 형식과 정밀도 등급

베어링 형식 		정밀도 등급

레이디얼 베어링(데이퍼 롤러 베어링 제외)	KS 0급	KS 6급	KS 5급	KS 4급	KS 2급

테이퍼 롤러 베어링     	Metric 계열	KS 0급	KS 6급	KS 5급	KS 4급

Inch 계열	AFBMA 4급	AFBMA 2급	AFBMA 3급	AFBMA 0급

스러스트 볼 베어링		KS 0급	KS 6급	KS 5급	KS 4급

해당 상당 규격	ISO	ISO 일반급	ISO 6급	SO 5급	ISO 4급	ISO 2급

DIN	0급	6급	5급	4급	2급

JIS	0급	6급	5급	4급	2급

AFBMA  볼 베어링	ABEC 1	ABEC 3	ABEC 5	ABEC 7	ABEC 9

롤러 베어링	RBEC 1	RBEC 3	RBEC 5

비고 	ISO : 국제 표준규격(Intermational Organization for Standardization)

DIN : 독일 규격(German Standard)

JIS  : 일본 규격(Japanese Industrial Standard)

AFBMA : 미국 베어링 제조자 협회 규격(Anti-friction Bearning Manufacturers Association Standard)

7-2 치수 정밀도와 회전 정밀도의 정의

베어링에 관련된 치수 정밀도 및 회전 정밀도는 아래와 같으며 그 값은 표 7-2에서 표 7-6에 나타내었다.

7-2-1 치수 정밀도

(1) 내경 관련

d      호칭 내경

ds     실측 내경

dmp    평면내 평균 내경 ; 임의 경방향 평면에서 내경의 최대치와 최소치의 산술 평균치

Δdmp   = dmp - d

평면내 평균 내경의 치수차 ; 평면내 평균 내경과 호칭 내경의 치수차

Δds    = ds - d

내경의 치수차 ; 실측 내경과 호칭 내경의 차

Vdps   평면내 내경 부동 ; 임의의 경방향 평면에서 내경의 최대치와 최소치의 차

Vdmp   = dmpmax - dmpmin

평면내 평균 내경의 부동 ; 내륜의 평면내 평균 내경의 최대치와 최소치의 차

(2) 외경 관련

D    호칭 외경

Ds	실측 외경

Dmp   평면내 평균 외경 ; 임의의 경방향 평면에서 외경의 최대치와 최소치의 산술 평균치

ΔDmp  = Dmp - D

평면내 평균 외경의 치수차 ; 평면내 평균 외경과 호칭 외경의 치수차

ΔDs   = Ds - D

외내경의 치수차 ; 실측 외내경과 호칭 외경의 차

VDp   평면내 외경 부동 ; 임의의 경방향 평면에서 외경의 최대치와 최소치의 차

VDmp  = Dmpmax - Dmpmin

평면내 평균 외경의 부동 ; 외륜의 평면내 평균 외경의 최대치와 최소치의 차

(3) 폭, 높이 관련

B,C    호칭 내, 외륜 폭

Bs, Cs  실측 내, 외륜 폭

ΔBs    = Bs - B, ΔCs  = Cs - C

내, 외륜의 폭 치수차 ; 실측 내, 외륜 폭과 호칭 내, 외륜 폭과의 차

VBs    = Bsmax - Bsmin, VCs  = Csmax - Csmin

내, 외륜 폭 부동 ; 내, 외륜의 폭 최대치와 최소치의 차

T     호칭 조립폭

Ts    실측 조립폭(테이퍼 룰러 베어링) ; 베어링 중립축에서 내륜의 배면과 외륜의 배면에 접하는 두평면의 양 교차점 사이의 거리

T1s    내륜의 유효폭(테이퍼 룰러 베어링); 내륜을 외륜 마스터와 조합했을 때의 조립폭

T1s    외륜의 유효폭(테이퍼 룰러 베어링); 외륜을 내륜 마스터와 조합했을 때의 조립폭

ΔTs    = Ts - T, ΔT1s  = T1s - T1, ΔT2s = T2s - T2

조립폭, 내륜의 유효폭, 외륜의 유효폭의 치수차(테이퍼 룰러 베어링); 조립폭, 내륜의 유효폭, 외륜의 유효폭과 호칭 조립폭, 호칭 내륜폭, 호칭 외륜폭과의 차

H     호칭 높이

Hs    실측 높이 ; 스러스트 베어링의 실측 높이

ΔHs   = Hs - H

높이의 치수차 ; 스러스트 베어링의 실측 높이

7-2-2 회전 정밀도

Kia(Kea)경방향 흔들림 ; 레이디얼 베어링에 있어서 외(내)륜을 정지시키고, 내(외)륜을 회전시켰을 EO 정지한 외(내)륜상의 경방향 거리의 최대치와 최소치와의 차를 내(외)륜의 경방향 흔들림이라고 한다. 단 궤도륜은 위에서 기술한 한 점의 경방향 위치에서 전동체와 접촉하고 있는 상태로 한다.

Sia(Sea)축방향 흔들림 ; 베어링 중심축에 수직이 되도록 외(내)륜을 고정하고 내(외)륜의 중심축 방향과 일치한 측정 하중을 가해 측정기를 내(외)륜의 기준 측면에 대고 내(외)륜을 1회전 시켰을 때 측정기 눈금의 최대치와 최소치와의 차가 내(외)륜의 축방향 흔들림이다.

Sd    가로 흔들림 ; 내륜의 중심축에서 반경방향으로 내륜의 평균 궤도 반경 만큼 떨어진 길이에서 중심축에 수직인 평면과 기준 측면과의 축방향 거리의 최대치와 최소치의 차

SD    외경면의 기울기 ; 외륜 모선상의 양측면에서 최대 모떼기 치수의 1.2배 이상의 거리에 있는 임의의 2점의 반경 방향(기준 측면에 평행인 방향)에 있어서 상대 위치의 총 변화량의 최대치

Si    축 와셔의 두께 부동(스러스트 베어링) ; 축 와셔의 배면과 그 반대쪽 궤도 중앙의 축방향 거리의 최대치와 최소치의 차

Se    하우징 와셔의 두께 부동(스러스트 베어링) ; 하우징 와셔의 배면과 그 반대쪽 궤도 중앙 축 방향 거리의 최대치와 최소치의 차

| 내륜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 호칭 | 초과 | 0.6 | 2.5 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |  |
| 내경 | 이하 | 2.5 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |  |
| 정밀도 0급(보통급) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 원통 내경 | Δdmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 치수차 |  | -8 | -8 | -8 | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -75 | -100 | -125 |  |
| 부동 | 직경계열 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 19 | 25 | 31 | 31 | 38 | 44 | 50 | 56 | 63 |  |  |  |  |
| Vdp | 0 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 19 | 25 | 31 | 31 | 38 | 44 | 50 | 56 | 63 |  |  |  |  |
|  | 2 3 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 19 | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 |  |  |  |  |
| 부동 | Vdmp | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 19 | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 |  |  |  |  |
| 폭 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 치수차 | ΔBs | -40 | -120 | -120 | -120 | -120 | -150 | -200 | -250 | -250 | -300 | -350 | -400 | -450 | -500 | -750 | -1000 | -1250 |  |
| 폭부동 | VBs | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |  |
| 경방향흔들림 | Kia | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| 정밀도 P6급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | Δdmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | -7 | -7 | -7 | -8 | -10 | -12 | -15 | -18 | -18 | -22 | -25 | -30 | -35 | -40 |  |  |  |  |
|  | 직경계열 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 19 | 23 | 23 | 28 | 31 | 38 | 44 | 50 |  |  |  |  |
|  | 0 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 15 | 19 | 23 | 23 | 28 | 31 | 38 | 44 | 50 |  |  |  |  |
|  | 2 3 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 14 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 |  |  |  |  |
| 부동 | Vdmp | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 14 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 |  |  |  |  |
| 폭 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 치수차 | ΔBs | -40 | -120 | -120 | -120 | -120 | -150 | -200 | -250 | -300 | -300 | -350 | -400 | -450 | -500 |  |  |  |  |
| 폭 | VBs | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |  |  |  |  |
| 부동 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 경방향흔들림 | Kia | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 13 | 18 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |  |  |  |  |
| 외륜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 호칭 | 초과 | 2.5 | 6 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| 외경 | 이하 | 6 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| 정밀도 0급(보통급) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | ΔDmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | -8 | -8 | -9 | -11 | -13 | -15 | -15 | -18 | -25 | -30 | -35 | -40 | -50 | -75 | -100 | -125 | -160 | -200 |
| 부동 | 직경계열 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VDp | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 31 | 38 | 44 | 50 | 56 | 63 | 94 | 125 |  |  |  |
|  | 0 1 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 19 | 23 | 31 | 38 | 44 | 50 | 56 | 63 | 94 | 125 |  |  |  |
|  | 2 3 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 55 | 75 |  |  |  |
|  | 밀봉형베어링 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 3 4 | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 26 | 30 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | VDmp | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 55 | 75 |  |  |  |
| 경방향흔들림 | Kea | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 190 | 220 |
| 정밀도 P6급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | ΔDmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | -7 | -7 | -8 | -9 | -11 | -13 | -15 | -18 | -20 | -25 | -28 | -33 | -38 | -45 | -60 |  |  |  |
| 부동 | 직경계열 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VDp | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 23 | 25 | 31 | 35 | 41 | 48 | 56 | 75 |  |  |  |
|  | 0 1 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 16 | 19 | 23 | 25 | 31 | 35 | 41 | 48 | 56 | 75 |  |  |  |
|  | 2 3 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 19 | 21 | 25 | 29 | 34 | 45 |  |  |  |
|  | 밀봉형베어링 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 1 2 3 4 | 9 | 9 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | VDmp | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 19 | 21 | 25 | 29 | 34 | 45 |  |  |  |
| 경방향흔들림 | Kea | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 |  |  |  |
| 내륜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 호칭 | 초과 | 0.6 | 2.5 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 | 315 |  |  |  |  |  |  |
| 내경 | 이하 | 2.5 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 | 315 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 정밀도 P5급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | Δdmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -9 | -10 | -13 | -13 | -15 | -18 | -23 |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | 직경계열 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Vdp | 0 1 2 3 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | Vdmp | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 폭 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | ΔBs | -40 | -40 | -80 | -120 | -120 | -150 | -200 | -250 | -250 | -300 | -350 | -400 |  |  |  |  |  |  |
| 폭 | Vbs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 부동 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 경방향흔들림 | Kia | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 가로흔들림 | Sd | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 축방향흔들림 | Sia | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 정밀도 P4급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -10 | -10 | -12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | 직경계열 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vdp | 0 1 2 3 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | Vdmp | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 폭 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | ΔBs | -40 | -40 | -80 | -120 | -120 | -150 | -200 | -250 | -250 | -300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 폭 | VBs | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 경방향흔들림 | Kia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 가로흔들림 | Sd | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 축방향흔들림 | Sia | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 외륜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 호칭 | 초과 | 2.5 | 6 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |  |  |  |  |
| 외경 | 이하 | 6 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |  |  |  |  |
| 정밀도 P5급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | ΔDmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | -5 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -11 | -13 | -15 | -18 | -20 | -23 | -28 | -35 |  |  |  |  |
| 부동 | 직경계열 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 28 | 35 |  |  |  |  |
| VDp | 0 1 2 3 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 21 | 26 |  |  |  |  |
| 부동 | VDmp | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 |  |  |  |  |
| 폭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | VCs | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 |  |  |  |  |
| 경방향 흔들림 | Kaa | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |  |  |  |  |
| 기울기 | SD | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 18 | 20 |  |  |  |  |
| 축방향흔들림 | Sea | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |  |  |  |  |
| 정밀도 P4급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | ΔDmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -4 | -4 | -4 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -13 | -15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | ΔDs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -13 | -15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | 직경계열 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 1 2 3 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | VDmp | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 폭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | VCs | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 경방향 흔들림 | Kaa | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 기울기 | SD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 축방향흔들림 | Sea | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 내륜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 호칭 | 초과 | 0.6 | 2.5 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 내경 | 이하 | 2.5 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 정밀도 HW급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | 직경계열 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vdp | 0 1 2 3 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | Vdmp |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 폭 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | ΔBs |  | -40 | -80 | -120 | -120 | -125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 폭 | VBs |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 경방향 흔들림 | Kia |  | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 가로흔들림 | Sd |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 축방향 흔들림 | Sia |  | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 정밀도 P2급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -4 | -5 | -7 | -7 | -8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | 직경계열 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vdp | 0 1 2 3 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | Vdmp | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 폭 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | ΔBs | -40 | -40 | -80 | -120 | -120 | -150 | -200 | -250 | -250 | -300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 폭 | VBs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 경방향 흔들림 | Kia | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 가로흔들림 | Sd | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 축방향 흔들림 | Sia | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 외륜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 호칭 | 초과 | 2.5 | 6 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 | 315 |  |  |  |  |  |  |  |
| 외경 | 이하 | 6 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 | 315 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 정밀도 HW급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | 직경계열 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VDp | 0 1 2 3 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | VDmp |  |  | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 폭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | Vcs |  |  | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 경방향흔들림 | Kea |  |  | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기울기 | SD |  |  | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 축방향흔들림 | Sea |  |  | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 정밀도 P2급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -2.5 | -2.5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -7 | -8 | -8 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | 직경계열 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VDp | 0 1 2 3 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | VDmp | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 폭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | Vcs | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 경방향흔들림 | Kea | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 기울기 | SD | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 축방향흔들림 | Sea | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 내륜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 호칭 | 초과 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |  |  |  |  |  |  |
| 내경 | 이하 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 정밀도 0급(보통급) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | Δdmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -8 | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -75 |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | VDp | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDmp | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 폭 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 |  | -120 | -120 | -120 | -150 | -200 | -250 | -300 | -350 | -400 | -450 | -500 | -750 |  |  |  |  |  |  |
| 경방향 흔들림 | Kia | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 | 70 | 85 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 폭 | ΔTs | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +500 | +350 | +350 | +400 | +400 | +400 | +600 |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -250 | -250 | -250 | -400 | -400 | -500 | -600 |  |  |  |  |  |  |
|  | ΔT1s | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +150 | +150 | +150 | +200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -150 | -150 | -150 | -200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΔT2s | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +200 | +200 | +200 | +200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 정밀도 P6X급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | Δdmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -8 | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -75 |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | VDp | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDmp | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 폭 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 |  | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 경방향 흔들림 | Kia | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 70 | 70 | 85 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 폭 | ΔTs | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +150 | +150 | +200 | +200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΔT1s | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +200 | +200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΔT2s | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +100 | +100 | +100 | +100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 외륜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 호칭 | 초과 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |  |  |  |  |  |
| 외경 | 이하 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 정밀도 0급 (보통급) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | Dmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | VDp | -9 | -11 | -13 | -15 | -18 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -75 | -100 |  |  |  |  |  |
| 부동 | VDp | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDmp | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 폭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | ΔCs | 폭공차 | 는 내륜의 Bs 와 동일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 경방향 흔들림 | Kea | 18 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |
| 정밀도 P6X급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | ΔDmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -9 | -11 | -13 | -15 | -18 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -75 | -100 |  |  |  |  |  |
| 부동 | VDp | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDmp | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 폭 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | Cs | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 경방향 흔들림 | Kea | 18 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |
| 내륜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 호칭 | 초과 | 10 | 18 | 60 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |  |  |  |  |  |  |
| 내경 | 이하 | 18 | 60 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 정밀도 P6급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | dmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -7 | -8 | -10 | -12 | -15 | -18 | -22 | -25 | -30 | -35 | -40 | -60 |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | Vdp | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vdmp | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 폭 | Bs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 |  | -120 | -120 | -120 | -150 | -200 | -250 | -300 | -350 | -400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 경방향 흔들림 | Kia | 7 | 8 | 10 | 10 | 13 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 조립폭 |  | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +500 | +350 | +350 | +400 | +400 | +400 | +600 |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | Ts | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -250 | -250 | -250 | -400 | -400 | -500 | -600 |  |  |  |  |  |  |
| 정밀도P5급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -7 | -8 | -10 | -12 | -15 | -18 | -22 | -25 | -30 | -35 | -40 | -60 |  |  |  |  |  |  |
| 부동 | Vdp | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vdmp | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 폭 | Bs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 |  | -200 | -200 | -240 | -300 | -400 | -500 | -600 | -700 | -800 | -800 | -800 | -800 |  |  |  |  |  |  |
| 경방향흔들림 | Kia | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 가로흔들림 | Sd | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 조립폭 |  | +200 | +200 | +200 | +200 | +200 | +350 | +350 | +350 | +400 | +400 | +500 | +600 |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | Ts | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -250 | -250 | -250 | -400 | -400 | -500 | -600 |  |  |  |  |  |  |
| 외 륜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 호칭 | 초과 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |  |  |  |  |  |
| 외경 | 이하 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 정밀도P6급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | -8 | -9 | -11 | -13 | -15 | -18 | -20 | -25 | -28 | -33 | -38 | -45 | -60 |  |  |  |  |  |
| 부동 | VDp | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDmp | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 19 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 폭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | Cs | 폭공차 Cs는 내륜의 Bs와 동일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 경방향 흔들림 | Kea | 9 | 10 | 13 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 |  |  |  |  |  |
| 정밀도P5급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -8 | -9 | -11 | -13 | -15 | -18 | -20 | -25 | -28 | -33 | -38 | -45 | -60 |  |  |  |  |  |
| 부동 | VDp | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 19 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDmp | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 폭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | ΔCs | 폭공차 Cs는 내륜의 Bs와 동일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 경방향 흔들림 | Kea | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 |  |  |  |  |  |
| 기울기 | SD | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 |  |  |  |  |  |
| 내륜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 호칭 | 초과 |  | 76.2 | 266.7 | 304.8 | 609.6 | 914.4 | 1219.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 내경 | 이하 | 76.2 | 266.7 | 304.8 | 609.6 | 914.4 | 1219.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 정밀도 AFBMA 4급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | Δds | +13 | +25 | +25 | +51 | +76 | +102 | +127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 정밀도 AFBMA 2급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | Δds | +13 | +25 | +25 | +51 | +76 | +102 | +127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 정밀도 AFBMA 3급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | Δds | +13 | +13 | +13 | +25 | +28 | +51 | +76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 정밀도 AFBMA 0급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | Δds | +13 | +13 | +13 | +25 | +28 | +51 | +76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 축와셔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 호칭 | 초과 |  | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| 내경 | 이하 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 정밀도0급(보통급) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | Δdmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | -8 | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -75 | -100 | -125 |
| 부동 | Vdp | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 |  |  |  |
| 두께부동 | Si | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 정밀도 P6급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | Δdmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | -8 | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -75 | -100 | -125 |
| 부동 | Vdp | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 |  |  |  |
| 두께부동 | Si | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 |
| 정밀도 P5급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | Δdmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | -8 | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -75 | -100 | -125 |
| 부동 | Vdp | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 |  |  |  |
| 두께부동 | Si | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 |
| 정밀도 P4급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | Δdmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | -7 | -8 | -10 | -12 | -15 | -18 | -22 | -25 | -30 | -35 | -40 | -50 |  |  |
| 부동 | Vdp | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 |  |  |  |
| 두께부동 | Si | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 높이 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 호칭 | 초과 |  | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 |  |  |  |  |  |  |
| 내경 | 이하 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 정밀도 0급…..P4급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | ΔHs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -75 | -100 | -125 | -150 | -175 | -200 | -225 | -300 |  |  |  |  |  |  |
| 하우징 와셔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 호칭 | 초과 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| 내경 | 이하 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 정밀도 0급(보통급) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | ΔDmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | -11 | -13 | -16 | -19 | -22 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -75 | -100 | -125 |
| 부동 | VDp | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 55 | 75 |  |
| 두께부동 | Se | 하우징 와셔 두께 부동 Se는 축 와셔의 Si와 동일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 정밀도 P6급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | ΔDmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | -11 | -13 | -16 | -19 | -22 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -75 | -100 | -125 |
| 부동 | VDp | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 55 | 75 |  |
| 두께부동 | Se | 하우징 와셔 두께 부동 Se는 축 와셔의 Si와 동일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 정밀도 P5급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | ΔDmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | -11 | -13 | -16 | -19 | -22 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -75 | -100 | -125 |
| 부동 | VDp | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 55 | 75 |  |
| 두께부동 | Se | 하우징 와셔 두께 부동 Se는 축 와셔의 Si와 동일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 정밀도 P4급 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 치수차 | ΔDmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | -7 | -8 | -9 | -11 | -13 | -15 | -20 | -25 | -28 | -33 | -38 | -45 |  |  |
| 부동 | VDp | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 19 | 21 | 25 | 29 | 34 |  |  |
| 두께부동 | Se | 하우징 와셔 두께 부동 Se는 축 와셔의 Si와 동일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 레이디얼 베어링(테이퍼 롤러 베어링 제외)의 모떼기 치수 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rmin |  | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 |  | 0.6 |  | 1 |  | 1.1 |  | 1.5 |  | 2 |  |  | 2.1 |  | 2.5 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7.5 |
| 호칭내경 d | 초과 |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 50 |  | 120 |  | 120 |  | 80 | 220 |  | 280 |  | 100 | 280 |  | 280 |  |  |  |  |
|  | 이하 |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 50 |  | 120 |  | 120 |  | 80 | 220 |  | 280 |  | 100 | 280 |  | 280 |  |  |  |  |  |
| r1max |  | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.5 | 2.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 12.5 |
| r2max |  | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 |
| 테이퍼 롤러 베어링의 모떼기 치수 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 내륜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rmin |  | 0.3 |  | 0.6 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 2 |  |  | 2.5 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 호칭내경 d | 초과 |  | 40 |  | 40 |  | 50 |  | 120 | 250 |  | 120 | 250 |  | 120 | 250 |  | 120 | 250 | 400 |  | 120 | 250 | 400 |  | 180 |  | 180 |
|  | 이하 | 40 |  | 40 |  | 50 |  | 120 | 250 |  | 120 | 250 |  | 120 | 250 |  | 120 | 250 | 400 |  | 120 | 250 | 400 |  | 180 |  | 180 |  |
| r1max |  | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 9 |
| r2max |  | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 외륜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rmin |  | 0.3 |  | 0.6 |  | 1 |  | 1.5 |  |  | 2 |  |  | 2.5 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 호칭내경 d | 초과 |  | 40 |  | 40 |  | 50 |  | 120 | 250 |  | 120 | 250 | 120 | 120 | 250 |  | 120 | 250 | 400 |  | 120 | 250 | 400 |  | 180 |  | 180 |
|  | 이하 | 40 |  | 40 |  | 50 |  | 120 | 250 |  | 120 | 250 |  |  | 250 |  | 120 | 250 | 400 |  | 120 | 250 | 400 |  | 180 |  | 180 |  |
| r1max |  | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 9 |
| r2max |  | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 스러스트 베어링의 모떼기 치수 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rmin | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2.1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 12 | 15 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r1max r2max | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 21 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |