6. 주요 치수와 호칭 기호

6-1 치수의 선정

기계에서 요구되는 피로 수명이 정해지면 수명 계산식을 사용하여 L과 동등가 하중 P에서 베어링에 필요한 기본 동정격 하중 C를 구하여 이 값을 기준으로 카탈로그의 치수표에 해당하는 베어링을 선정한다.

그때 선정된 베어링의 내경, 외경, 폭이 기계의 허용공간 범위내에 있으면 되지만, 만일 선정된 베어링이 기계에서 요구하는 치수와 맞지 않으면 베어링 형식의 변경, 베어링 교환 주기의 변경 등을 고려해야 한다.

6-2 주요 치수

주요치수는 그림 6-1∼6-3에 표시한 것과 같이 베어링 내경, 외경, 폭, 조립폭(테이퍼 룰러 베어링), 또는 높이(스러스트 베어링), 모떼기 치수 등으로 베어링의 외곽 치수로 구성되어 있다.

베어링의 주요 치수는 국제적 호환성과 경제적 생산을 위해 국제표준 ISO 규격으로 규정되어 있으며, 이에 준해 KS 규격이 정해져 있다.

레이디얼 베어링(테이퍼 룰러 베어링과 니이들 룰러 베이링 제외)의 주요 치수는 ISO 15와 KS B 2013에 따르고, 메트릭 계열 테이퍼 룰러 베어링의 접촉각에 따른 치수 구분은 ISO 355와 KS B 2013에 따르고, 치수 계열(6-3 호칭 기호 참조)에 따르는 주요 치수는 KS B 2027에 구분되어 있다.

스러스트 베어링은 ISO 104, KS B 2022에 따라 치수가 각각 적용된다.

표 6-1∼6-2에 레이디얼 베어링, 표 6-3에 메트릭 계열 테이퍼 룰러 베어링, 표 6-4에 스러스트 베어링의 주요 치수를 치수 계열별로 나타내었다.

또한 스냅링 홈 및 스냅링에 대한 치수 및 하우징 설치부 치수를 표 6-5와 6-6에 나타내었다.

| 내경 | d | D | B |  |  | rmin | D | B |  |  |  |  |  |  | rmin |  | D | B |  |  |  |  |  |  | rmin |  |  | D | B |  |  |  |  |  |  | rmin |  | d | 내경 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 번호 |  | 직경계열7 |  |  |  |  | 직경계열8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 직경계열9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 직경계열0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 번호 |
|  |  |  | 치수계열 |  |  | 치수계열 |  | 치수계열 |  |  |  |  |  |  | 치수계열 |  |  | 치수계열 |  |  |  |  |  |  | 치수계열 |  |  |  | 치수계열 |  |  |  |  |  |  | 치수계열 |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 27 | 37 | 17~37 |  | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 08 | 18~68 |  | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 09 | 19~39 | 49~69 |  | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 00 | 10~60 |  |  |
| - | 0.6 | 0.8 | 0.8 | - | - | 0.05 | 2.5 | - | 1 | - | 1.4 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 0.6 | - |
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0.05 | 3 | - | 1 | - | 1.5 | - | - | - | - | 0.05 | 4 | - | 1.6 | - | 2.3 | - | - | - | - | 0.1 | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| - | 1.5 | 1 | 1 | - | 1.8 | 0.05 | 4 | - | 1.2 | - | 2 | - | - | - | - | 0.05 | 5 | - | 2 | - | 2.6 | - | - | - | - | 0.15 | - | 6 | - | 2.5 | - | 3 | - | - | - | - | 0.15 | 1.5 | - |
| 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | - | 2 | 0.05 | 5 | - | 1.5 | - | 2.3 | - | - | - | - | 0.08 | 6 | - | 2.3 | - | 3 | - | - | - | - | 0.15 | - | 7 | - | 2.8 | - | 3.5 | - | - | - | - | 0.15 | 2 | 2 |
| - | 2.5 | 1.5 | 1.5 | - | 2.3 | 0.08 | 6 | - | 1.8 | - | 2.6 | - | - | - | - | 0.08 | 7 | - | 2.5 | - | 3.5 | - | - | - | - | 0.15 | - | 8 | - | 2.8 | - | 4 | - | - | - | - | 0.15 | 2.5 | - |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 0.08 | 7 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 0.1 | 8 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 0.15 | - | 9 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 0.15 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 0.08 | 9 | - | 2.5 | 3.5 | 4 | - | - | - | - | 0.1 | 11 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 0.15 | - | 12 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 0.2 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 0.08 | 11 | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0.15 | 13 | - | 4 | - | 6 | 10 | - | - | - | 0.2 | 0.15 | 14 | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | 0.2 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 0.1 | 13 | - | 3.5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0.15 | 15 | - | 5 | - | 7 | 10 | - | - | - | 0.2 | 0.15 | 17 | - | 6 | - | 9 | - | - | - | - | 0.3 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 0.1 | 14 | - | 3.5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0.15 | 17 | - | 5 | - | 7 | 10 | - | - | - | 0.3 | 0.15 | 19 | - | 6 | 8 | 10 | - | - | - | - | 0.3 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 2.5 | 2.5 | - | 3.5 | 0.1 | 16 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | 0.2 | 19 | - | 6 | - | 9 | 11 | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 22 | - | 7 | 9 | 11 | 14 | 19 | 25 | - | 0.3 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 3 | 3 | - | 4.5 | 0.1 | 17 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | 0.2 | 20 | - | 6 | - | 9 | 11 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 24 | - | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 27 | - | 0.3 | 9 | 9 |
| 00 | 10 | 3 | 3 | - | 4.5 | 0.1 | 19 | - | 5 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | 0.3 | 22 | - | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | - | 0.3 | 0.3 | 26 | - | 8 | 10 | 12 | 16 | 21 | 29 | - | 0.3 | 10 | 00 |
| 01 | 12 | 4 | 4 | - | 5 | 0.2 | 21 | - | 5 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | 0.3 | 24 | - | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | - | 0.3 | 0.3 | 26 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21 | 29 | 0.3 | 0.3 | 12 | 01 |
| 02 | 15 | 4 | 4 | - | 5 | 0.2 | 24 | - | 5 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | 0.3 | 28 | - | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 18 | 23 | - | 0.3 | 0.3 | 32 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 30 | 0.3 | 0.3 | 15 | 02 |
| 03 | 17 | 4 | 4 | - | 5 | 0.2 | 26 | - | 5 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | 0.3 | 30 | - | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 18 | 23 | - | 0.3 | 0.3 | 35 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 32 | 0.3 | 0.3 | 17 | 03 |
| 04 | 20 | 4 | 4 | - | 5 | 0.2 | 32 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 0.3 | 0.3 | 37 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 42 | 8 | 12 | 14 | 16 | 22 | 30 | 40 | 0.3 | 0.6 | 20 | 04 |
| /22 | 22 | - | - | - | - | - | 34 | 4 | 7 | - | 10 | - | 16 | 22 | 0.3 | 0.3 | 39 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 44 | 8 | 12 | 14 | 16 | 22 | 30 | 40 | 0.3 | 0.6 | 22 | /22 |
| 05 | 25 | 4 | 4 | - | 5 | 0.2 | 37 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 0.3 | 0.3 | 42 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 47 | 8 | 12 | 14 | 16 | 22 | 30 | 40 | 0.3 | 0.6 | 25 | 05 |
| /28 | 28 | - | - | - | - | - | 40 | 4 | 7 | - | 10 | - | 16 | 22 | 0.3 | 0.3 | 45 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 52 | 8 | 12 | 14 | 16 | 22 | 30 | 40 | 0.3 | 0.6 | 28 | /28 |
| 06 | 30 | 4 | 4 | - | - | 0.2 | 42 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 0.3 | 0.3 | 47 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 55 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0.3 | 1 | 30 | 06 |
| /32 | 32 | - | - | - | - | - | 44 | 4 | 7 | - | 10 | - | 16 | 22 | 0.3 | 0.3 | 52 | 7 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 58 | 9 | 13 | 16 | 20 | 26 | 35 | 47 | 0.3 | 1 | 32 | /32 |
| 07 | 35 | - | - | - | - | - | 47 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 0.3 | 0.3 | 55 | 7 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 62 | 9 | 14 | 17 | 20 | 27 | 36 | 48 | 0.3 | 1 | 35 | 07 |
| 08 | 40 | - | - | - | - | - | 52 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 0.3 | 0.3 | 62 | 8 | 12 | 14 | 16 | 22 | 30 | 40 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 68 | 9 | 15 | 18 | 21 | 28 | 38 | 50 | 0.3 | 1 | 40 | 08 |
| 09 | 45 | - | - | - | - | - | 58 | 4 | 7 | 8 | 10 | 13 | 18 | 23 | 0.3 | 0.3 | 68 | 8 | 12 | 14 | 16 | 22 | 30 | 40 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 75 | 10 | 16 | 19 | 23 | 30 | 40 | 54 | 0.6 | 1 | 45 | 09 |
| 10 | 50 | - | - | - | - | - | 65 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 27 | 0.3 | 0.3 | 72 | 8 | 12 | 14 | 16 | 22 | 30 | 40 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 80 | 10 | 16 | 19 | 23 | 30 | 40 | 54 | 0.6 | 1 | 50 | 10 |
| 11 | 55 | - | - | - | - | - | 72 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 30 | 0.3 | 0.3 | 80 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0.3 | 1 | 1 | 90 | 11 | 18 | 22 | 26 | 35 | 46 | 63 | 0.6 | 1.1 | 55 | 11 |
| 12 | 60 | - | - | - | - | - | 78 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 32 | 0.3 | 0.3 | 85 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0.3 | 1 | 1 | 95 | 11 | 18 | 22 | 26 | 35 | 46 | 63 | 0.6 | 1.1 | 60 | 12 |
| 13 | 65 | - | - | - | - | - | 85 | 7 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0.3 | 0.6 | 90 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0.3 | 1 | 1 | 100 | 11 | 18 | 22 | 26 | 35 | 46 | 63 | 0.6 | 1.1 | 65 | 13 |
| 14 | 70 | - | - | - | - | - | 90 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0.3 | 0.6 | 100 | 10 | 16 | 19 | 23 | 30 | 40 | 54 | 0.6 | 1 | 1 | 110 | 13 | 20 | 24 | 30 | 40 | 54 | 71 | 0.6 | 1.1 | 70 | 14 |
| 15 | 75 | - | - | - | - | - | 95 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0.3 | 0.6 | 105 | 10 | 16 | 19 | 23 | 30 | 40 | 54 | 0.6 | 1 | 1 | 115 | 13 | 20 | 24 | 30 | 40 | 54 | 71 | 0.6 | 1.1 | 75 | 15 |
| 16 | 80 | - | - | - | - | - | 100 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 27 | 36 | 0.3 | 0.6 | 110 | 10 | 16 | 19 | 23 | 30 | 40 | 54 | 0.6 | 1 | 1 | 125 | 14 | 22 | 27 | 34 | 45 | 60 | 80 | 0.6 | 1.1 | 80 | 16 |
| 17 | 85 | - | - | - | - | - | 110 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0.3 | 1 | 120 | 11 | 18 | 22 | 26 | 35 | 46 | 63 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 130 | 14 | 22 | 27 | 34 | 45 | 60 | 80 | 0.6 | 1.1 | 85 | 17 |
| 18 | 90 | - | - | - | - | - | 115 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0.3 | 1 | 125 | 11 | 18 | 22 | 26 | 35 | 46 | 63 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 140 | 16 | 24 | 30 | 37 | 50 | 67 | 90 | 1 | 1.5 | 90 | 18 |
| 19 | 95 | - | - | - | - | - | 120 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0.3 | 1 | 130 | 11 | 18 | 22 | 26 | 35 | 46 | 63 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 145 | 16 | 24 | 30 | 37 | 50 | 67 | 90 | 1 | 1.5 | 95 | 19 |
| 20 | 100 | - | - | - | - | - | 125 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0.3 | 1 | 140 | 13 | 20 | 24 | 30 | 40 | 54 | 71 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 150 | 16 | 24 | 30 | 37 | 50 | 67 | 90 | 1 | 1.5 | 100 | 20 |
| 21 | 105 | - | - | - | - | - | 130 | 9 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 45 | 0.3 | 1 | 145 | 13 | 20 | 24 | 30 | 40 | 54 | 71 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 160 | 18 | 26 | 33 | 41 | 56 | 75 | 100 | 1 | 2 | 105 | 21 |
| 22 | 110 | - | - | - | - | - | 140 | 10 | 16 | 19 | 23 | 30 | 40 | 54 | 0.6 | 1 | 150 | 13 | 20 | 24 | 30 | 40 | 54 | 71 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 170 | 19 | 28 | 36 | 45 | 60 | 80 | 109 | 1 | 2 | 110 | 22 |
| 24 | 120 | - | - | - | - | - | 150 | 10 | 16 | 19 | 23 | 30 | 40 | 54 | 0.6 | 1 | 165 | 14 | 22 | 27 | 34 | 45 | 60 | 80 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 180 | 19 | 28 | 36 | 46 | 60 | 80 | 109 | 1 | 2 | 120 | 24 |
| 26 | 130 | - | - | - | - | - | 165 | 11 | 18 | 22 | 26 | 35 | 46 | 63 | 0.6 | 1.1 | 180 | 16 | 24 | 30 | 37 | 50 | 67 | 90 | 1 | 1.5 | 1.5 | 200 | 22 | 33 | 42 | 52 | 69 | 95 | 125 | 1.1 | 2 | 130 | 26 |
| 28 | 140 | - | - | - | - | - | 175 | 11 | 18 | 22 | 26 | 35 | 46 | 63 | 0.6 | 1.1 | 190 | 16 | 24 | 30 | 37 | 50 | 67 | 90 | 1 | 1.5 | 1.5 | 210 | 22 | 33 | 42 | 53 | 69 | 95 | 125 | 1.1 | 2 | 140 | 28 |
| 30 | 150 | - | - | - | - | - | 190 | 13 | 20 | 24 | 30 | 40 | 54 | 71 | 0.6 | 1.1 | 210 | 19 | 28 | 36 | 45 | 60 | 80 | 109 | 1 | 2 | 2 | 225 | 24 | 35 | 45 | 56 | 75 | 100 | 136 | 1.1 | 2.1 | 150 | 30 |
| 32 | 160 | - | - | - | - | - | 200 | 13 | 27 | 24 | 30 | 40 | 54 | 71 | 0.6 | 1.1 | 220 | 19 | 28 | 36 | 45 | 60 | 80 | 109 | 1 | 2 | 2 | 240 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1.5 | 2.1 | 160 | 32 |
| 34 | 170 | - | - | - | - | - | 215 | 14 | 22 | 27 | 34 | 45 | 60 | 80 | 0.6 | 1.1 | 230 | 19 | 28 | 36 | 45 | 60 | 80 | 109 | 1 | 2 | 2 | 260 | 28 | 42 | 54 | 67 | 90 | 122 | 160 | 1.5 | 2.1 | 170 | 34 |
| 36 | 180 | - | - | - | - | - | 225 | 14 | 22 | 27 | 34 | 45 | 60 | 80 | 0.6 | 1.1 | 250 | 22 | 33 | 42 | 52 | 69 | 95 | 125 | 1.1 | 2 | 2 | 280 | 31 | 46 | 60 | 74 | 100 | 136 | 180 | 2 | 2.1 | 180 | 36 |
| 38 | 190 | - | - | - | - | - | 240 | 16 | 24 | 30 | 37 | 50 | 67 | 90 | 1 | 1.5 | 260 | 22 | 33 | 42 | 52 | 69 | 95 | 125 | 1.1 | 2 | 2 | 290 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2 | 2.1 | 190 | 38 |
| 40 | 200 | - | - | - | - | - | 250 | 16 | 24 | 30 | 37 | 50 | 67 | 90 | 1 | 1.5 | 280 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 310 | 34 | 51 | 66 | 82 | 109 | 150 | 200 | 2 | 2.1 | 200 | 40 |
| 44 | 220 | - | - | - | - | - | 270 | 16 | 24 | 30 | 37 | 50 | 67 | 90 | 1 | 1.5 | 300 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 340 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2.1 | 3 | 220 | 44 |
| 48 | 240 | - | - | - | - | - | 300 | 19 | 28 | 36 | 45 | 60 | 80 | 109 | 1 | 2 | 320 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 360 | 37 | 56 | 72 | 92 | 118 | 160 | 218 | 2.1 | 3 | 240 | 48 |
| 52 | 260 | - | - | - | - | - | 320 | 19 | 28 | 36 | 45 | 60 | 80 | 109 | 1 | 2 | 360 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2 | 2.1 | 2.1 | 400 | 44 | 65 | 82 | 104 | 140 | 190 | 250 | 3 | 4 | 260 | 52 |
| 56 | 280 | - | - | - | - | - | 350 | 22 | 33 | 42 | 52 | 69 | 95 | 125 | 1.1 | 2 | 380 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2 | 2.1 | 2.1 | 420 | 44 | 65 | 82 | 106 | 140 | 190 | 250 | 3 | 4 | 280 | 56 |
| 60 | 300 | - | - | - | - | - | 380 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1.5 | 2.1 | 420 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2.1 | 3 | 3 | 460 | 50 | 74 | 95 | 118 | 160 | 218 | 290 | 4 | 4 | 300 | 60 |
| 64 | 320 | - | - | - | - | - | 400 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1.5 | 2.1 | 440 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2.1 | 3 | 3 | 480 | 50 | 74 | 95 | 121 | 160 | 218 | 290 | 4 | 4 | 320 | 64 |
| 68 | 340 | - | - | - | - | - | 420 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1.5 | 2.1 | 460 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2.1 | 3 | 3 | 520 | 57 | 82 | 106 | 133 | 180 | 243 | 325 | 4 | 5 | 340 | 68 |
| 72 | 360 | - | - | - | - | - | 440 | 25 | 38 | 48 | 60 | 80 | 109 | 145 | 1.5 | 2.1 | 480 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2.1 | 3 | 3 | 540 | 57 | 82 | 106 | 134 | 180 | 243 | 325 | 4 | 5 | 360 | 72 |
| 76 | 380 | - | - | - | - | - | 480 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2 | 2.1 | 520 | 44 | 65 | 82 | 106 | 140 | 190 | 250 | 3 | 4 | 4 | 560 | 57 | 82 | 106 | 135 | 180 | 243 | 325 | 4 | 5 | 380 | 76 |
| 80 | 400 | - | - | - | - | - | 500 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2 | 2.1 | 540 | 44 | 65 | 82 | 106 | 140 | 190 | 250 | 3 | 4 | 4 | 600 | 63 | 90 | 118 | 148 | 200 | 272 | 355 | 5 | 5 | 400 | 80 |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 420 | - | - | - | - | - | 520 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2 | 2.1 | 560 | 44 | 65 | 82 | 106 | 140 | 190 | 250 | 3 | 4 | 4 | 620 | 63 | 90 | 118 | 150 | 200 | 272 | 355 | 5 | 5 | 420 | 84 |
| 88 | 440 | - | - | - | - | - | 540 | 31 | 46 | 60 | 75 | 100 | 136 | 180 | 2 | 2.1 | 600 | 50 | 74 | 95 | 118 | 160 | 218 | 290 | 4 | 4 | 4 | 650 | 67 | 94 | 122 | 157 | 212 | 280 | 375 | 5 | 6 | 440 | 88 |
| 92 | 460 | - | - | - | - | - | 580 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2.1 | 3 | 620 | 50 | 74 | 95 | 118 | 160 | 218 | 290 | 4 | 4 | 4 | 680 | 71 | 100 | 128 | 163 | 218 | 300 | 400 | 5 | 6 | 460 | 92 |
| 96 | 480 | - | - | - | - | - | 600 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2.1 | 3 | 650 | 54 | 78 | 100 | 128 | 170 | 230 | 308 | 4 | 5 | 5 | 700 | 71 | 100 | 128 | 165 | 218 | 300 | 400 | 5 | 6 | 480 | 96 |
| /500 | 500 | - | - | - | - | - | 620 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2.1 | 3 | 670 | 54 | 78 | 100 | 128 | 170 | 230 | 308 | 4 | 5 | 5 | 720 | 71 | 100 | 128 | 167 | 218 | 300 | 400 | 5 | 6 | 500 | /500 |
| /530 | 530 | - | - | - | - | - | 650 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2.1 | 3 | 710 | 57 | 82 | 106 | 136 | 180 | 243 | 325 | 4 | 5 | 5 | 780 | 80 | 112 | 145 | 185 | 250 | 335 | 450 | 6 | 6 | 530 | /530 |
| /560 | 560 | - | - | - | - | - | 680 | 37 | 56 | 72 | 90 | 118 | 160 | 218 | 2.1 | 3 | 750 | 60 | 85 | 112 | 140 | 190 | 258 | 345 | 5 | 5 | 5 | 820 | 82 | 115 | 150 | 195 | 258 | 355 | 462 | 6 | 6 | 560 | /560 |
| /600 | 600 | - | - | - | - | - | 730 | 42 | 60 | 78 | 98 | 128 | 175 | 236 | 3 | 3 | 800 | 63 | 90 | 118 | 150 | 200 | 272 | 355 | 5 | 5 | 5 | 870 | 85 | 118 | 155 | 200 | 272 | 365 | 488 | 6 | 6 | 600 | /600 |
| /630 | 630 | - | - | - | - | - | 780 | 48 | 69 | 88 | 112 | 150 | 200 | 272 | 3 | 4 | 850 | 71 | 100 | 128 | 165 | 218 | 300 | 400 | 5 | 6 | 6 | 920 | 92 | 128 | 170 | 212 | 290 | 388 | 515 | 6 | 7.5 | 630 | /630 |
| /670 | 670 | - | - | - | - | - | 820 | 48 | 69 | 88 | 112 | 150 | 200 | 272 | 3 | 4 | 900 | 73 | 103 | 136 | 170 | 230 | 308 | 412 | 5 | 6 | 6 | 980 | 100 | 136 | 180 | 230 | 308 | 428 | 560 | 6 | 7.5 | 670 | /670 |
| /710 | 710 | - | - | - | - | - | 870 | 50 | 74 | 95 | 118 | 160 | 218 | 290 | 4 | 4 | 950 | 78 | 106 | 140 | 180 | 243 | 325 | 438 | 5 | 6 | 6 | 1030 | 103 | 140 | 185 | 236 | 315 | 438 | 580 | 6 | 7.5 | 710 | /710 |
| /750 | 750 | - | - | - | - | - | 920 | 54 | 78 | 100 | 128 | 170 | 230 | 308 | 4 | 5 | 1000 | 80 | 112 | 145 | 185 | 250 | 335 | 450 | 6 | 6 | 6 | 1090 | 109 | 150 | 195 | 250 | 335 | 462 | 615 | 7.5 | 7.5 | 750 | /750 |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| /800 | 800 | - | - | - | - | - | 980 | 57 | 82 | 106 | 136 | 180 | 243 | 325 | 4 | 5 | 1060 | 82 | 115 | 150 | 195 | 258 | 335 | 462 | 6 | 6 | 6 | 1150 | 112 | 155 | 200 | 258 | 345 | 475 | 630 | 7.5 | 7.5 | 800 | /800 |
| /850 | 850 | - | - | - | - | - | 1030 | 57 | 82 | 106 | 136 | 180 | 243 | 325 | 4 | 5 | 1120 | 85 | 118 | 155 | 200 | 272 | 365 | 488 | 6 | 6 | 6 | 1220 | 118 | 165 | 212 | 272 | 365 | 500 | 670 | 7.5 | 7.5 | 850 | /850 |
| /900 | 900 | - | - | - | - | - | 1090 | 60 | 82 | 112 | 140 | 190 | 258 | 345 | 5 | 5 | 1180 | 88 | 122 | 165 | 206 | 280 | 375 | 500 | 6 | 6 | 6 | 1280 | 122 | 170 | 218 | 280 | 375 | 515 | 690 | 7.5 | 7.5 | 900 | /900 |
| /950 | 950 | - | - | - | - | - | 1150 | 63 | 90 | 118 | 150 | 200 | 272 | 355 | 5 | 5 | 1250 | 96 | 132 | 175 | 224 | 300 | 400 | 545 | 6 | 7.5 | 7.5 | 1150 | 132 | 180 | 236 | 300 | 412 | 560 | 730 | 7.5 | 7.5 | 950 | /950 |
| /1000 | 1000 | - | - | - | - | - | 1220 | 71 | 100 | 128 | 165 | 218 | 300 | 400 | 5 | 6 | 1320 | 103 | 140 | 185 | 236 | 315 | 438 | 580 | 6 | 7.5 | 7.5 | 1220 | 136 | 185 | 243 | 308 | 412 | 560 | 750 | 7.5 | 7.5 | 1000 | /1000 |
| /1060 | 1060 | - | - | - | - | - | 1280 | 71 | 100 | 128 | 165 | 218 | 300 | 400 | 5 | 6 | 1400 | 109 | 150 | 195 | 250 | 335 | 462 | 615 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1280 | 140 | 195 | 250 | 325 | 438 | 600 | 800 | 9.5 | 9.5 | 1060 | /1060 |
| /1120 | 1120 | - | - | - | - | - | 1360 | 78 | 106 | 140 | 180 | 243 | 325 | 438 | 5 | 6 | 1460 | 109 | 150 | 195 | 250 | 335 | 462 | 615 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1580 | 145 | 200 | 265 | 345 | 462 | 615 | 825 | 9.5 | 9.5 | 1120 | /1120 |
| /1180 | 1180 | - | - | - | - | - | 1420 | 78 | 106 | 140 | 180 | 243 | 325 | 438 | 5 | 6 | 1540 | 115 | 160 | 206 | 272 | 355 | 488 | 650 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1660 | 155 | 212 | 272 | 355 | 475 | 650 | 875 | 9.5 | 9.5 | 1180 | /1180 |
| /1250 | 1250 | - | - | - | - | - | 1500 | 80 | 112 | 145 | 185 | 250 | 325 | 150 | 6 | 6 | 1630 | 122 | 170 | 218 | 280 | 375 | 515 | 690 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1750 | - | 218 | 290 | 375 | 500 | - | - | - | 9.5 | 1250 | /1250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| /1320 | 1320 | - | - | - | - | - | 1600 | 88 | 122 | 165 | 206 | 280 | 375 | 500 | 6 | 6 | 1720 | 128 | 175 | 230 | 300 | 400 | 545 | 710 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1850 | - | 230 | 300 | 400 | 530 | - | - | - | 12 | 1320 | /1320 |
| /1400 | 1400 | - | - | - | - | - | 1700 | 95 | 132 | 175 | 224 | 300 | 400 | 545 | 6 | 7.5 | 1820 | - | 185 | 243 | 315 | 425 | - | - | - | 9.5 | 9.5 | 7950 | - | 243 | 315 | 412 | 545 | - | - | - | 12 | 1400 | /1400 |
| /1500 | 1500 | - | - | - | - | - | 1820 | - | 140 | 185 | 243 | 315 | - | - | - | 7.5 | 1950 | - | 195 | 258 | 335 | 450 | - | - | - | 9.5 | 9.5 | 2120 | - | 272 | 355 | 462 | 615 | - | - | - | 12 | 1500 | /1500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| /1600 | 1600 | - | - | - | - | - | 1950 | - | 155 | 200 | 265 | 345 | - | - | - | 7.5 | 2060 | - | 200 | 265 | 345 | 462 | - | - | - | 9.5 | 9.5 | 2240 | - | 280 | 365 | 475 | 630 | - | - | - | 12 | 1600 | /1600 |
| /1700 | 1700 | - | - | - | - | - | 2060 | - | 160 | 206 | 272 | 355 | - | - | - | 7.5 | 2180 | - | 212 | 280 | 355 | 475 | - | - | - | 9.5 | 9.5 | 2360 | - | 290 | 375 | 500 | 650 | - | - | - | 15 | 1700 | /1700 |
| /1800 | 1800 | - | - | - | - | - | 2180 | - | 165 | 218 | 290 | 375 | - | - | - | 9.5 | 2300 | - | 218 | 290 | 375 | 500 | - | - | - | 12 | 12 | 2500 | - | 308 | 400 | 530 | 690 | - | - | - | 15 | 1800 | /1800 |
| /1900 | 1900 | - | - | - | - | - | 2300 | - | 175 | 230 | 300 | 400 | - | - | - | 9.5 | 2430 | - | 230 | 308 | 400 | 530 | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | /1900 |
| /2000 | 2000 | - | - | - | - | - | 2430 | - | 190 | 250 | 325 | 425 | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | /2000 |

6-3 호칭 기호

6-3-1 목적

베어링에 호칭 기호를 붙이는 목적은 제조나 사용에 있어서의 혼란을 방지하고 또 정리의 편의를 도모하기 위한 것이다. 호칭 기호로 내경이나 외경 등의 주요 치수를 손쉽게 찾아볼 수 있으며, 호칭 기호 앞뒤에 붙이는 기호를 통하여 그 베어링의 특수한 형태를 알아볼 수 있다.

일반적으로 많이 쓰이는 베어링의 주요 치수는 ISO규격의 주요 치수 전체 계획에 따르고 있는 경우가 많고, 그 표준형 베어링의 호칭 기호는 KS B 2012(구름 베어링의 호칭 기호)에 규정되어 있다.

6-3-2 구성

호칭 기호는 기본 기호 및 보조 기호로 이루어지며 구성 내용은 표 6-7과 같다.

기본 기호에서 베어링 계열 기호는 형식 기호 및 치수 계열 번호로 이루어지며, 형식 기호는 1자리의 아라비아 숫자 또는 1자리 이상의 영문자로 이루어진다. 또한 폭 계열 번호와 직경 계열 번호를 종합하여 치수 계열 번호라고 하며 각각 1자리의 숫자로 이루어진다. 폭 계열 번호의 일부는 관례적으로 생략되는 수가 있다.

표 6-8에 형식별 치수 계열 번호에 대해 자세히 나타내었다.

내경 번호는 대부분 2자리의 숫자로 구성되며, 내경 20mm이상은 내경 치수의 1/5의 숫자로 표시한다.  10mm 미만의 베어링은 1자리의 내경 치수로 표시하고, 10mm 이상 17mm 이하의 베어링은 00에서 03으로 나타낸다.

5의 정수배가 아닌 내경을 가진 베어링과 500mm이상의 베어링에 대해서는 ` / ' 다음에 내경 치수를 직접 기입한다. 표시 예를 표 6-9에 나타냈다.

단열 앵귤러 콘택트 볼 베어링과 테이퍼 룰러 베어링(메트릭 계열)에서 접촉각은 표 6-10과 같다.

보조기호는 기본 기호 앞에 표시하는 접두 보조 기호와 뒤에 표시하는 접미 보조 기호가 있으며 베어링의 정밀도, 틈새, 밀봉 형식 등의 세부 사양을 나타낸다.

표 6-8 치수 계열 번호

구분                    치수계열

폭 계열 번호             높이 계열 번호          직경 계열 번호

레이디얼 베어링        8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6                         7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4

(테이퍼 롤러 베어링은 제외)

테이퍼 롤러 베어링       0, 1, 2, 3                                       9, 0, 1, 2, 3

스러스트 베어링                                      7, 8, 1, 2            0, 1, 2, 3, 4

표 6-9 베어링 내경 번호

내경번호	6	8	9	00	01	02	03	04	05	10	18	/22	/28	/32	/500

내경(mm)	6	8	9	10	12	15	17	20	25	50	90	22	28	32	500

표 6-10 접촉각 기호

베어링 형식 	호칭 접촉각	접촉각 기호

단열 앵귤러 콘택트	30°	A1)

볼 에어링	40°	B

15°	C

25°	E

테이퍼 볼러 베어링 	약 17°이하	무표시

(메트릭 계열)	17°∼24°	C

24°∼32°	D

주1) 호칭 기호에 일반적으로 표시하지 않는다.

KBC 베어링의 기본 기호 및 보조 기호의 배열과 대표적인 기호 또는 기호의 내용을 표 6-14에 표시하였고 참고로 몇가지 예를 들면 다음과 같다.

6-3-3 인치 계열 테이퍼 룰러 베어링의 호칭 기호

인치 계열 테이퍼 룰러 베어링의 호칭 기호 구성에 대해서는 AFBMA표준에 규정되어 있다. 여기에서 설명하려는 호칭 기호의 구성은 새로이 설계되는 베어링에 적용되며 이미 사용되고 있는 기존 베어링의 호칭 기호는 그대로 이후에도 사용된다.

하중 기호는 가벼운 하중을 받는 쪽부터 무거운 하중을 받는 쪽으로 EL, LL, L, LM, M, HM, H, HH, EH, T가 있다. 단 T는 스러스트 베어링에만 사용한다.

접촉각 번호는 1자리의 숫자로 나타내며 표시 방법은 표 6-12와 같다.

계열번호는 1자리에서 3자리의 숫자로 구성되며 그 계열의 최대 내경과의 관계는 표 6-13과 같다.

추가 번호는 보조 기호 앞에 있는 2자리의 숫자로 나타내며 그 베어링의 내륜 또는 외륜 고유의 숫자이다. 외륜의 번호는 10에서 19까지의 숫자로 표시되며, 어떤 계열에서건 가장 두께가 얇은 첫 번째 외륜에 10을 사용한다. 내륜의 번호는 30에서 49까지의 숫자로 표시되고 어떤 계열에서건 가장 두께가 앏은 내륜에 49를 사용한다.

보조 기호는 베어링의 재질, 열처리, 세부설계 사양등을 나타내며 당사 베어링 전체에 대해 공용으로 사용된다.

표 6-12 인치 계열 테이터 롤러 베어링의 접촉각 번호

외륜 각도(접촉각×2)		번호

이상   	미만

0°	24°	1

24°	25°30`	2

25°30`	27°	3

27°	28°30'	4

28°30`	30°30'	5

30°30`	32°30'	6

32°30`	35°	7

36°	45°		8

45°이상		91)

90°스러스트 베어링		0

주1) 단 스러스트 베어링이 아닌 것

표 6-13 인치 계열 데이퍼 롤러 베어링의 계열 번호

최대내경(inch)		계열번호

초과	이하

0	1	0...19

1	2	20...99, 000...129

2	3	030...129

3	4	130...189

4		190...999

인치 계열 테이퍼 룰러 베어링의 호칭 기호 표시 방법은 아래의 예를 참고하라.