15. 베어링의 손상과 대책

일반적으로 베어링을 바르게 취급하고 정상적으로 사용하게 되면 이론적인 피로 수명 이상 동안 충분히 사용할 수 있지만, 그렇지 않게 되면 조기에 손상되어 제 수명을 다 발휘하지 못하게 된다. 이때 정확한 원인을 밝혀 재발이 되지 않도록 할 필요가 있으나, 베어링의 손상 형태만으로 명확하게 원인을 찾는 것은 매우 어려운 일이다.

따라서 베어링의 손상 형태와 사용 조건, 주변 구조, 사고 발생 전후의 상황 등을 종합하여 원인을 추정하고 그에 따른 적절한 조치를 취하게 되면 조기 손상의 재발을 방지하는 것이 가능하다.

베어링의 이상 발생 시기에 따른 추정 원인을 표 15-1에, 베어링의 대표적인 손상 형태와 이에e 대한 원인 및 대책을 15-2에 나타내었다.

표 15-1 베어링 이상 발생 시기와 원인

베어링 이상 발생	베어링 선정	축, 하우징등	베어링의	윤활제, 	씨일 불량,	베어링의결합

시기	부적합	주변 부품의 	설치 불량	윤활방법, 	수분 등

설계 부적절		윤활량의	오물 침입

또는 가공 불량		부적절

베어링 설치 직후

또는 운전 초기에      	                                                                             	

발생하는 경우

베어링을 분해하고

재조립한 직후에		                              

발생하는 경우

윤활제의 보급 직후                                                                                            

에 발생하는 경우

축, 하우징 등 부품                                                                    

수리 또는 교환후에

발생하는 경우

어느 정도의 운전후               	                                                      

에 발생하는 경우

표 15-2 베어링의 대표적인 손상 형태와 원인 및 대책

손상 형태                                           원인                                 대책

플레이 킹    레이디얼 베어링 궤도의 중앙부에       틈새 과소	                    끼워맞춤 간섭량 검토

원주상의 저체에 발생

레이디얼 베어링 궤도의 원주상         축또는 하우징의 진원도 불량    축 또는 하우징 재가공 또

에 대칭으로 발샐                       분할 하우징의 정밀도 불량       는 재제작

레이디얼 베어링의 궤도 원주에            설치 불량			축 강성 증대

대해 경사지게 발생                       축의 힘                축 또는 하우징턱의 직각도 수정

롤러 베어링의 궤도,전동체의		편심			설치 주의

모서리 부분에 발생

외륜 궤도 또는 내륜 궤도 원주            하중과대	           부하능력이 큰 베어링으로 재선정

상의 일부분에만 발생

궤도에 전동체 간격으로 생김		설치시의 큰 충격 하중		설치 작업 주의

운전 정지시 녹 발생      운전 정지시 녹발생 대책 수립

레이디얼 베어링의 궤도 한쪽편		이상 축방향 하중	축의 열팽창을 고려한 자유단확보

에만 발생						축방향 부하능력이 큰 베어링으로

재선정

조합된 베어링에 조기 발생		예압 과대			예압량 조정

긁힘       궤도에 발생                         윤활제 부족		윤활제 주입량 검토

그리이스가 경질임		그리이스 재선정

시동시 급가속            시동시 급가속을 파한다.

스러스트 볼 베어링의 궤도에		궤도륜이 평행하지 않음	설치주의

나선형으로 발생			너무고속임		적절한 예압 부여

베어링 재선정

롤러 단면과 턱면에 발생		윤활 불량	               유활제,윤활 방볍 재검토

과대 축방향 하중	        베어링 재선정

열팽창에 대한 대책 수립

깨짐       내륜 또는 외륜에 발생		과대 충격 하중           충격하중에 대한 대책

간섭량 과다               설치주의

플레이킹 현상의 진전     끼워맞춤 간섭량 재검토

전동체 또는 턱에 발생		설치시 타격		설치주의

운반,취급 부주의로 낙하      운반 및 취급 주의

플레이킹의 진전	       플레이킹에 대한 대책

케이지 파손   케이지에 발생 			설치 불량에 의한 이상 하중    설치 주의

윤할 불량               윤할제,윤활 방법 재검토

압흔	    궤도에 전동체 피치 간격으로       설치시의 충격 하중           설치주의

발생				정지시의 과대 하중       베어링 부하능력 재검토

궤도면,전동면에 미세하게 발생    금속 오물 모래 등의 침입       설치시 주변 청결

오물 침입에 대한 밀봉 개선

이상마모	      궤도,턱,케이지에 발생		이물침입			설치시 주변 점검

윤활불량		오물침입에 대한 밀봉 개선

윤활제,윤활 뱅벙 재검토

프렛팅			끼워맞춤면의 미소한      끼워맞춤 간섭량 재검토

틈새에 의해 생기는       축 또는 하우징에 그리

미끄럼 마모              이스 둥의 도포

크리이프			간섭량 부족	      끼워맞춤 간섭량 재검토

폴스 브리넬링		베어링 정지중,운반중의 진동    진동에 대한 대책

용착		궤도면,전동체,턱면의 변색,      틈새 과소      틈새 또는 끼워맞춤 간섭량 검토

연화되어 용착                 윤활 불량        윤활제,윤활 방법 재검토     			                              설치 불량          설치 주의

전식		궤도면에 요철이 생김    통전에 의한 스파크로 용융     접지

절연 그리이스 채용

절연 베어링 사용

녹, 부식		베어링 내부에 발생		공기중 수분의 침입		보관시 주의

끼워맞춤면에 발생		프렛팅		    프렛팅에 대한 대책 수립

부식성 물질의 침입      바니쉬 가스 등에 대한 대책